NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME POTREBNE ZA NOVOUREĐENI HOTEL TE UREĐENJE OKOLIŠA HOTELA

PRILOG III

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – GRUPA 2

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

| 1. Red. br. | 2. Tražene karakteristike | 3. Ponuđene karakteristike |
| --- | --- | --- |
| 1. | UNUTARNJA VRATA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 20kom |  |
| 1.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice |  |
| 1.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm Svijetli otvor 80x210cm |  |
| 1.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7037 (Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 1.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo MDF-om, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 1.5. | Izvedeno s padajućim brtvama (2 kom) |  |
| 1.6. | Vrata spojena na sistem „pametna soba“ |  |
| 1.7. | Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm |  |
| 1.8. | Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe |  |
| 1.9. | Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta; brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik ; magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar(sistem master ključa) |  |
| 1.10. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 1.11. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 2. | UNUTARNJA VRATA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 10kom (5 desnih, 5 lijevih) |  |
| 2.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice |  |
| 2.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm Svijetli otvor 80x210cm |  |
| 2.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7037 (Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 2.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 2.5. | Izvedeno s padajućim brtvama(2 kom) |  |
| 2.6. | Vrata spojena na sistem „pametna soba“ |  |
| 2.7. | Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm |  |
| 2.8. | Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe |  |
| 2.9. | Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta ;brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik ;magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar(sistem master ključa) |  |
| 2.10. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom(suha gradnja) |  |
| 2.11. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 3. | UNUTARNJA VRATA 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom(1 desna) |  |
| 3.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice |  |
| 3.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm Svijetli otvor 80x210cm |  |
| 3.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7037 (Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 3.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 3.5. | Izvedeno s padajućim brtvama(2 kom) |  |
| 3.6. | Vrata spojena na sistem „pametna soba“ |  |
| 3.7. | Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm |  |
| 3.8. | Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe |  |
| 3.9. | Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta ; panik šipka; brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik; magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar(sistem master ključa) |  |
| 3.10. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 3.11. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 4. | UNUTARNJA VRATA 4 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 3 kom(3 desna) |  |
| 4.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice |  |
| 4.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm Svijetli otvor 80x210cm |  |
| 4.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7037(Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 4.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 4.5. | Izvedeno s padajućim brtvama (2 kom) |  |
| 4.6. | Vrata spojena na sistem „pametna soba“ |  |
| 4.7. | Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm |  |
| 4.8. | Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe |  |
| 4.9. | Oprema za vrata: u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta; brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik; magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar(sistem master ključa) |  |
| 4.10. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 4.11. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 5. | UNUTARNJA VRATA 5 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 28 kom (14 desnih,14 lijevih) |  |
| 5.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za kupaonice |  |
| 5.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm Svijetli otvor 70x210cm |  |
| 5.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7034 ili 7044, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 5.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 5.5. | Ugrađeno u GK zid 10cm |  |
| 5.6. | Vratno krilo kraće 2cm zbog ventilacije |  |
| 5.7. | Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom |  |
| 5.8. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 5.9. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 6. | UNUTARNJA VRATA 6 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 3 kom (3 lijeva) |  |
| 6.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za kupaonice |  |
| 6.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 70x215cm Svijetli otvor 60x210cm |  |
| 6.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7034 ili 7044, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 6.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 6.5. | Ugrađeno u GK zid 10cm |  |
| 6.6. | Vratno krilo kraće 2cm zbog ventilacije |  |
| 6.7. | Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom |  |
| 6.8. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom(suha gradnja) |  |
| 6.9. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 7. | UNUTARNJA VRATA 7 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 5 kom (3 desnih, 2 lijevih) |  |
| 7.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za javne sanitarije |  |
| 7.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm Svijetli otvor 70x210cm |  |
| 7.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7016 (Anthracit Grey) mat, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 7.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 7.5. | Ugrađeno u GK zid 10cm |  |
| 7.6. | Vratno krilo kraće 2cm zbog ventilacije; 4(2D i 2L) od 5 krila kraća |  |
| 7.7. | Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom |  |
| 7.8. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 7.9. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 8. | UNUTARNJA VRATA 8 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 kom (1 desnih, 1 lijevih) |  |
| 8.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za javne sanitarije |  |
| 8.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm Svijetli otvor 70x210cm |  |
| 8.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7016 (Anthracit Grey) mat, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 8.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 8.5. | Ugrađeno u AB zid 20cm |  |
| 8.6. | U stavku uključen spojni element između dvoja vrata |  |
| 8.7. | Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom |  |
| 8.8. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom(suha gradnja) |  |
| 8.9. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 9. | UNUTARNJA VRATA 9 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom(1 lijeva) |  |
| 9.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za javne sanitarije - predprostor |  |
| 9.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm Svijetli otvor 70x210cm |  |
| 9.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7016 (Anthracit Grey) mat, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 9.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 9.5. | Ugrađeno u GK zid 10cm |  |
| 9.6. | Oprema za vrata: kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; WC rozeta s leptirom |  |
| 9.7. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 9.8. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 10. | UNUTARNJA VRATA 10 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 kom |  |
| 10.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih mimokretnih punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za restoran (konobarska) |  |
| 10.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 100x215cm Svijetli otvor 90x210cm |  |
| 10.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7016 (Anthracit Grey) mat, krilo debljine 35mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 10.4. | Ugrađene 2 skrivene spojnice, krilo debljine 35mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 10.5. | Ugrađeno u GK zid 10cm |  |
| 10.6. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom(suha gradnja) |  |
| 10.7. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 11. | UNUTARNJA VRATA 11 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 2 kom |  |
| 11.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu jednokrilnih dvostrukih (spojna) punih glatkih zaokretnih drvenih vrata za smještajne jedinice |  |
| 11.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm Svijetli otvor 80x210cm |  |
| 11.3. | Vrata HDF lakirana RAL 7044 (Dusty Grey) mat krilo debljine 65mm. Otvara se u špaletu 90˚. |  |
| 11.4. | Ugrađene 3 skrivene spojnice, krilo debljine 65mm, obostrano obloženo, ispuna krila cjevasta iverica. |  |
| 11.5. | Izvedeno s padajućim brtvama (2 kom) |  |
| 11.6. | Vrata spojena na sistem „pametna soba“ |  |
| 11.7. | Ugrađeno u GK/AB zid 16,75/20cm |  |
| 11.8. | Prošireni dovratnik za ugradnju konzole pametne sobe |  |
| 11.9. | Oprema za vrata: kugla/kvaka u aluminijskoj izvedbi boja 0105; rozeta ;brava s anticard zaštitom; elektromagnetski prihvatnik; magnetni kontakt; hidraulični ugradbeni zatvarač vrata s kliznom rukom; podni graničnik; cilindar (sistem master ključa) |  |
| 11.10. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 11.11. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 12. | PREGRADNA STIJENA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom(desna vrata) |  |
| 12.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu pregradne stijene za sanitarije sa jednokrilnim vratima |  |
| 12.2. | DIMENZIJE: Prednja stijena dužine 119cm,visine 210cm Svijetli otvor 70cm |  |
| 12.3. | Kabine sastavljene od prednje linije koju čine dovratnici s jednokrilnim zaokretnim vratima i bočnih međustijena, sve izrađeno od compact ploča debljine 13mm |  |
| 12.4. | Svi rubovi compact ploča završno obrađeni sa skošenim ili polukružno završenim rubovima; svi spojevi izvedeni sa po 3 kutne inox spojnice |  |
| 12.5. | Prednja linija ojačana gornjom horizontalnom inox cijevi promjera 32mm |  |
| 12.6. | Vrata opremeljena leptir bravom i kuglom u inox izvedbi, s oznakom položaja slobodno-zauzeto. |  |
| 12.7. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 12.8. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 13. | PREGRADNA STIJENA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom(lijeva vrata) |  |
| 13.1. | Stavka uključuje dobavu i montažu pregradne stijene za sanitarije sa jednokrilnim vratima |  |
| 13.2. | DIMENZIJE: Prednja stijena dužine 119cm, visine 210cm Svijetli otvor 70cm |  |
| 13.3. | Kabine sastavljene od prednje linije koju čine dovratnici s jednokrilnim zaokretnim vratima i bočnih međustijena, sve izrađeno od compact ploča debljine 13mm |  |
| 13.4. | Svi rubovi compact ploča završno obrađeni sa skošenim ili polukružno završenim rubovima; svi spojevi izvedeni sa po 3 kutne inox spojnice |  |
| 13.5. | Prednja linija ojačana gornjom horizontalnom inox cijevi promjera 32mm |  |
| 13.6. | Vrata opremljena leptir bravom i kuglom u inox izvedbi s oznakom položaja slobodno-zauzeto. |  |
| 13.7. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 13.8. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 14. | SERVISNA VRATA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 11 kom (7 desnih, 4 lijeva vrata) |  |
| 14.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu jednokrilnih servisnih punih zaokretnih vrata bez prekida termičkog mosta |  |
| 14.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm Svijetli otvor 70x210cm |  |
| 14.3. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9005, krilo od pocinčanog lima + ispuna plastificirano RAL 9005 |  |
| 14.4. | Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčano plastificirano |  |
| 14.5. | Rešetka 21x29cm na krilu RAL 9005 |  |
| 14.6. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 14.7. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12 mjeseci |  |
| 15. | SERVISNA VRATA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom (1 desna) |  |
| 15.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu jednokrilnih servisnih punih zaokretnih vrata bez prekida termičkog mosta |  |
| 15.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 90x215cm Svijetli otvor 80x210cm |  |
| 15.3. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9005, krilo od pocinčanog lima + ispuna plastificirano RAL 9005 |  |
| 15.4. | Tri spojnice(pant) s ležajem, pocinčano, plastificirano |  |
| 15.5. | Rešetka 21x29cm na krilu RAL 9005 |  |
| 15.6. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 15.6. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 16. | SERVISNA VRATA 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom(1 lijeva) |  |
| 16.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu jednokrilnih servisnih punih zaokretnih vrata bez prekida termičkog mosta |  |
| 16.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 110x215cm Svijetli otvor 100x210cm |  |
| 16.3. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9005, krilo od pocinčanog lima + ispuna plastificirano RAL 9005 |  |
| 16.4. | Tri spojnice (pant) s ležajem, pocinčano plastificirano |  |
| 16.5. | Rešetka 21x29cm na krilu RAL 9005 |  |
| 16.6. | Vrata opremljena pritisnom šipkom/panik letva |  |
| 16.7. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 16.8. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 17. | SERVISNA VRATA 4 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom(1 lijeva) |  |
| 17.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu jednokrilnih servisnih punih zaokretnih vrata bez prekida termičkog mosta |  |
| 17.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 100x215cm Svijetli otvor 90x210cm |  |
| 17.3. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9005, krilo od pocinčanog lima + ispuna plastificirano RAL 9005 |  |
| 17.4. | Tri spojnice (pant) s ležajem, pocinčano plastificirano |  |
| 17.5. | Rešetka 21x29cm na krilu RAL 9005 |  |
| 17.6. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 17.7. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 18. | PROTUPOŽARNA VRATA 1 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 3 kom(3 desna) |  |
| 18.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnih jednokrilnih zaokretnih čeličnih vrata, T=60 |  |
| 18.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 80x215cm Svijetli otvor 70x210cm |  |
| 18.3. | Požarna otpornost 60 minuta |  |
| 18.4. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9010, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 9010 |  |
| 18.5. | Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčano plastificirano |  |
| 18.6. | Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama |  |
| 18.7. | Centralna brava protupožarne izvedbe |  |
| 18.8. | Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa |  |
| 18.9. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 18.10. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 19. | PROTUPOŽARNA VRATA 2 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom(1 lijeva) |  |
| 19.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnih jednokrilnih zaokretnih čeličnih vrata, T=30 |  |
| 19.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 110x215cm Svijetli otvor 100x210cm |  |
| 19.3. | Požarna otpornost 30 minuta |  |
| 19.4. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9010, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 9010 |  |
| 19.5. | Dvije spojnice(pant) s ležajem, pocinčano plastificirano |  |
| 19.6. | Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama |  |
| 19.7. | Centralna brava protupožarne izvedbe |  |
| 19.8. | Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa |  |
| 19.9. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 19.10. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12 mjeseci |  |
| 20. | PROTUPOŽARNA VRATA 3 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 8 kom (5 desna,3 lijeva) |  |
| 20.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnih jednokrilnih zaokretnih čeličnih vrata, T=30 |  |
| 20.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 110x215cm Svijetli otvor 100x210cm |  |
| 20.3. | Požarna otpornost 30 minuta |  |
| 20.4. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 7016 mat, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 7016 mat |  |
| 20.5. | Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčanp, plastificirano |  |
| 20.6. | Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama |  |
| 20.7. | Centralna brava protupožarne izvedbe |  |
| 20.8. | Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa |  |
| 20.9. | Vrata opremljena sa pritisnom šipkom/panik letvom |  |
| 20.10. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 20.11. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12 mjeseci |  |
| 21. | PROTUPOŽARNA VRATA 4 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom |  |
| 21.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnih dvokrilnih zaokretnih čeličnih vrata ekscentrično otvaranje, T=60 |  |
| 21.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 140x215cm Svijetli otvor 130x210cm |  |
| 21.3. | Požarna otpornost 60 minuta |  |
| 21.4. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 7016 mat, krilo od pocinčanog lima+ protupožarna ispuna plastificirano RAL 7016 mat |  |
| 21.5. | Četiri spojnice (pant) s ležajem, pocinčano, plastificirano |  |
| 21.6. | Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama |  |
| 21.7. | Centralna brava protupožarne izvedbe |  |
| 21.8. | Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa |  |
| 21.9. | Vrata opremljena sa pritisnom šipkom/panik letvom |  |
| 21.10. | Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, panik letva s unutarnje strane, hidraulični samozatvarač, potisna šipka. |  |
| 21.11. | Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm |  |
| 21.12. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 21.13. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 22. | PROTUPOŽARNA VRATA 5 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom |  |
| 22.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnih dvokrilnih zaokretnih čeličnih vrata ekscentrično otvaranje, T=30 |  |
| 22.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 140x215cm Svijetli otvor 130x210cm |  |
| 22.3. | Požarna otpornost 30 minuta |  |
| 22.4. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 7016 mat, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 7016 mat, desno krilo je ostakljeno staklom požarne otpornosti |  |
| 22.5. | Četiri spojnice (pant) s ležajem, pocinčano, plastificirano |  |
| 22.6. | Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama |  |
| 22.7. | Centralna brava protupožarne izvedbe |  |
| 22.8. | Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa |  |
| 22.9. | Vrata opremljena sa pritisnom šipkom/panik letvom |  |
| 22.10. | Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, panik letva s unutarnje strane, hidraulični samozatvarač, potisna šipka. |  |
| 22.11. | Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm |  |
| 22.12. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 22.13. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 23. | PROTUPOŽARNA VRATA 6 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom (1 desna) |  |
| 23.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnih jednokrilnih zaokretnih čeličnih vrata, T=60 |  |
| 23.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 100x215cm Svijetli otvor 90x210cm |  |
| 23.3. | Požarna otpornost 60 minuta |  |
| 23.4. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9010, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 9010 |  |
| 23.5. | Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčanp, plastificirano |  |
| 23.6. | Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama |  |
| 23.7. | Centralna brava protupožarne izvedbe |  |
| 23.8. | Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa |  |
| 23.9. | Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, hidraulični samozatvarač |  |
| 23.10. | Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm |  |
| 23.11. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 23.12. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 24. | PROTUPOŽARNA VRATA 7 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom (1 desna) |  |
| 24.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnih jednokrilnih zaokretnih čeličnih vratašca za servis šaht, T=30 |  |
| 24.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 70x200cm Svijetli otvor 60x195cm |  |
| 24.3. | Požarna otpornost 30 minuta |  |
| 24.4. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 9010, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 9010 |  |
| 24.5. | Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčanp, plastificirano |  |
| 24.6. | Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama |  |
| 24.7. | Centralna brava protupožarne izvedbe |  |
| 24.8. | Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa |  |
| 24.9. | Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, hidraulični samozatvarač |  |
| 24.10. | Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm |  |
| 24.11. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 24.12. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 25. | PROTUPOŽARNA VRATA 8 |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom(1 desna) |  |
| 25.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnih jednokrilnih zaokretnih čeličnih vrata, T=30 |  |
| 25.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 190x215cm Svijetli otvor 180x210cm |  |
| 25.3. | Požarna otpornost 30 minuta |  |
| 25.4. | Dovratnik izrađen od pocinčanog lima plastificirano RAL 7016 mat, krilo od pocinčanog lima + protupožarna ispuna plastificirano RAL 7016 mat |  |
| 25.5. | Dvije spojnice (pant) s ležajem, pocinčanp, plastificirano |  |
| 25.6. | Hidraulični zatvarač s klizačem ili škarama |  |
| 25.7. | Centralna brava protupožarne izvedbe |  |
| 25.8. | Kvaka INOX bijela, cilindar s 3 ključa |  |
| 25.9. | Okov evakuacijskih vrata: brava, cilindar, rozeta, hidraulični samozatvarač. |  |
| 25.10. | Brtve: u dovratniku, trostrano (gumena i ekspandirajuća), u podu bez praga i spuštajuće brtve zazor 510mm |  |
| 25.11. | Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha gradnja) |  |
| 25.12. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |
| 26. | PROTUPOŽARNI UNUTARNJI FIKSNI PROZOR |  |
|  | Proizvođač/marka: |  |
|  | Model/tip: |  |
|  | Količina: 1 kom (1 desna) |  |
| 26.1. | Stavka uključuje izradu, dobavu i montažu protupožarnog unutarnjeg fiksnog prozora, T=30 |  |
| 26.2. | DIMENZIJE: Građevinski otvor 180x180cm Svijetli otvor 170x170cm |  |
| 26.3. | Požarna otpornost 30 minuta |  |
| 26.4. | Dovratnik izrađen od plastificiranih profila čeličnog lima, bez prekida toplinskog mosta, sa keram. ispunom + fiksno ostakljenje staklom vatrootpornosti EI30 minuta |  |
| 26.5. | Stavka uključuje i spojnu brtvu između dva stakla u slučaju da je dimenzija stakla u komadu predimenzionirana |  |
| 26.6. | Suha ugradnja, brtva na dovratniku, ugradnja dodatnih protupožarnih ekspandirajućih brtvi |  |
| 26.7. | Sav vidljivi okov od inoxa |  |
| 26.8. | Jamstvo za prodanu stavku minimalno 12mjeseci |  |