Prilog 2

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

Ulaganjem do uvođenja nove proizvodnje i proširenja tržišta

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

04/2018 Strojevi

PREDMET NABAVE:

Nabava proizvodne opreme

NAPOMENA: Ponuditelj popunjava, ovjerava i potpisuje samo stranicu na kojoj se nalaze tehničke specifikacije grupe nabave za koju nudi ponudu.

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod ili uslugu određenog proizvođača odnosno pružatelja usluge podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili uslugu ili jednakovrijedan proizvod ili uslugu.

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Grupa 1 CNC tokarski stroj (1 glava, promjera od 50 do 55 mm)

| Tehničke specifikacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija |
| 1 | Tokarski CNC stroj s pogonjenim alatima | DA |  |
| 2 | Klizne staze (box vodilice - kaljeno/tuširano) na sve tri osi X,Y,Z | DA |  |
| 3 | Broj gnijezda za pogonjene alate na revolveru | 20 minimalno |  |
| 4 | Maksimalni broj okretaja pogonjenih alata | 10.000 okretaja minimalno |  |
| 5 | Maksimalni promjer šipke koja se može dodavati kroz glavno vreteno (bar capacity) | od 50 mm do 55 mm |  |
| 6 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 6.000 okretaja u minuti minimalno |  |
| 7 | Amerikaner za glavno vreteno (stezna glava) | DA |  |
| 8 | Maksimalni promjer tokarenja po kompletnom rasponu z osi | 250 mm minimalno |  |
| 9 | Hod x osi | 250 mm minimalno |  |
| 10 | Maksimalna dužina tokarenja (z) | od 500 mm do 550 mm |  |
| 11 | Maksimalna brzina hoda po x i z osi | 30 m/min minimalno |  |
| 12 | Direktni mjerni sistemi za X os (mjerna letva) | DA |  |
| 13 | Uređaj za odvođenje strugotine | DA |  |
| 14 | Konjić sa šiljkom | DA |  |
| 15 | Priprema na stroju za dodavač šipki | DA |  |
| 16 | Ručni uređaj za umjeravanje alata za glavno vreteno | DA |  |
| 17 | 20" ekran kontrolno upravljačke naprave ili veći | DA |  |
| 18 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |
| 19 | Paket od minimalno 8 držača za pogonjene alate | DA |  |
| 20 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |
| 21 | Opcija rashladne tekućine kroz pogonjene alate | 15 bara minimalno |  |
| 22 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |
| 23 | Točnost stroja prema ISO13041-1(2004), ISO13041-4(2006),ISO13041-5(2006),ISO13041-6(2009) ili bolje (točnije) | DA |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)

Grupa 2 CNC tokarski stroj (1 glava, promjera od 60 do 70 mm)

| Tehničke specifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija |
| 1 | Tokarski CNC stroj s pogonjenim alatima | DA |  |
| 2 | Klizne staze (box vodilice - kaljeno/tuširano) na sve tri osi X,Y,Z | DA |  |
| 3 | Broj gnijezda za pogonjene alate na revolveru | 20 minimalno |  |
| 4 | Maksimalni broj okretaja pogonjenih alata | 10.000 okretaja minimalno |  |
| 5 | Maksimalni promjer šipke koja se može dodavati kroz glavno vreteno (bar capacity) | od 60 mm do 70 mm |  |
| 6 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 5.000 okretaja u minuti minimalno |  |
| 7 | Amerikaner za glavno vreteno (stezna glava) | DA |  |
| 8 | Maksimalni promjer tokarenja po kompletnom rasponu z osi | 260 mm minimalno |  |
| 9 | Hod x osi | 250 mm minimalno |  |
| 10 | Maksimalna dužina tokarenja (z) | od 500 mm do 550 mm |  |
| 11 | Maksimalna brzina hoda po x i z osi | 30 m/min minimalno |  |
| 12 | Direktni mjerni sistemi za X os (mjerna letva) | DA |  |
| 13 | Uređaj za odvođenje strugotine | DA |  |
| 14 | Konjić sa šiljkom | DA |  |
| 15 | Automatski dodavač šipke minimalno duljine 1500 mm | DA |  |
| 16 | Ručni uređaj za umjeravanje alata za glavno vreteno | DA |  |
| 17 | 20" ekran kontrolno upravljačke naprave ili veći | DA |  |
| 18 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |
| 19 | Paket od minimalno 8 držača za pogonjene alate | DA |  |
| 20 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |
| 21 | Opcija rashladne tekućine kroz pogonjene alate | 15 bara minimalno |  |
| 22 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |
| 23 | Točnost stroja prema ISO13041-1(2004), ISO13041-4(2006),ISO13041-5(2006),ISO13041-6(2009) ili bolje (točnije) | DA |  |
| 24 | Kratki dodavač šipki (promjer šipke 6-65 mm, maksimalna dužina šipke 1500 mm do 1600 mm) + opcija zamicanja u stranu | DA |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)

Grupa 3 CNC tokarski stroj (2 glave, promjera od 50 do 55 mm)

| Tehničke specifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija |
| 1 | Tokarski CNC stroj s kontra vretenom, pogonjenim alatima i y osi | DA |  |
| 2 | Klizne staze (box vodilice - kaljeno/tuširano) na sve tri osi X,Y,Z | DA |  |
| 3 | Minimalni hod y osi | ± 50 mm |  |
| 4 | Broj gnijezda za pogonjene alate na revolveru | 20 minimalno |  |
| 5 | Maksimalni broj okretaja pogonjenih alata | 10.000 okretaja minimalno |  |
| 6 | Maksimalni promjer šipke koja se može dodavati kroz glavno vreteno (bar capacity) | od 50 mm do 55 mm |  |
| 7 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 6.000 okretaja u minuti minimalno |  |
| 8 | Amerikaner za glavno vreteno (stezna glava) | DA |  |
| 9 | Maksimalni promjer tokarenja po kompletnom rasponu z osi | 250 mm minimalno |  |
| 10 | Hod x osi | 250 mm minimalno |  |
| 11 | Maksimalna dužina tokarenja (z) | od 500 mm do 550 mm |  |
| 12 | Maksimalna brzina hoda po x i z osi | 30 m/min minimalno |  |
| 13 | Maksimalna brzina hoda po y osi | 10 m/min minimalno |  |
| 14 | Direktni mjerni sistemi za X os (mjerna letva) | DA |  |
| 15 | Uređaj za odvođenje strugotine | DA |  |
| 16 | Maksimalni broj okretaja kontra vretena | 6000 okretaja u minuti minimalno |  |
| 17 | Funkcija korištenja kontra vretana kao konjića | DA |  |
| 18 | Amerikaner za kontra vreteno | DA |  |
| 19 | Hvatač gotovih komada | DA |  |
| 20 | Priprema na stroju za dodavač šipki | DA |  |
| 21 | Ručni uređaj za umjeravanje alata za glavno i kontra vreteno | DA |  |
| 22 | 20" ekran kontrolno upravljačke naprave ili veći | DA |  |
| 23 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |
| 24 | Paket od minimalno 8 držača za pogonjene alate | DA |  |
| 25 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |
| 26 | Opcija rashladne tekućine kroz pogonjene alate | 15 bara minimalno |  |
| 27 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |
| 28 | Točnost stroja prema ISO13041-1(2004), ISO13041-4(2006),ISO13041-5(2006),ISO13041-6(2009) ili bolje (točnije) | DA |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)

Grupa 4 CNC tokarski stroj (2 glave, promjera od 60 do 70 mm)

| Tehničke specifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija |
| 1 | Tokarski CNC stroj s kontra vretenom, pogonjenim alatima i y osi | DA |  |
| 2 | Klizne staze (box vodilice - kaljeno/tuširano) na sve tri osi X,Y,Z | DA |  |
| 3 | Minimalni hod y osi | ± 50 mm |  |
| 4 | Broj gnijezda za pogonjene alate na revolveru | 20 minimalno |  |
| 5 | Maksimalni broj okretaja pogonjenih alata | 10.000 okretaja minimalno |  |
| 6 | Maksimalni promjer šipke koja se može dodavati kroz glavno vreteno (bar capacity) | od 60 mm do 70 mm |  |
| 7 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 5.000 okretaja u minuti minimalno |  |
| 8 | Amerikaner za glavno vreteno (stezna glava) | DA |  |
| 9 | Maksimalni promjer tokarenja po kompletnom rasponu z osi | 260 mm minimalno |  |
| 10 | Hod x osi | 250 mm minimalno |  |
| 11 | Maksimalna dužina tokarenja (z) | od 500 mm do 550 mm |  |
| 12 | Maksimalna brzina hoda po x i z osi | 30 m/min minimalno |  |
| 13 | Maksimalna brzina hoda po y osi | 10 m/min minimalno |  |
| 14 | Direktni mjerni sistemi za X os (mjerna letva) | DA |  |
| 15 | Uređaj za odvođenje strugotine | DA |  |
| 16 | Maksimalni broj okretaja kontra vretena | 6000 okretaja u minuti minimalno |  |
| 17 | Funkcija korištenja kontra vretena kao konjića | DA |  |
| 18 | Amerikaner za kontra vreteno | DA |  |
| 19 | Hvatač gotovih komada | DA |  |
| 20 | Automatski dodavač šipke minimalno duljine 1500 mm | DA |  |
| 21 | Ručni uređaj za umjeravanje alata za glavno i kontra vreteno | DA |  |
| 22 | 20" ekran kontrolno upravljačke naprave ili veći | DA |  |
| 23 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |
| 24 | Paket od minimalno 8 držača za pogonjene alate | DA |  |
| 25 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |
| 26 | Opcija rashladne tekućine kroz pogonjene alate | 15 bara minimalnao |  |
| 27 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |
| 28 | Točnost stroja prema ISO13041-1(2004), ISO13041-4(2006),ISO13041-5(2006),ISO13041-6(2009) ili bolje (točnije) | DA |  |
| 29 | Kratki dodavač šipki (promjer šipke 6-65mm, maksimalna dužina šipke 1500mm do 1600mm) + opcija zamicanja u stranu | DA |  |
| 30 | Dodatna obuka za napredno korištenje stroja kod dobavljača | DA |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)

Grupa 5 CNC obradni centar

| Tehničke specifikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija |
| 1 | Obradni centar "C frame" koncept s okretno zakretnim stolom (punih istovremeno upravljivih "sinhrono" 5 osi) | DA |  |
| 2 | Hodovi x/y/z | 650 mm/500 mm/470 mm minimalno |  |
| 3 | Hod zakretne osi stola (A os) | 140° minimalno |  |
| 4 | Hod okretne osi stola (C os) | 360° minimalno |  |
| 5 | Dozvoljeno opterećenje radnog stola (u centru) | 300 kg minimalno |  |
| 6 | Površina radnog stola za stezanje izratka / dozvoljen visina izratka | 630 mm promjera / 500 mm minimalno |  |
| 7 | Kapacitet magazina alata | 30 gnijezda minimalno |  |
| 8 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 15.000 okretaja minimalno |  |
| 9 | Maksimalna brzina hodova po x,y i z osi | 40 m/min minimalno |  |
| 10 | Direktni mjerni sistemi za X, Y i Z os (mjerne letve) | DA |  |
| 11 | Mogućnost odabira vanjskog hlađenja izratka/alata rashladnom tekućinom ili zrakom pomoći M finkcije | DA |  |
| 12 | Tekućinom hlađene linearne vodilice | DA |  |
| 13 | Uređaj za određivanje pozicije izratka (ticalo) | DA |  |
| 14 | Uređaj za umjeravanje alata (promjer i dužina) | DA |  |
| 15 | Uređaj za kontrolu loma alata | DA |  |
| 16 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |
| 17 | Direktni pogon kugličnih navojnih vretena za X, Y i Z os (direktno kuplanje motora na navojno vreteno) | DA |  |
| 18 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |
| 19 | Opcija rashladne tekućine kroz alat | 20 bara minimalno |  |
| 20 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |
| 21 | Greška pozicioniranja po X, Y i Z (Pmax) | 0,006 mm maksimalno |  |
| 22 | Greška pozicioniranja B osu (Pmax) | 10arc sec (prema VDI/DGQ 3441) - maksimalno |  |
| 23 | Greška pozicioniranja C osu (Pmax) | 10arc sec (prema VDI/DGQ 3441) - maksimalno |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)