Prilog 3

TROŠKOVNIK

NAZIV PROJEKTA:

Ulaganjem do uvođenja nove proizvodnje i proširenja tržišta

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

04/2018 Strojevi

PREDMET NABAVE:

Nabava proizvodne opreme

NAPOMENA: Ponuditelj popunjava, ovjerava i potpisuje samo stranicu na kojoj se nalazi troškovnik grupe nabave za koju nudi ponudu.

Grupa 1 CNC tokarski stroj (1 glava, promjera od 50 do 55 mm)

| Tehničke specifikacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| 1 | Tokarski CNC stroj s pogonjenim alatima | DA |  |  |
| 2 | Klizne staze (box vodilice - kaljeno/tuširano) na sve tri osi X,Y,Z | DA |  |  |
| 3 | Broj gnijezda za pogonjene alate na revolveru | 20 minimalno |  |  |
| 4 | Maksimalni broj okretaja pogonjenih alata | 10.000 okretaja minimalno |  |  |
| 5 | Maksimalni promjer šipke koja se može dodavati kroz glavno vreteno (bar capacity) | od 50 mm do 55 mm |  |  |
| 6 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 6.000 okretaja u minuti minimalno |  |  |
| 7 | Amerikaner za glavno vreteno (stezna glava) | DA |  |  |
| 8 | Maksimalni promjer tokarenja po kompletnom rasponu z osi | 250 mm minimalno |  |  |
| 9 | Hod x osi | 250 mm minimalno |  |  |
| 10 | Maksimalna dužina tokarenja (z) | od 500 mm do 550 mm |  |  |
| 11 | Maksimalna brzina hoda po x i z osi | 30 m/min minimalno |  |  |
| 12 | Direktni mjerni sistemi za X os (mjerna letva) | DA |  |  |
| 13 | Uređaj za odvođenje strugotine | DA |  |  |
| 14 | Konjić sa šiljkom | DA |  |  |
| 15 | Priprema na stroju za dodavač šipki | DA |  |  |
| 16 | Ručni uređaj za umjeravanje alata za glavno vreteno | DA |  |  |
| 17 | 20" ekran kontrolno upravljačke naprave ili veći | DA |  |  |
| 18 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |  |
| 19 | Paket od minimalno 4 držača za pogonjene alate | DA |  |  |
| 20 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |  |
| 21 | Opcija rashladne tekućine kroz pogonjene alate | 15 bara minimalno |  |  |
| 22 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |  |
| 23 | Točnost stroja prema ISO13041-1(2004), ISO13041-4(2006),ISO13041-5(2006),ISO13041-6(2009) ili bolje (točnije) | DA |  |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)

Grupa 2 CNC tokarski stroj (1 glava, promjera od 60 do 70 mm)

| Tehničke specifikacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| 1 | Tokarski CNC stroj s pogonjenim alatima | DA |  |  |
| 2 | Klizne staze (box vodilice - kaljeno/tuširano) na sve tri osi X,Y,Z | DA |  |  |
| 3 | Broj gnijezda za pogonjene alate na revolveru | 20 minimalno |  |  |
| 4 | Maksimalni broj okretaja pogonjenih alata | 10.000 okretaja minimalno |  |  |
| 5 | Maksimalni promjer šipke koja se može dodavati kroz glavno vreteno (bar capacity) | od 60 mm do 70 mm |  |  |
| 6 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 5.000 okretaja u minuti minimalno |  |  |
| 7 | Amerikaner za glavno vreteno (stezna glava) | DA |  |  |
| 8 | Maksimalni promjer tokarenja po kompletnom rasponu z osi | 260 mm minimalno |  |  |
| 9 | Hod x osi | 250 mm minimalno |  |  |
| 10 | Maksimalna dužina tokarenja (z) | od 500 mm do 550 mm |  |  |
| 11 | Maksimalna brzina hoda po x i z osi | 30 m/min minimalno |  |  |
| 12 | Direktni mjerni sistemi za X os (mjerna letva) | DA |  |  |
| 13 | Uređaj za odvođenje strugotine | DA |  |  |
| 14 | Konjić sa šiljkom | DA |  |  |
| 15 | Automatski dodavač šipke minimalno duljine 1500 mm | DA |  |  |
| 16 | Ručni uređaj za umjeravanje alata za glavno vreteno | DA |  |  |
| 17 | 20" ekran kontrolnoupravljačke naprave ili veći | DA |  |  |
| 18 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |  |
| 19 | Paket od minimalno 4 držača za pogonjene alate | DA |  |  |
| 20 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |  |
| 21 | Opcija rashladne tekućine kroz pogonjene alate | 15 bara minimalnao |  |  |
| 22 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |  |
| 23 | Točnost stroja prema ISO13041-1(2004), ISO13041-4(2006),ISO13041-5(2006),ISO13041-6(2009) ili bolje (točnije) | DA |  |  |
| 24 | Kratki dodavač šipki (promjer šipke 6-65 mm, maksimalna dužina šipke 1500 mm do 1600 mm) + opcija zamicanja u stranu | DA |  |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)

Grupa 3 CNC tokarski stroj (2 glave, promjera od 50 do 55 mm)

| Tehničke specifikacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| 1 | Tokarski CNC stroj s kontra vretenom, pogonjenim alatima i y osi | DA |  |  |
| 2 | Klizne staze (box vodilice - kaljeno/tuširano) na sve tri osi X,Y,Z | DA |  |  |
| 3 | Minimalni hod y osi | ± 50 mm |  |  |
| 4 | Broj gnijezda za pogonjene alate na revolveru | 20 minimalno |  |  |
| 5 | Maksimalni broj okretaja pogonjenih alata | 10.000 okretaja minimalno |  |  |
| 6 | Maksimalni promjer šipke koja se može dodavati kroz glavno vreteno (bar capacity) | od 50 mm do 55 mm |  |  |
| 7 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 6.000 okretaja u minuti minimalno |  |  |
| 8 | Amerikaner za glavno vreteno (stezna glava) | DA |  |  |
| 9 | Maksimalni promjer tokarenja po kompletnom rasponu z osi | 250 mm minimalno |  |  |
| 10 | Hod x osi | 250 mm minimalno |  |  |
| 11 | Maksimalna dužina tokarenja (z) | od 500 mm do 550 mm |  |  |
| 12 | Maksimalna brzina hoda po x i z osi | 30 m/min minimalno |  |  |
| 13 | Maksimalna brzina hoda po y osi | 10 m/min minimalno |  |  |
| 14 | Direktni mjerni sistemi za X os (mjerna letva) | DA |  |  |
| 15 | Uređaj za odvođenje strugotine | DA |  |  |
| 16 | Maksimalni broj okretaja kontra vretena | 6000 okretaja u minuti minimalno |  |  |
| 17 | Funkcija korištenja kontra vretana kao konjića | DA |  |  |
| 18 | Amerikaner za kontra vreteno | DA |  |  |
| 19 | Hvatač gotovih komada | DA |  |  |
| 20 | Priprema na stroju za dodavač šipki | DA |  |  |
| 21 | Ručni uređaj za umjeravanje alata za glavno i kontra vreteno | DA |  |  |
| 22 | 20" ekran kontrolnoupravljačke naprave ili veći | DA |  |  |
| 23 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |  |
| 24 | Paket od minimalno 4 držača za pogonjene alate | DA |  |  |
| 25 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |  |
| 26 | Opcija rashladne tekućine kroz pogonjene alate | 15 bara minimalno |  |  |
| 27 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |  |
| 28 | Točnost stroja prema ISO13041-1(2004), ISO13041-4(2006),ISO13041-5(2006),ISO13041-6(2009) ili bolje (točnije) | DA |  |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)

Grupa 4 CNC tokarski stroj (2 glave, promjera od 60 do 70 mm)

| Tehničke specifikacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| 1 | Tokarski CNC stroj s kontra vretenom, pogonjenim alatima i y osi | DA |  |  |
| 2 | Klizne staze (box vodilice - kaljeno/tuširano) na sve tri osi X,Y,Z | DA |  |  |
| 3 | Minimalni hod y osi | ± 50 mm |  |  |
| 4 | Broj gnijezda za pogonjene alate na revolveru | 20 minimalno |  |  |
| 5 | Maksimalni broj okretaja pogonjenih alata | 10.000 okretaja minimalno |  |  |
| 6 | Maksimalni promjer šipke koja se može dodavati kroz glavno vreteno (bar capacity) | od 60 mm do 70 mm |  |  |
| 7 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 5.000 okretaja u minuti minimalno |  |  |
| 8 | Amerikaner za glavno vreteno (stezna glava) | DA |  |  |
| 9 | Maksimalni promjer tokarenja po kompletnom rasponu z osi | 260 mm minimalno |  |  |
| 10 | Hod x osi | 250 mm minimalno |  |  |
| 11 | Maksimalna dužina tokarenja (z) | od 500 mm do 550 mm |  |  |
| 12 | Maksimalna brzina hoda po x i z osi | 30 m/min minimalno |  |  |
| 13 | Maksimalna brzina hoda po y osi | 10 m/min minimalno |  |  |
| 14 | Direktni mjerni sistemi za X os (mjerna letva) | DA |  |  |
| 15 | Uređaj za odvođenje strugotine | DA |  |  |
| 16 | Maksimalni broj okretaja kontra vretena | 6000 okretaja u minuti minimalno |  |  |
| 17 | Funkcija korištenja kontra vretena kao konjića | DA |  |  |
| 18 | Amerikaner za kontra vreteno | DA |  |  |
| 19 | Hvatač gotovih komada | DA |  |  |
| 20 | Automatski dodavač šipke minimalno duljine 1500 mm | DA |  |  |
| 21 | Ručni uređaj za umjeravanje alata za glavno i kontra vreteno | DA |  |  |
| 22 | 20" ekran kontrolno upravljačke naprave ili veći | DA |  |  |
| 23 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |  |
| 24 | Paket od minimalno 4 držača za pogonjene alate | DA |  |  |
| 25 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |  |
| 26 | Opcija rashladne tekućine kroz pogonjene alate | 15 bara minimalno |  |  |
| 27 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |  |
| 28 | Točnost stroja prema ISO13041-1(2004), ISO13041-4(2006),ISO13041-5(2006),ISO13041-6(2009) ili bolje (točnije) | DA |  |  |
| 29 | Kratki dodavač šipki (promjer šipke 6-65mm, maksimalna dužina šipke 1500mm do 1600mm) + opcija zamicanja u stranu | DA |  |  |
| 30 | Dodatna obuka za napredno korištenje stroja kod dobavljača | DA |  |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)

Grupa 5 CNC obradni centar

| Tehničke specifikacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| 1 | Obradni centar "C frame" koncept s okretno zakretnim stolom (punih istovremeno upravljivih "sinhrono" 5 osi) | DA |  |  |
| 2 | Hodovi x/y/z | 650 mm/500 mm/470 mm minimalno |  |  |
| 3 | Hod zakretne osi stola (A os) | 140° minimalno |  |  |
| 4 | Hod okretne osi stola (C os) | 360° minimalno |  |  |
| 5 | Dozvoljeno opterećenje radnog stola (u centru) | 300 kg minimalno |  |  |
| 6 | Površina radnog stola za stezanje izratka / dozvoljen visina izratka | 630 mm promjera / 500 mm minimalno |  |  |
| 7 | Kapacitet magazina alata | 30 gnijezda minimalno |  |  |
| 8 | Maksimalni broj okretaja glavnog vretena | 15.000 okretaja minimalno |  |  |
| 9 | Maksimalna brzina hodova po x,y i z osi | 40 m/min minimalno |  |  |
| 10 | Direktni mjerni sistemi za X, Y i Z os (mjerne letve) | DA |  |  |
| 11 | Mogućnost odabira vanjskog hlađenja izratka/alata rashladnom tekućinom ili zrakom pomoći M finkcije | DA |  |  |
| 12 | Tekućinom hlađene linearne vodilice | DA |  |  |
| 13 | Uređaj za određivanje pozicije izratka (ticalo) | DA |  |  |
| 14 | Uređaj za umjeravanje alata (promjer i dužina) | DA |  |  |
| 15 | Uređaj za kontrolu loma alata | DA |  |  |
| 16 | Mogućnost importiranja DXF datoteka u dialog upravljačke naprave | DA |  |  |
| 17 | Direktni pogon kugličnih navojnih vretena za X, Y i Z os (direktno kuplanje motora na navojno vreteno) | DA |  |  |
| 18 | Transport stroja do kupca, instalacija stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |  |
| 19 | Opcija rashladne tekućine kroz alat | 20 bara minimalno |  |  |
| 20 | Računalni 3d model radnog prostora stroja za potrebe CAD/CAM programa | DA |  |  |
| 21 | Greška pozicioniranja po X, Y i Z (Pmax) | 0,006 mm maksimalno |  |  |
| 22 | Greška pozicioniranja B osu (Pmax) | 10arc sec (prema VDI/DGQ 3441) - maksimalno |  |  |
| 23 | Greška pozicioniranja C osu (Pmax) | 10arc sec (prema VDI/DGQ 3441) - maksimalno |  |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)