PRILOG IV: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Način popunjavanja: u drugu kolonu Ponuditelj je obavezan upisati ponuđenu vrijednost ili „DA“ ili „NE“ ili opisati stavku.

| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AUTOMATSKOG OBRADNOG CENTRA (komada 1) |  | Upisati ponuđenu vrijednost / DA / NE / ili opisati stavku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obradni centar za obradu PVC profila sa čeličnim ojačanjem |  |
| 2. | Upravljanje putem operativnog sustava |  |
| 3. | Mogućnost podešavanja podataka putem CAD-CAM softwera, modema ili direktno na stroju |  |
| 4. | Zaslon osjetljiv na dodir |  |
| 5. | Prijenos podatak putem USB-a |  |
| 6. | Radna memorija između 200 i 300GB |  |
| 7. | Hard disk minimalno 300GB |  |
| 8. | Minimalne mogućnosti obrada: |  |
| 8.1. | učvršćenje čeliku sa vijcima u PVC profile |  |
| 8.2. | obrada odvodnih kanala |  |
| 8.3. | glodanje brave |  |
| 8.4. | bušenje poluolive |  |
| 8.5. | bušenje montažnih rupa |  |
| 8.6. | bušenje profila za okov krila |  |
| 8.7. | markiranje profila za okov |  |
| 9. | Dužina profila na izlazu centra maksimalno 4.000 mm |  |
| 10. | Minimalni prihvat profila na ulazu 10 komada |  |
| 11. | Brzina pozicioniranja minimalno 150 m/min |  |
| 12. | Točnost pozicioniranja minimalno +/- 0,2 mm |  |
| 13 | Ispuhivanje otpadnog materijala sa profila |  |
| 14. | Bar kod čitač |  |
| 15. | Zaštitna ograda oko centra |  |
| 16. | Minimalno 2 agregata za uvrtanje vijaka u čelik |  |
| 17. | Minimalno 20 agregata za obradu profila jačine između 0,7 kW i 1,3 kW |  |
| OSTALO |  |  |
| 18. | Održavanje edukacije o korištenju automatskog obradnog centra za najmanje 2 djelatnika u trajanju od najmanje 4 radna dana. Edukaciju je potrebno održati u prostorijama Naručitelja na hrvatskom jeziku. |  |
| 19. | Prijevoz, instaliranje i puštanje u pogon na adresi Naručitelja |  |

U __________________________, ______________2018. godine

M.P.                                   .......................................................

(vlastoručni potpis)