TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nabava opreme za centralnu kuhinju u okviru projekta „KidNet – Unaprjeđenje mreže usluga u sustavu dječjih vrtića Čarobni pianino“ (UP.02.2.2.08.0017)

Ev. broj Nabave: KidNet-05/2018

Split, 24. listopada 2018.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čarobni pianino

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

KidNet-05/2018

PREDMET NABAVE:

Oprema centralne kuhinje dječjeg crtića Čarobni pianino

NAPOMENA:

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.

Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku. Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehničke specifikacije za sve proizvode koji su predmet nabave.

Ponuditelj ispunjava stupac 2 i 3 tehničkih specifikacija dok stupac 4 ostavlja praznim.

Sva ponuđena oprema mora biti nova i nekorištena. Polovna oprema neće ući u razmatranje.

Svi uređaji moraju imati jamstvo minimalno 2 godine osim gdje je drukčije navedeno.

| Rb. | - Tražene specifikacije | 2. Ponuđene specifikacije | 3. Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | 4. Ocjena (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HLADNJAK ZA ČUVANJE NAMIRNICA |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina: 710 mm, dubina: 700 mm, visina: 2030 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Napon: 230 V, Snaga: 535 W |  |  |  |
|  | Hlađenje: Ventilirano |  |  |  |
|  | Temperatura režim: -2/+8 ºC |  |  |  |
|  | Temperatura okoline: + 43 ºC |  |  |  |
|  | Kućište: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Zapremnina: 700 litara |  |  |  |
|  | Dodatak. 3 rešetkaste police |  |  |  |
|  | Digitalni kontroler temperature, automatsko otapanje i automatsko otparavanje kondenzata |  |  |  |
| 2. | HLADNJAK ZA ČUVANJE ZAMRZNUTIH PROIZVODA (ZAMRZIVAČ) |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina: 710 mm, dubina: 700 mm, visina: 2030 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Temperatura režim: -18/-22 ºC |  |  |  |
|  | Kućište: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Zapremnina: 700 litara |  |  |  |
|  | Dodatak. 3 rešetkaste police |  |  |  |
|  | Digitalni kontroler temperature, automatsko otapanje i automatsko otparavanje kondenzata |  |  |  |
| 3. | DODATNA OPREMA HLADNJAKA - REŠETKA |  |  |  |
|  | Rešetka dimenzije 530x550 |  |  |  |
|  | Materijal: plastificirana čelična |  |  |  |
| 4. | DODATNA OPREMA HLADNJAKA - NOSAČ |  |  |  |
|  | Nosač plastificirane police |  |  |  |
|  | Materijal: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Dimenzije: dužina 620 mm |  |  |  |
| 5. | PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ |  |  |  |
|  | Kapacitet: 10 x GN 1/1 |  |  |  |
|  | Digitalne kontrole i displej |  |  |  |
|  | Kapacitet: minimalno 80 obroka dnevno |  |  |  |
|  | Mogućnost programiranja 350 programa i dodjeljivanje naziva na hrvatskom jeziku |  |  |  |
|  | Temperaturna sonda |  |  |  |
|  | Automatsko čišćenje |  |  |  |
|  | Automatsko ovlaživanje |  |  |  |
|  | Temp. raspon: do 300°C |  |  |  |
|  | Unutarnja rasvjeta |  |  |  |
|  | Ukupna snaga : 18,6 kW |  |  |  |
|  | Napajanje : 400V/3N/50Hz |  |  |  |
|  | Dimenzije : širina 850mm, dubina 775 mm, visina 1050 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
| 6. | POSTOLJE ZA PARNOKONVEKCIJSKU PEĆ |  |  |  |
|  | Otvoreno bez bočnih stranica, stražnje stranice, podnice i vodilica |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 750 mm, dubina 700 mm, visina 850 mm – Odstupanja u skladu sa stavkom 8 (Parnokonvekcijska peć) |  |  |  |
|  | Materijal izrade: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Radna ploča inox debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice sa sustavom za fiksiranje nogu peći |  |  |  |
|  | Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm |  |  |  |
|  | Podesive noge postolja min. +/- 1 cm |  |  |  |
| 7. | ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK |  |  |  |
|  | Dimenzije : duljina 800 mm, dubina 900 mm, visina 900 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | 4 grijaće ploče 300x300 mm |  |  |  |
|  | Postolje sprijeda otvoreno s podnicom ispod ploče, bočne i stražnja stranica zatvorene – materijal INOX AISI 304 |  |  |  |
|  | snaga grijanih ploča: 4x2,5 kW |  |  |  |
|  | priključna snaga: 10 kW |  |  |  |
|  | priključni napon: 400V 3N AC |  |  |  |
|  | Podesive noge štednjaka |  |  |  |
| 8. | ELEKTRIČNI KOTAO |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 800mm x dubina 900mm x visina 900 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Posuda od nehrđajućeg čelika |  |  |  |
|  | Posuda s dvostrukim plaštom (indirektno grijanje) |  |  |  |
|  | Dimenzija posude: fi 600*600mm |  |  |  |
|  | Zapremnina: 150 litara |  |  |  |
|  | Priključna snaga: 18,6 kW |  |  |  |
|  | Priključni napon: 400V 3N AC |  |  |  |
| 9. | ELEKTRIČNI UREĐAJ ZA LJUŠTENJE KRUMPIRA |  |  |  |
|  | Dimenzije : duljina 440 mm, dubina 495 mm, visina 1000 mm – mogućnost odstupanja +/- 10% |  |  |  |
|  | Dodatak: Posuda za zadržavanje ljusaka od krumpira |  |  |  |
|  | Kapacitet: 350 kg/h |  |  |  |
|  | Priključna snaga: min 0,75 kW |  |  |  |
|  | Priključni napon: 400V 3N AC |  |  |  |
| 10. | PERILICA POSUĐA (profesionalna) |  |  |  |
|  | Minimalno tri programa pranja |  |  |  |
|  | Kapacitet: 24-28-40 košara/sat |  |  |  |
|  | Kapacitet kod kratkog programa pranja: 65 košara/sat |  |  |  |
|  | Digitalni zaslon za upravljanje (značajke na hrvatskom jeziku) |  |  |  |
|  | Četverostruki sistem filtriranja |  |  |  |
|  | Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuđa |  |  |  |
|  | Dozirne pumpe za sredstvo za pranje i ispiranje |  |  |  |
|  | Temperatura komore spremnika: 62 ºC |  |  |  |
|  | Temperatura ispiranja: 85 ºC |  |  |  |
|  | Potrošnja vode za ispiranje: max 3 l po ciklusu ispiranja |  |  |  |
|  | Zapremnina spremnika: minimalno 15 l |  |  |  |
|  | Ugrađena pumpa za ispust |  |  |  |
|  | Dimenzija košare: 500 x 500 mm |  |  |  |
|  | Visina ulaznog otvora: minimalno 400 mm |  |  |  |
|  | Napon: 400 V, 50 Hz |  |  |  |
|  | Priključna snaga: Trofazna izvedba: minimalno 7,5 kW |  |  |  |
|  | Dimenzije : duljina 600 mm, dubina 637 mm, visina 820 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
| 11. | PERILICA POSUĐA (za kućanstvo) |  |  |  |
|  | Kapacitet: 12 kompleta |  |  |  |
|  | Gornja košara namjestiva po visini |  |  |  |
|  | Mogućnost pola punjenja |  |  |  |
|  | Pokazivač tijeka programa pranja i kontrolni zaslon |  |  |  |
|  | Prikaz napunjenosti soli |  |  |  |
|  | Zaštita od izlijevanja vode |  |  |  |
|  | Izvedba postavljanja: samostojeća |  |  |  |
|  | Dimenzije: visina 850 mm, širina 600 mm, dubina 600 mm – mogućnost odstupanja +/- 10% |  |  |  |
|  | Energetska klasa: minimalno A+ |  |  |  |
|  | Jamstvo: minimalno 5 godina |  |  |  |
| 12. | INOX POSTOLJE ZA PERILICU POSUĐA |  |  |  |
|  | Dimenzije: (duljina) 600 mm, (širina) 600 mm, (visina), 500 mm - – mogućnost odstupanja u skladu sa stavkom 11 (Perilica posuđa za kućanstvo) |  |  |  |
|  | Materijal: INOX AISI 304 |  |  |  |
|  | Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm |  |  |  |
|  | Podesive noge min. +/- 1 cm |  |  |  |
|  | Vodilice za 2 košare |  |  |  |
| 13. | UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 240 mm x širina 430 mm x visina 420 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Kapacitet: 275.000 mg - 15 °dm³ - 28 °fm³ (TH) (CaCO3) |  |  |  |
|  | Protok: 500/900 L/h @ ∆p 0,23/0,35 bar |  |  |  |
|  | Priključak električne energije: 230 V, 50 Hz, 10 W |  |  |  |
|  | Radni pritisak: 2 - 6 bar |  |  |  |
|  | Temperatura vode: 1° C - 40° C |  |  |  |
|  | Potrošnja soli u regeneraciji: max 900 g |  |  |  |
| 14. | UNIVERZALNI KUHINJSKI VIŠENAMJENSKI STROJ ZA OBRADU HRANE |  |  |  |
|  | Kapacitet korištenja: 30 – 200 porcija |  |  |  |
|  | Radne operacije: - rezanje, ribanje, struganje - rezanje kockica u raznim veličinama - miješanje, lupanje, miješenje s 10-litarskim mehanizmom za lupanje i miješenje - usitnjavanje mesa i povrća - rezanje na odreske i trake |  |  |  |
|  | Sigurnost: - dvostruki elektromagnetski sigurnosni prekidač - zaštita od samouključivanja |  |  |  |
|  | Motor: trofazni s ugrađenom zaštitom od preopterećenja |  |  |  |
|  | Prihvatna glava: - fi 62 - materijal: nehrđajući čelik s ručicom za brzo pritezanje priključaka |  |  |  |
|  | 2 brzine rada : min. 140/280 o/min |  |  |  |
|  | Vrsta zaštite: IP 54 |  |  |  |
|  | Priključak: 400 V 3N |  |  |  |
|  | Snaga: min 0,9 kW |  |  |  |
|  | Dimenzije uređaja: max. dubina 350 mm x duljina 400 mm x visina 500 mm |  |  |  |
| 15. | PLANETARNA MIJEŠALICA (Priključak za univerzalni kuhinjski stroj za obradu hrane – pozicija 14) |  |  |  |
|  | Kapacitet: 15 litara |  |  |  |
|  | Broj nastavaka: min. 3 |  |  |  |
|  | Materijal posude: Inox AISI 316 |  |  |  |
|  | Materijal kućišta: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Zaštitni poklopac |  |  |  |
| 16. | PRIKLJUČAK ZA REZANJE POVRĆA (za univerzalni kuhinjski stroj za obradu hrane – pozicija 14) |  |  |  |
|  | Materijal: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Dvostruki sigurnosni magnetni prekidač |  |  |  |
|  | Dva potiskivača |  |  |  |
| 17. | DISK SA PODESIVIM NOŽEM (za poziciju 16) |  |  |  |
|  | Kapacitet: 100 – 200 kg/sat |  |  |  |
|  | Materijal: AISI 316 |  |  |  |
| 18. | DISK ZA RIBANJE/PASIRANJE (za poziciju 16) |  |  |  |
|  | Kapacitet: 120 kg/sat |  |  |  |
|  | Materijal: AISI 316 |  |  |  |
| 19. | ŠTAPNI MIKSER |  |  |  |
|  | Duljina štapa 160 mm |  |  |  |
|  | Dimenzije: fi 78 x visina 455 mm |  |  |  |
|  | Podesiva brzina: 2000 do 12500 okretaja u minuti |  |  |  |
|  | Kapacitet miješanja: do 5 litara |  |  |  |
|  | Snaga: 220 W |  |  |  |
|  | Napon: 220V 1N/ 50Hz |  |  |  |
|  | Ergonomski držač |  |  |  |
|  | Zaštita od preopterećenja |  |  |  |
| 20. | USISAVAČ |  |  |  |
|  | Dužina priključnog kabla: 15 m |  |  |  |
|  | Napon/frekvencija: 220-240 V / 50-60 Hz |  |  |  |
|  | Klasa zaštite: Klasa II |  |  |  |
|  | Stupanj zaštite uređaja (IP): IP 20 |  |  |  |
|  | Minimalna snaga uređaja: 750 W |  |  |  |
|  | Minimalna usisna snaga: 230 W |  |  |  |
|  | Protok zraka: 23-30 litara u sekundi |  |  |  |
|  | Vakuum na ulazu dizne: minimalno 210 mbar |  |  |  |
|  | Volumen sabirne vrećice: minimalno 15 litara |  |  |  |
|  | Tip filtriranja glavnog filtera: HEPA H13 |  |  |  |
|  | Površina glavnog filtera: minimalno 11000 cm² |  |  |  |
|  | Maksimalne dimenzije uređaja: širina 450 mm x duljina 4200 mm x visina 350 mm |  |  |  |
|  | Sabirna vrećica: minimalno 5 komada |  |  |  |
| 21. | INOX KUHINJSKI STOL ZATVORENI S LADICAMA |  |  |  |
|  | Dimenzije: Duljina 1400 mm, dubina 700 mm, visina: 850 mm |  |  |  |
|  | Izvedba: 3 ladice horizontalno i otvor s kliznim vratima bez srednje police, zatvoren sa svih strana, ladice i vrata s bešumnim vodilicama sa polietilenskim kotačićima s ležajevima |  |  |  |
|  | Uzdignuće na stražnjoj strani prema zidu 40 mm |  |  |  |
|  | Materijal izrade: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Radna ploča INOX debljine 40 mm s ispunom od vodootporne iverice |  |  |  |
| 22. | INOX KUHINJSKI STOL OTVORENI S PODNICOM |  |  |  |
|  | Otvoreni kuhinjski stol s podnicom |  |  |  |
|  | Podnica ojačana omega profilom |  |  |  |
|  | Dimenzije: Duljina: 900 mm, Dubina: 750 mm, Visina: 870 mm |  |  |  |
|  | Materijal izrade: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Radna ploča inox debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice |  |  |  |
| 23. | INOX STOL otvoreni |  |  |  |
|  | Izvedba: otvorena |  |  |  |
|  | Mjesto za kolica za otpatke lijevo min. 42 cm, ostatak s podnicom |  |  |  |
|  | Dimenzije : duljina 1380 mm, dubina 700 mm, visina 870 mm |  |  |  |
|  | Materijal: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Radna ploča inox debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice |  |  |  |
|  | Uzdignuće (zaštita zida) min. 40mm |  |  |  |
|  | Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm |  |  |  |
|  | Podesive noge min. +/- 1 cm |  |  |  |
| 24. | INOX STOL KUHINJSKI OTVORENI |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 1930 mm, dubina 720 mm, visina 880 mm |  |  |  |
|  | Izvedba: otvoreni s uzdignućem protiv prskanja minimalno 40 mm |  |  |  |
|  | Materijal: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Radna ploča inox debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice |  |  |  |
|  | Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm |  |  |  |
|  | Podesive noge min. +/- 1 cm |  |  |  |
|  | Podnica ojačana omega profilom |  |  |  |
| 25. | INOX KUHINJSKI ELEMENT ZA PRIHVAT NEČISTOG SUĐA |  |  |  |
|  | Dimenzije: (duljina) 2050 mm, (širina) 700 mm, (visina), 870 mm |  |  |  |
|  | Izvedba: - 1 korito dimenzije 400x500 mm, - Mjesto za kantu za otpatke minimalno 420mm, ostatak podnica INOX AISI 304 - Otvor za otpatke s gumenim obručem iznad mjesta za kantu za otpatke - Usječena radna ploča sa uzdignućem 40 mm - Otvor za slavinu/tuš fi 32 na ploči desno od korita |  |  |  |
|  | Materijal: INOX AISI 304 |  |  |  |
|  | Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm |  |  |  |
|  | Minimalna visina mokrog ruba 10 mm |  |  |  |
| 26. | INOX SUDOPER |  |  |  |
|  | Dimenzije : duljina 1560 mm, dubina 700 mm, visina 870 mm |  |  |  |
|  | 2 korita |  |  |  |
|  | Dimenzije svakog korita: duljina 400 mm, dubina 400 mm |  |  |  |
|  | Izvedba: otvoreni s podnicom, podnica ojačana omega profilom |  |  |  |
|  | Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm |  |  |  |
|  | Uzdignuće: min 40 mm |  |  |  |
|  | Materijal: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Visina mokrog ruba: min. 10 mm |  |  |  |
|  | Noge podesive po visini: min. +/- 1 cm |  |  |  |
| 27. | SANITARNI UMIVAONIK |  |  |  |
|  | Pogon na koljeno |  |  |  |
|  | Dimenzije : duljina 400 mm, dubina 400 mm, visina, 250 mm |  |  |  |
|  | Način montaže: zidna montaža |  |  |  |
|  | Miješalica za vodu s mješalnim ventilom |  |  |  |
|  | Materijal umivaonika: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Zaštita zida: minimalno 40 mm |  |  |  |
| 28. | INOX VISEĆI ORMARIĆ |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 1300 mm, dubina 400 mm, visina 660 mm |  |  |  |
|  | Broj vratnica: 2, klizna vrata, dvostruka stjenka vrata |  |  |  |
|  | Izvedba: s podnicom i jednom policom u sredini podesive visine |  |  |  |
|  | Materijal: Inox AISI 304 |  |  |  |
|  | Vrata s bešumnim vodilicama sa polietilenskim kotačićima s ležajevima |  |  |  |
| 29. | POLICA |  |  |  |
|  | 2 etaže s nosačima za montažu između dva zida |  |  |  |
|  | Dimenzije : (duljina) 1200 mm, (dubina) 500 mm, (visina), 30 mm |  |  |  |
|  | Materijal: Plastificirani lim |  |  |  |
| 30. | INOX PROFIL |  |  |  |
|  | Inox U profil za ispunu (sokl) L=5m |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina sprijeda 1750 mm + bočno desno 900mm x visina 130mm |  |  |  |
| 31. | TUŠ UGOSTITELJSKI |  |  |  |
|  | Tuš sa jednoručnom miješalicom i devijatorom (prekretnikom) |  |  |  |
|  | Dimenzija: minimalno 800 mm visine |  |  |  |
|  | Izvedba: usadni |  |  |  |
|  | Dodatak: 2 spojna crijeva sa priključkom ž 3/8 |  |  |  |
| 32. | KUTLAČA |  |  |  |
|  | Kutlača INOX 1 litra, visina 920 / fi 160 |  |  |  |
| 33. | KUHAČA |  |  |  |
|  | Kuhača drvena, duljina 100 cm |  |  |  |
| 34. | LOPATICA ZA KREME |  |  |  |
|  | Duljina 50 cm |  |  |  |
|  | Materijal: Inox AISI 316 |  |  |  |
| 35. | MUTILICA / PJENJAČA |  |  |  |
|  | Materijal: INOX |  |  |  |
|  | Dimenzije: min 60 cm uključujući i dršku |  |  |  |
| 36. | OTVARAČ KONZERVI |  |  |  |
|  | Ručni, stolni |  |  |  |
|  | Prijenosna izvedba |  |  |  |
|  | Montaža na radnu ploču stola |  |  |  |
| 37. | KOŠARA ZA TANJURE |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 500 mm x dubina 500 mm |  |  |  |
|  | Materijal: PVC |  |  |  |
| 38. | KOŠARICA ZA PRIBOR ZA JELO |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 500 mm x dubina 500 mm |  |  |  |
|  | Materijal: PVC |  |  |  |