PRILOG V. – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Naručitelj: | Bonavia d.o.o., Osječka 190, 31207 Tenja |
| --- | --- |
| Predmet nabave: | Predmet nabave je nabava strojeva kako slijedi: - 1 CNC obradni centar i edukacija za rad na stroju 5 zaposlenika - 1 Formatna pila - 1 Kompresor - 1 Centralni sustav za odsis Tražene dodatne usluge: - Instalacija strojeva kod Naručitelja, svi troškovi uključeni - Trening zaposlenika za siguran rad sa strojem – CNC obradni centar za drvo za 5 zaposlenika, svi troškovi uključeni |

1. CNC OBRADNI CENTAR

| Zahtijevane tehničke specifikacije |  |  | Ponuđene tehničke specifikacije (popunjava Ponuditelj) | Napomene Ponuditelja (popunjava Ponuditelj) | Ocjena Naručitelja (popunjava Naručitelj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSI |  |  |  |  |  |
| Radna zona po osima X-Y-Z mm |  | Min. 3000-2100-150 |  |  |  |
| Posmak X-Y-Z mm |  | Min. 3770-2500-250 |  |  |  |
| Brzina posmaka m/min |  | Min. 35 |  |  |  |
| RADNI STOL |  |  |  |  |  |
| Tip |  | Višenamjenski drvo, PVC, aluminij |  |  |  |
| Pristup stroju |  | Min. tri strane ulaganje komada |  |  |  |
| Nule za pozicioniranje A područja |  | Min. 4 |  |  |  |
| Vakumska pumpa 50/60 Hz m³/h |  | Min. 2x250 |  |  |  |
| TIPLERICA |  |  |  |  |  |
| Vertikalni boreri minimalno No. -rpm |  | 12 (8X-4Y) 8000 |  |  |  |
| Horizontalni boreri minimalno No. - rpm |  | 6 (4X/2Y) 8000 |  |  |  |
| Integrirana pila X os Ø mm - rpm |  | 125-10000 |  |  |  |
| Motor snage kW (Hp) |  | Min. 2,2 (3) |  |  |  |
| ELEKTRO VRETENO |  |  |  |  |  |
| Std. Motor snage kW (Hp) |  | Min. 9,5 (13) |  |  |  |
| Max. brzina rpm |  | Max. 24000 |  |  |  |
| Spremnik alata prošireni |  | Min. 60 mjesta |  |  |  |
| INSTALACIJA |  |  |  |  |  |
| Instalirana ukupna snaga kVA |  | Min. 28,5 |  |  |  |
| Komprimirani zrak NL/min |  | Min. 400 |  |  |  |
| Potrošnja zraka odsisa m³/h |  | Min. 5300 |  |  |  |
| Potrebna brzina m/sec |  | Min. 30 |  |  |  |
| Promjer odsisa mm |  | 250-300 |  |  |  |
| Broj osi stroja |  | Min. 4 OSNI STROJ |  |  |  |
| OPĆE ZNAČAJKE |  |  |  |  |  |
| Predispozicije stroja Stroj mora posjedovati predispoziciju za automatsko uvlačenje ploča, predispoziciju za automatsko izvlačenje ploča, predispoziciju za automatsko skladište i automatsko etiketiranje naljepnica sa bar kodom. Baza i radni stol Struktura izrađena od zavarenih čeličnih ploča pravokutnog presjeka, sa visokoučinskim višenamjenskim aluminijskim radnim stolom s jednim prostorom. Vrećasti otvori postavljeni na visinu od 120 mm, zatvoreni brzim magnetskim sustavom. Utori su postavljeni na 20 mm jedan od drugog za pričvršćivanje obratka pomoću gumenih brtvila. Mobilna konzola Nadgradnja strukture, napravljen od zavarenih čeličnih ploča pravokutnog presjeka koji podržava glavne operativne grupe. Upravljačka jedinica Sastoji se u glavi bušenja s okomito/vodoravno vreteno i integrirane oštrice i izmjenjivačem alata CNC UPRAVLJAČKA JEDINICA Upravljačka jedinica namijenjena za bušenje i usmjeravanje centara. PC – URED Operativni sustav – 17-inčni LCD zaslon u boji – Qwerty tipkovnica (izgled engleskog jezika)- Upravljačka ploča mobilne mreže Software za programiranje Daljinski upravljač sa 7-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir u boji, omogućuje kontrolu svih programa, ručno upravljanje osi, upravljanje pogreškama i grafičko pozicioniranje tračnica i vakuum prihvata Tiplerica 12 neovisnih vertikalnih vretena (7 desno i 5 lijevo) pričvršćivanje za okomite i horizontalne bine: promjer 10 mm udaljenost središta do središta između vretena: 32 mm br. 3 horizontalne glave za bušenje (1 + 1), 2 duž X i 1 uz smjer Y Brzina rotacije bitova: 4500 o / min brzina rotacije bitova s pretvaračem max. 8000 o / min. Br.1 integrirana oštrica duž X osi (maksimalni promjer 125 mm) Brzina rotacije noža: 5500 o / min brzina vrtnje s pretvaračem: 10000 o / min Motorna snaga min. 2,2 kW ON/OFF vertikalni 60mm i horizontalni 75 mm Digitalno upravljanje četvrte osi Uređaj kojim upravlja NC, što omogućava automatsko zakretanje na 360 stupnjeva na X-Y smjeru svih glava pod kutom. Moguće je provesti usmjeravanje koje interpolira s ovom osi. Uređaji za valjke pod pritiskom za obradu poroznih ploča sa ili bez automatske isključenosti i parkiranje uvijek na uspravnom stroju. Tehničke značajke: - Promjer valjaka = max. 70 mm - Udaljenost valjaka od središta do sredine = max. 140 mm - brojevi valjaka = min. 2 - Maksimalni broj preklopljenih ploča za obradu = 2 (samo ručno utovarivanje) - Minimalna radna debljina = 5 mm - Maksimalna radna debljina = uključeno je 60 mm potpornu ploču (40 mm kada je prisutan potisnik izlaznog izratka) - Minimalne dimenzije panela za učitavanje: X: 500 mm Y: S12 = 800 mm; S15 = 950mm; S18 = 1100mm; S22 = 1250mm - Minimalne dimenzije panela obrađene između valjaka: X = 300mm; Y = 100mm - Minimalna dimenzija otpadaka: X = 180mm; Y = 125mm - Najveći promjer rezača = 40mm - Najveća duljina rezača = 170 mm Kutna glava s dva izlaza Glava s kutnim pogonom i dva vodoravna prihvata za alate Postepeno pozicioniranje s ručnim podešavanjem od 0 do 360° na X-Y osi Nule za rad u dva polja uključuje i rad za polje "A" Vakuumsko područje za pola ili pune radne površine Omogućuje prenošenje svih vakuuma na radnom području (lijevo ili desno) ili na čitavom radnom području (lijevo i desno) Alternativni radni proces Omogućuje zaključavanje obratka na strani kada se obradi na suprotnoj strani Uređaj za mjerenje dužine alata Omogućuje otkrivanje dužine alata koji vrši zamjenu bez potrebe testiranja strojne obrade Automatsko centralizirano podmazivanje Pravilnu razinu masti na dijelovima koji se kreću strojem uvijek se održava pomoću elektroničke kontrole (X-Y-Z osi) Bočni držač s jednim prihvatom za alat promjera 160 mm 4 MPS vakuum prihvata 90x90 mm H=25 mm 4 MPS vakuum prihvata 130-50 mm H=25 mm Set modularnih elemenata H=20 mm Sastoji se od skupa modularnih elemenata koji se moraju umetnuti u utore radne ploče. Mogu se međusobno spojiti kako bi se lako i brzo izgradila podrška za reprodukciju točnog oblika komada koji se strojno obrađuje. Moduli su dostupni u dvije različite duljine, kako bi se omogućila maksimalna svestranost čak i kod radnih komada složenog oblika. Prikladni dopunski umetci služe kao dodatni privici kako bi se osigurala maksimalna stabilnost potpore. Daljinska usluga servisa putem interneta Povezivanje programa koji omogućuje: - vizualizacija sučelja operatora - signalizira dijagnozu - on-line provjera i izmjena statusa konfiguracija, parametara i strojnih programa - operacije sigurnosnog kopiranja i prijenosa datoteka - nadograditi operacije logike stroja i sučelja operatera Modul za naljepnice Modul uključuje: upravljanje podacima za pisač naljepnica; upravljanje predlošcima naljepnica; preglednik za ručno ispisivanje naljepnica ALATI SET SA PRIHVATIMA -komplet 25 prihvata hsk 63F -komplet 18 adaptera -Komplet 100 kom borera -Komplet dijamntska glodala za izradu namještaja SET 4 komada CE standard |  |  |  |  |  |
| OPĆE ZNAČAJKE SOFTVERA ZA KONTROLNU PLOČU |  |  |  |  |  |
| Programiranje-parametrijsko grafičko programiranje; uvoz od DXF datoteka (2D: na „SPLILINE”, „3D Poliliniju”, „elipsa” geometrija ne može se uvoziti, s AutoCAD 2014 ili jednakovrijedno moguće je izvesti kao elipsa polylines pomoću „PEllipse” varijabla); linearnu i kružnu interpolaciju na tri smjera, s linearnom interpolacijom u prostoru i spiralnom interpolacijom u odabranom smjeru; vođeni urednik s grafičkim i sintaktičkim ekranima pomoći za bušenje i usmjeravanje operacija; automatska optimizacija ciklusa bušenja i promjena alata; promjena ploče panela za obradu obradaka s posebnim oblicima ili profilima; CAD / CAM on-line kalkulator izračunatih podataka; korištenje bar kodova s već integriranim softverom; samodijagnoza i signaliziranje mogućih pogrešaka ili oštećenja na korisnikovom jeziku; jedan korak za ručno upravljanje pojedinim koracima programa konfiguracija sučelje operatora na korisničkom jeziku (I - GB - F - D - E); grafička konfiguracija glave za obradu; dvostruko poništavanje koje omogućuje namještanje položaja i radne brzine pogonske jedinice; automatsko odabiranje brzine obrade; upravljačko upravljanje za dinamičku kontrolu ubrzanja / usporavanja |  |  |  |  |  |
| VAKUMSKI ULAGAČ PLOČA |  |  |  |  |  |
| Struktura - dizalica stupca, nosivost od min. 250 kg (za panele i MDF ploča, promjenjivog kapaciteta dizanja ovisno o debljini i vrsti materijala). - Duljina kraka: min.6 metara - Ukupna visina stupca: min. 3,5 m - Pod visinom zrake: min. 2,83 metra - Osnovna ploča za pričvršćivanje na industrijske podove - kočnica za pozicioniranje - zatvorena električna crta - Pneumatski zračni kit za usisnu snagu - Komplet cijevi sa vijcima - pakiranje - FEM klasa 2 metra -Dizalica - Pojedinačni električni remenski lanac, - izvedba s ovjesom na olovu, klasa FEM 2 metra - jednostruka brzina dizanja: min. 4 m / min. - Uređaj za preopterećenje spojke Uređaj za podizanje vakuumom za ploče iverice / MDF ploče / laminirane materijale / pokrivene ploče - Usisni jastučić za ploče s komprimiranim zrakom - Struktura s ručno mijenjanjem od 0 ° / 90 ° - Napajanje pomoću višefazne vakuumske crpke s komprimiranim zrakom - Potrošnja zraka: 330 Nl / min. - Br. 2 usisni jastučići min. 500x300 mm s brtvama - kontrola s naredbama za hvatanje i otpuštanje ploča - Akustični alarmni sustav za signaliziranje smanjenja vakuuma - Pred-vakuumski spremnik - Kontrolni sustav za utovar materijala |  |  |  |  |  |
| POKRETNA TRAKA |  |  |  |  |  |
| Dužina obratka | 200 - 2200 mm |  |  |  |  |
| Širina obratka | 200 - 1000 mm |  |  |  |  |
| Maksimalna težina panela | 50 kg |  |  |  |  |
| Maksimalna radna brzina | 25 m / min |  |  |  |  |
| Pneumatski upravljani nagibni stol | Min.1900 x 2200 mm |  |  |  |  |
| Fiksni lateralni oslonac | Duljine min. 1600 mm |  |  |  |  |
| Izlazni prijenos višestrukog prijenosa | dug min. 1600 mm |  |  |  |  |
| Radna duljina obratka MAX | 2240 mm |  |  |  |  |
| Radna širina obratka MAX | 1920 mm |  |  |  |  |

2. FORMATNA PILA

| Zahtijevane tehničke specifikacije |  | Ponuđene tehničke specifikacije (popunjava Ponuditelj) | Napomene Ponuditelja (popunjava Ponuditelj) | Ocjena Naručitelja (popunjava Naručitelj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promjer pile max. mm | 550 |  |  |  |
| Predrezač mm | Min. 120 |  |  |  |
| Promjer koji se koristi istodobno s predrezačem | 450x120 |  |  |  |
| Kapacitet s kolicima i proširena stajališta - s vagonom od 3200 mm | 3200x3200 |  |  |  |
| Nagib pile | 0 +46 |  |  |  |
| Maksimalna visina rezanja na 90° mm | 200 |  |  |  |
| Maksimalna visina rezanja na + 45° | 130 |  |  |  |
| Brzina rotirajućeg noža rpm | 2500-3500-5000 |  |  |  |
| Brzina jedinice rpm | 8500 |  |  |  |
| Izlazni otvori za piljevinu u bazi: u bazi iznad glave | 120 100 |  |  |  |
| Motor pile Hz50 min. kW | 9 |  |  |  |
| Motor predrezača Hz50 min. kW (Hp) | 1,3 (1,7) |  |  |  |
| Širina rezanja na paralelnoj ogradi min. mm | 1500 |  |  |  |
| OPREMA |  |  |  |  |
| 10 godina jamstva na klizni sustav kolica Kotač od legure aluminija klizi na visoko preciznim "lukovnim" ojačanim čeličnim vodilicama, koji su fiksirani na nosač pomoću mehaničkog sustava savijanja Zaslon osjetljiv na dodir elektronička kontrola zajedno s: CPU ARM, 12-inčni zaslon u boji izravno upravljanje sljedećim radnim osama s ručnim, inkrementalnim, poluautomatskim, automatskim načinom rada: * Glavno podizanje noža * Jedinica za piljenje, * pokret paralelne ograde, * podizanje noža i bočno pomicanje (s automatskim aktiviranje u radnom položaju kod uključivanja lopatica i automatskog isključenje pri isključivanju lopatica) * broj okretaja noža na stroju opremljenom pretvaračem * Kapacitet memorije do 999 radnih programa kontroliranih osi * programiranje sekvencijalnih mjerenja izvedbe Pomoć operatora s grafičkom podrškom za rješavanje eventualnog nepoznatog rada: razvoj i odabir mjernih mjera, radni kutovi na ogradi i oštrici radnog stola, koji se nazivaju pojedinačni elementi složenog dijela. Funkcija pomoći operatera na elektronskoj kontroli zajedno s: Odabir zaustavljanja desnog položaja na kvadratnoj ogradi pri izvršavanju rezova s nagnutim nožem odabir zaustavljanja desno postavljanje na ogradu kod izvođenja rezova sa zakrivljenom ogradom na radnoj ploči, sa ili bez nagnutog noža Viseća kontrolna ploča Neovisni pogon predrezača Potpuna podrška Mobilni okvir za kutno rezanje zajedno s bežičnom funkcijom s ručnim mijenjanjem i mogućnošću kuta od + 50 ° do -50 ° u odnosu na okomicu na osi rezanja, s mikrometrijskim podešavanjem. Sustav za otkrivanje kuta na magnetskom traku i očitanje na LCD zaslonu, ažuriranje u stvarnom vremenu kvadrata zaustavlja pozicije na LCD zaslonu prilikom mijenjanja nagiba lopatica i / ili rezanja kutova Kvadratna ograda s 3 LCD zaslona za zaustavljanje pozicioniranja Proširiva oštrica predrezača Min ÷ max. debljina: 2.8 ÷ 3.6 mm Promjer oštrice: min. 120 mm Promjer provrta: 20 mm Broj noževa: Z 24 Programirana paralelna vodilica s klizačem na vodiču kontrolirana osovina s kretanjem kroz kuglični vijak za recirkulaciju, maksimalno 25 mt / min. brzina. Izuzimanje ograde ispod radne ploče, širina rezanja na paralelnoj ogradi, max. 1500 mm Podešavanje elektroničke jedinice predrezača za pomicanje motora vodoravnog i okomitog položaja noža za bodovanje Automatsko aktiviranje u radnom položaju pri uključivanju lopatica automatsko isključenje pri isključivanju lopatica Podupirač ruke za kvadriranje okvira s klizanjem na prizmatske linearne vodilice Kvadriranje okvira pomoću uređaja za kutno rezanje uz automatsko samopodešavanje zaustavnog položaja Motor start/stop integriran u kolica Ekscentrični pritiskivač Motor 9 kW Hz50 kompletno s automatskim zvijezda-trokut pokretanjem: Mehanička postavka za upotrebu alata umjesto glavnog noža 203mm / 8 "max. promjer 30 mm unutarnji promjer Maksimalna debljina 20 mm Maksimalna radna dubina od 40 mm Sigurnosne zaštite Tipke za hitne slučajeve Motor s izravnim pokretanje s tipkama Zaštita od preopterećenja Nadzemni štitnik s integriranim usisavanjem prašine promjera min. 100 mm Sustav za automatsko pozicioniranje nadzemne zaštite prema nagibu pile Pomoćni krug niskog napona 110 V Automatska kočnica na motoru Vrata za pristup pili s sigurnosnim mikrokontrolerom i brzim zaključavanjem CE standard |  |  |  |  |

3. VIJČANI KOMPRESOR

| Zahtijevane tehničke specifikacije |  | Ponuđene tehničke specifikacije (popunjava Ponuditelj) | Napomene Ponuditelja (popunjava Ponuditelj) | Ocjena Naručitelja (popunjava Naručitelj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapacitet po ISO 1217, 1996 aneks C, pri radnom pretlaku od 7,5 bara (g) min. | 2,5 m³/min |  |  |  |
| Maksimalni radni pretlak | 8 bara (g) |  |  |  |
| Nominalna snaga pogonskog elektromotora | 15 kW |  |  |  |
| Stupanj učinka elektromotora min. | 90% |  |  |  |
| Broj obrtaja elektromotora min. | 2900 min-1 |  |  |  |
| Zaštita elektromotora | IP 55 |  |  |  |
| Radni napon/frekvencija | 400 V 50 Hz |  |  |  |
| Način hlađenja | zrak |  |  |  |
| Izlazna potrebna količina zraka za hlađenje min. | 3800 m³/h |  |  |  |
| Dimenzije izlaznog priključka stlačenog zraka | G 1 |  |  |  |
| Količina rashladnog ulja u kompresoru | 7 l |  |  |  |
| Dimenzije max. (dužina x visina x širina) | 1250x800x1300 mm |  |  |  |
| Razina buke po PN8NTC2.3, na 1m udaljenosti max. | 67 dB (A) |  |  |  |
| RASHLADNI SUŠAČ INTEGRIRANI |  |  |  |  |
| Maksimalni pretlak | 16 bar |  |  |  |
| Pad tlaka | 0.2 bar |  |  |  |
| Točka rosišta pri temperaturi od +20 °C i 30% vlažnosti | +3 °C |  |  |  |
| Razlika između izlazne i ulazne temperature zraka | 1-2 °K |  |  |  |
| Rashladni plin | R 134a |  |  |  |
| OPĆI OPIS |  |  |  |  |
| Okvir spojen na antivibracijske noge Sve cijevi povezane s fleksibilnim spojnicama Zvučno izoliran Obložen izolacijskim materijalom otpornim na temperaturu Paneli zaštićeni elektrostatičnim premazom Vrata po opsegu kompresorske jedinice Nisu potrebni temelji Niska razina buke Visoka razina prigušenja, vodoodbojan Zaštita površine Laka dostupnost i održavanje |  |  |  |  |
| KOMPRESORSKA JEDINICA |  |  |  |  |
| Kompresorski blok s vijcima Remeni prijenos sa sklopom za samozatezanje i štitnikom remena Ležajevi namijenjeni teškim uvjetima rada Zračni filtar s prigušivačem Integriran separator s višestupanjskim odvajanjem rashladnog sredstva Niska potrošnja energije Visok stupanj filtracije Ostatci rashladnog sredstva su u stlačenom zraku manji od 2mg/m³ |  |  |  |  |
| POGONSKI ELEKTROMOTOR |  |  |  |  |
| 3 fazni motor Trajno podmazani ležajevi Velika rezerva snage (IP54) Velika učinkovitost (EFF 1) Nema potrebe za održavanjem |  |  |  |  |
| PROTOK RASHLADNOG ZRAKA |  |  |  |  |
| Ventilator je montiran na osovinu motora Aluminijski hladnjak sa kontrolom protoka zraka Efikasno hlađenje Jednostavno održavanje |  |  |  |  |
| CIRKULACIJA RASHLADNOG SREDSTVA |  |  |  |  |
| Kompresor dolazi s rashladnim sredstvom Cirkulacija rashladnog sredstva sa termostatskim elementom zaobilaznim vodom i mikrofilterom Rashladno sredstvo se hladi preko aluminijskog, zrakom hlađenog hladnjaka Kombinirani spremnik i separator sa staklom za nadzor razine rashladnog sredstva, ventilom za ispuštanje i crijevom Brza promjena rashladnog sredstva Jednostavan za održavanje |  |  |  |  |
| KONTROLNI ORMARIĆ |  |  |  |  |
| Automatsko zvijezda-trokut pokretanje Startna sklopa Opterećenje/prazan hod/stop upravljanje Bez posebnih elemenata Optimalna ušteda energije |  |  |  |  |
| UPRAVLJANJE |  |  |  |  |
| Interno upravljanje kompresorom ON/OFF prekidač i sigurnosna stop sklopka Jasna indikacija, jednostavno tehničko sučelje Indikacija glavnih funkcija kompresora prikazana putem LED dioda Rukovanje putem ergonomskog korisničkog sklopovlja, tekstualnog zaslona i tipski s mogućnošću izbora jezika, uključujući hrvatski Trokanalni vremenski sklop s deset dnevnih i tjednih postavki Ciklička izmjena vodeći-prateći kompresor Izbor između načina upravljanja Ulazni signal za daljinski signal Prihvat vanjskog alarma Prihvat vanjskog upozorenja Dodatni bezpotencijalni kontakti programabilni od strane korisnika Signal motor radi za kontrolu ventilacije, 3A, 230 V +/1 10% Brojač servisnih intervala Sučelje za povezivanje drugog kompresora i računalne mreže Elektronski davač tlaka Programabilni ulazi i izlazi za dodatne funkcije Veliki tekstualni zaslon |  |  |  |  |

4. CENTRALNI SUSTAV ZA ODSIS PILJEVINE

| Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije (popunjava Ponuditelj) | Napomene Ponuditelja (popunjava Ponuditelj) | Ocjena Naručitelja (popunjava Naručitelj) |
| --- | --- | --- | --- |
| KUĆIŠTE SUSTAVA ZA ODSIS |  |  |  |
| Kapacitet odsisa min. 30.000 m3/h Sadrži automatsko čišćenje filtar vreća s mehaničkim vibratorima Filtar vreće montirane na oscilirajući oslonac kako bi maksimizirale sustav čišćenja Spremnik za sakupljanje prašine kompletan s vijčanim transporterom ø 300 mm Motor za vijak min. 1,5 Kw Otvor za provjeru Sustav za gašenje požara izrađen od raspršivača prskalica Izrađeno od modularnih ploča od pocinčanog čeličnog lima min. 2-3 mm Rad u pozitivnom ili negativnom pritisku Dimenzija max. 6000x1700 mm Visina max. 6500 mm Filtar vrećice ø 200 mm visine 2000 mm u satenskom poliesteru min. 350 gr/m² sa spojnicom pričvršćenom prstenom Ukupna površina filtracije min. 185 mq Ulazna prirubnica min. 1200 x 250 mm Izlazna prirubnica min. 1200 x 500 mm |  |  |  |
| ROTIRAJUĆI VENTIL |  |  |  |
| Omogućava kontinuirano izbacivanje materijal iz filtra koji radi pod tlakom do zbrinjavanja otpada pri normalnom tlaku atmosfere Motor 0,75 kW u minuti 18 L/min 400 Izrađen od zavarenog, obojenog lima Frikcijska gumena lopatica zamjenjiva Rotor s radijalnim noževima Osovina s nosačima |  |  |  |
| SPREMNIK ZA PNEUMATSKI TRANSPORT |  |  |  |
| Automatski transport piljevine od silosa do odlagajućeg spremnika Spremnik okrugli ulaz ø150 i okrugli povratni otvor ø180 mm Kada je posuda puna, osjetnik razine daje akustični i vizualni signal Zračni volumen min. 2.500 m3/h Instalirana snaga 5,5 kW Tlak min. 6000 Pa Razina zvuka max. 78 dB (A) |  |  |  |
| VENTILATOR |  |  |  |
| Sastoji se od ventilatora kućišta s potpornim naslonjačem, dinamički uravnotežen impulsni rotirajući impeler, osovina s nosećim blokom, vrata za pregled, podnožje za ventilator i motor, električni motor Izvedba Atex 22 Ventilator s motorom min. 37 kw Napajanje instalirano min. 37Kw 380V 50Hz Razina buke max. 83 dB(A) Razina buke izmjerena u slobodnom opsegu na udaljenosti od 1,5 m od ventilatora koji radi s najvišim izlaznim kapacitetom, priključen na ulaz i izlaz Cijevni priključak tolerancija +3 Db (A) |  |  |  |
| ELEKTRIČNA UPRAVLJAČKA PLOČA |  |  |  |
| Dizajnirana za upravljanje svom opremom sustava u automatskom ili ručnom radu Električna kutija s izolacijskom grupom IP55 Brojila s termičkim relejom prema CEI regulaciji Isključeno svjetlo Pokazivač za zaustavljanje Izbor za ručni ili automatski rad Dijagrami ožičenja |  |  |  |

ZA PONUDITELJA:  												                                                                                                                             ___________________________________

(ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe)

MP  			___________________________________

(potpis ovlaštene osobe)

X- udaljenost između zaustavljanja; Y- maksimalna širina ploče; Z- razmak ploče

radna brzina uvijek ovisi o brzini postavljenoj na rubu ruba i mješavini veličine panela / debljine

umjesto standardne duljine koja iznosi 1100 mm