# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA PONUDA

Naručitelj: 	  FEROPLAST d.o.o., Grožnjanska ulica 5, 52460 Buje, Republika Hrvatska

Predmet nabave: 	  Nabava strojeva
Evidencijski broj nabave:   5/2019

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelj je dužan ispuniti kolonu 2 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 1.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Uputa: Ponuditelj ispunjava tehničke specifikacije samo za grupu/grupe za koju/koje dostavlja ponudu!

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| I Tražene specifikacije |  | II Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- |
| GRUPA 1 |  |  |
| 1. Stroj za ravnanje i odrezivanje žice Količina: 1 komad |  |  |
| Parametar | Karakteristike |  |
| Oblik ulaznog materijala - žice | rebrasta ili glatka žica Ø 2,00 – 7,00 mm; kolut |  |
| Najviša težina koluta | do 1.200 kg |  |
| Smjer dodavanja žice | put žice sa lijeva na desno |  |
| Ulazni materijal | Ø 2,00 – 7,00 mm; Vlačna čvrstoća = do 750 Mpa |  |
| Brzina dodavanja žice | 20 – 120 m/min |  |
| Najmanja duljina odrezivanja | od 100 mm |  |
| Najveća duljina odrezivanja | do 5.000 mm |  |
| Odstupanje ravnosti | od 1 mm na 2.000 mm |  |
| Najviše odstupanje duljine | ± 0.2 mm |  |
| Odmotavanje žice | automatsko |  |
| Dodatni zahtjevi | - upute za instalaciju - upute za rad na siguran način - upute za održavanje - (sve u digitalnom formatu) |  |
| Dodatna dokumentacija | - elektro shema - shema pneumatike - shema mehanike - popis rezervnih dijelova |  |
| GRUPA 2 |  |  |
| 1. Stroj za sučeono elektrootporno varenje Količina: 1 komad |  |  |
| Parametar | Karakteristike |  |
| Napon napajanja | 400 V / 50 Hz |  |
| Najmanja nazivna snaga pri 50% ED | od 25 kVA |  |
| Najmanja sila stezanja | od 900 daN |  |
| Najmanja sila sabijanja | od 350 daN |  |
| Dodatni zahtjevi | - upute za instalaciju - upute za rad na siguran način - upute za održavanje - (sve u digitalnom formatu) |  |
| Dodatna dokumentacija | - elektro shema - shema pneumatike - shema mehanike - popis rezervnih dijelova |  |

| GRUPA 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Stroj za elektrootporno varenje Količina: 1 komad |  |  |
| Parametar | Karakteristike |  |
| Radna dubina stroja | najmanje 650 mm |  |
| Najmanja nazivna snaga | od 150 kVA |  |
| Hod pneumatskog cilindra | najmanje 100 mm |  |
| Dodatni zahtjevi | - upute za instalaciju - upute za rad na siguran način - upute za održavanje - (sve u digitalnom formatu) |  |
| Dodatna dokumentacija | - elektro shema - shema pneumatike - shema mehanike - popis rezervnih dijelova |  |
| GRUPA 4 |  |  |
| 1. Uređaj za ispitivanje otpornosti materijala na koroziju Količina: 1 komad |  |  |
| Parametar | Karakteristike |  |
| Slana komora | omogućuje ispitivanje po ISO 9227 te ISO 6270-2CH ili jednakovrijedne norme |  |
| Kapacitet | najmanje 400 litara |  |
| Unutarnje dimenzije | najmanje 1.000 x 600 x 1.000 mm |  |
| Način vlaženja i sušenja | od 12°C do 50°C |  |
| Rezervoar za slanu otopinu | najmanje 80 litara |  |
| Stalak s šiljcima za vješanje uzoraka | najmanje 6 komada |  |
| Certificirana sol za probe | najmanje 100 kg |  |
| Prag utovara | 800 mm |  |
| Dodatni zahtjevi | - Prag buke – manji od 50 dB - Kalibracijski certifikat ili jednakovrijedan |  |
| Dodatna dokumentacija | - upute za instalaciju - upute za rad na siguran način - upute za održavanje - (sve u digitalnom formatu) |  |
| GRUPA 5 |  |  |
| 1. Viličar za proizvodni pogon Količina: 1 komad |  |  |
| Parametar | Karakteristike |  |
| Pogon | Ukapljeni naftni plin |  |
| Rukovanje | sa sjedala |  |
| Gume | pune |  |
| Visina spuštenog krana | do 2.300 mm |  |
| Slobodan hod vilica | najmanje 150 mm |  |
| Visina dizanja | 3.200 mm ili više |  |
| Najveća nosivost na najvišoj visini dizanja | najmanje 1.700 kg |  |