PRILOG 1.

PONUDBENI LIST

NARUČITELJ: Tim Kabel d.o.o.

PREDMET NABAVE:

Izvođenje radova sa isporukom materijala i ugradnjom za energetsku obnovu vanjske ovojnice krovova i zidova poslovnog prostora Tim Kabel d.o.o. koji se sastoji od sljedećih dijelova:

1. GRAĐEVINSKI RADOVI

1.1 DEMONTAŽA I RUŠENJE

1.1.1 Demontaža staklenih stijena od kopilit stakla na sjeverozapadnom i                              jugoistočnom pročelju hale A, dimenzija 550/190.

- U cijenu uključiti radnu skelu, utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij te troškove zbrinjavanja otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada.

Jedinica i broj jedinica: komad, 11

1.1.2 Demontaža ostakljenih fasadnih stijena od čelične bravarije na pročelju hala A i C

- U cijenu uključiti radnu skelu, utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i troškove zbrinjavanja otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada.

- Dimenzije 550/500

Jedinica i broj jedinica: Komad, 11

1.1.3. Demontaža ostakljenih fasadnih stijena od čelične bravarije na pročelju hala A i C

- U cijenu uključiti radnu skelu, utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i troškove zbrinjavanja otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada.

- Dimenzije 530/550

Jedinica i broj jedinica: Komad, 2

1.1.4. Demontaža ostakljenih fasadnih stijena od čelične bravarije na pročelju hala A i C

- U cijenu uključiti radnu skelu, utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i troškove zbrinjavanja otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada

- Dimenzije 185/550

Jedinica i broj jedinica: Komad, 1

1.1.5. Demontaža ostakljenih fasadnih stijena od čelične bravarije na pročelju hala A i C

- U cijenu uključiti radnu skelu, utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i troškove zbrinjavanja otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada

- Dimenzije 265/550

Jedinica i broj jedinica: Komad, 1

1.1.6. Demontaža i ponovna montaža industrijskih sekcijskih vrata na električni pogon

- Stavka uključuje demontažu i ponovnu montažu, skladištenje do završetka radova, te ponovnu montažu na za to odgovarajuće mjesto

Jedinica i broj jedinica: Komad, 2

1.1.7. Demontaža i ponovna montaža reklama

- Stavka uključuje demontažu postojećih reklama na sjeverozapadnom pročelju hale A. Stavka uključuje demontažu skladištenje do završetka radova te ponovnu montažu na za to previđena mjesta

- Reklamu potrebno zaštititi od oštećenja

- U cijenu uključiti rad, potrebna ojačanja i potrebnu radnu skelu

Jedinica i broj jedinica: Komad, 3

1.1.8. Demontaža i ponovna montaža rasvjetnih tijela na pročeljima

- Stavka uključuje demontažu, skladištenje do završetka radova te ponovnu montažu na za to predviđena mjesta

- U cijenu uključiti rad, potrebna ojačanja i potrebnu radnu skelu

Jedinica i broj jedinica: Komad, 14

1.1.9. Demontaža i ponovna montaža kamera na pročeljima

- Stavka uključuje demontažu, skladištenje do završetka radova te ponovnu montažu na za to predviđena mjesta

- U cijenu uključiti rad, potrebna ojačanja i potrebnu radnu skelu

Jedinica i broj jedinica: Komad, 4

1.1.10. Demontaža i uklanjanje postojećih horizontalnih žljebova na halama A, C i E

- U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i potrebnu skelu.

Jedinica i broj jedinica: Metar, 146

1.1.11Rezanje i uklanjanje gornjeg dijela postojećih vertikalnih oluka na dijelu hale E

- U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i potrebnu skelu

Jedinica i broj jedinica: Metar, 3

    - Demontaža i uklanjanje postojećih vertikalnih oluka na  halama A i C

- U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i potrebnu skelu.

Jedinica i broj jedinica: Metar, 47

    - Demontaža i uklanjanje postojećih limenih okapa na pročelju hala A i C

- U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i potrebnu skelu

Jedinica i broj jedinica: Metar, 66

    - Demontaža gromobrana na krovu i pročelju hala A, C i E  na dijelu gdje se mijenja krov

- Demontira se gromobran sa svim pričvrsnim sredstvima. Demontažu vršiti na adekvatan i siguran način, u svemu prema uputama nadzornog inženjera. U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i potrebnu skelu

Jedinica i broj jedinica: Metar, 205

  - Demontaža i uklanjanje postojećeg pokrova s termoizolacijom na halama A, C i dijelu hale E.

- Demontiraju se svi postojeći slojevi-ploče profiliranog lima, mineralna vuna debljine 8 cm i kaširana ljepenka. Demontažu pokrova vršiti na adekvatan i siguran način, u svemu prema uputama nadzornog inženjera

- U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i potrebnu skelu

Jedinica i broj jedinica: Metar kvadratni, 2.090

    - Razbijanje postojećeg zida od opeke debljine 25 cm za izvedbu otvora 120/120 cm na visini cca 7m.

- U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponij i potrebnu skelu i podupiranje.

Jedinica i broj jedinica: Metar kubični, 0,72

  - BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1.2.1 Sidrenje na mjestu novih armirano-betonskih zidova sokla.

- Visina sokla 40 cm. Sidrenje sa ɸ14, a rupe u postojećim armiranobetonskim nadtemeljnim gredama se pune sa epoxy-smolom. Sidrenje izvesti sve prema uputama iz statičkog proračuna. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.

Jedinica i broj jedinica: Komad, 145,00

    - Dobava materijala i betoniranje ab sokla iznad nadtemeljne grede, a između ab stupova pročelja hale A i C.

- Sokl visine 40 cm, debljine 20 cm. Betoniranje betonom C25/30 u glatkoj oplati. U cijenu uključiti i povezivanje s ankerima iz stavke 8. Ugradnja ručna, u svemu prema statičkom projektu i izvedbenom projektu i uputama nadzornog inženjera. Izvođač je dužan uzimati uzorke betona i pridržavati se pravila prema tehničkom propisu za betonske konstrukcije. Armatura obračunata u posebnoj stavci.

- Beton

Jedinica i broj jedinica: Metar kubični, 4,10

    - Dobava materijala i betoniranje ab sokla iznad nadtemeljne grede, a između ab stupova pročelja hale A i C.

- Sokl visine 40 cm, debljine 20 cm. Betoniranje betonom C25/30 u glatkoj oplati. U cijenu uključiti i povezivanje s ankerima iz stavke 8. Ugradnja ručna, u svemu prema statičkom projektu i izvedbenom projektu i uputama nadzornog inženjera. Izvođač je dužan uzimati uzorke betona i pridržavati se pravila prema tehničkom propisu za betonske konstrukcije. Armatura obračunata u posebnoj stavci.

- Oplata

Jedinica i broj jedinica: Metar kvadratni, 46,50

    - Dobava, doprema, izmjera, rezanje, savijanje postava i vezivanje armature jednostavne i srednje složenosti (šipke i vilice).

- Čelik kvalitete B500B

Jedinica i broj jedinica: Kilogram, 300,00

1.3 ZIDARSKI RADOVI

1.3.1. Zidarska obrada ab stupova nakon skidanja vanjske stolarije u hali A.

- Postojeću podlogu potrebno je impregnirati i obraditi reparaturnim mortom. Obračun po metru špaleta

Jedinica i broj jedinica: Metar, 150,00

    - Zidarska obrada špaleta u zidu od opeke nakon probijanja otvora u hali A.

- Postojeću podlogu potrebno je prethodno impregnirati i obraditi reparaturnim mortom, a vlažne dijelove premazati hidrofobnim sredstvom.

- Žbukanje produžnim mortom M-25 (1:2:6; 1800 kg/m3 HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno

- Žbuku izvesti ravnu, sa ravnim bridovima, oštrim i zaštićenim limenim kutnicima

Jedinica i broj jedinica: Metar, 9,60

1.4 IZOLATERSKI RADOVI

1.4.1. Dobava i izvedba vertikalne hidroizolacije zidove sokla. Izvode se slojevi:

- Hladni bitumenski namaz izveden na pripremljenu betonsku podlogu.

- Polimer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine 1x0,4 cm. Izvesti prema uputama proizvođača

Jedinica i broj jedinica: Metar kvadratni, 20,50

1.4.2. Dobava i izvedba termoizolacije krovišta hale C i dijela hale E od ploča kamene vune.

- koeficijent toplinske provodljivosti ƛ≤0,035 W/mK.

- Ploče debljine 20 cm.

- Postava ploča između drvenih gredica

- U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.

Jedinica i broj jedinica: Metar kvadratni, 985,00

- OBRTNIČKI RADOVI

2.1. ČELIČNA KONSTRUKCIJA

2.1.1. Dobava čeličnih profila, izrada radioničkih nacrta te nacrta montaže, radionička izrada, antikorozivna zaštita i montaža čelične potkonstrukcije fasadnih sendvič panela

- Hala A i C, kvadratne cijevi 80/80/4 ili jednakovrijedno

- Potkonstrukcija  izrađena od čelika kvalitete Č.0361 ili jednakovrijedno

- Profili na razmaku prema izvedbenom nacrtu

- Profili sidreni bočno u stupove

- Poprečni profili postavljeni oko otvora, a sve prema nacrtu

- Uključivo projektiranje, dobavu profila, izradu i montažu konstrukcije, izvedbu oslonaca -ležaja, trajna i kvalitetna brtvljenja kod spoja sa krovnim, plastificiranim čeličnim limom, potrebnim trajnim i kvalitetnim galvanskim odvajanjem na spoju s metalima druge kvalitete, potrebne skele i dizalice za montažu, sva spojna sredstva, sidreni i ležajni detalji, profili i limovi.

- Konstrukcija, detalji i spojna sredstva po statičkom proračunu.

- Antikorozivna zaštita – temeljni premaz plus uljana bijela boja ili jednakovrijedno.

Jedinica i broj jedinica: Kilogram, 4.256,00

2.1.2. Dobava pocinčanih čeličnih profila, izrada radioničkih nacrta te nacrta montaže, radionička izrada i montažačelične potkonstrukcije fasadnih sendvič panela na jugozapadnom pročelju hale A

- Hala A, pravokutne cijevi 50/30/3

- Potkonstrukcija izrađena od čelika kvalitete Č.0361 ili jednakovrijedno

- Profili na razmaku prema izvedbenom nacrtu

- Profili sidreni u zid od opeke/betona.

- Uključivo projektiranje, dobavu profila, izradu i montažu konstrukcije, izvedbu oslonaca -ležaja, trajna i kvalitetna brtvljenja kod spoja sa krovnim, plastificiranim čeličnim limom, potrebnim trajnim i kvalitetnim galvanskim odvajanjem na spoju s metalima druge kvalitete, potrebne skele i dizalice za montažu, sva spojna sredstva, sidreni i ležajni detalji, profili i limovi.

- Konstrukcija, detalji i spojna sredstva po statičkom proračunu.

Jedinica i broj jedinica: Kilogram, 412,00

2.2. RADOVI S TERMOIZOLACIJSKIM PANELIMA

2.2.1. Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju.

Tehnička specifikacija panela:

- Sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm ili jednakovrijedno

- Poliesterska boja  debljine 25 my ili jednakovrijedno

- Lim kvalitete S280GD po normi EN1042 i EN 1147-2000 ili jednakovrijedno

- Širina panela 1.000,00 mm ili jednakovrijedno. Koeficijent prolaska topline U=0,18 W/m2K ili jednakovrijedno

- Izolacijska jezgra negorivi Isophenic Thermalsafe debljine 120 mm ili jednakovrijedno

- Toplinska provodljivost izolacijske jezgre ƛ=0,020 W/mK prema EN 13165 ili jednakovrijedno

- RAL boja lima siva RAL

- Vatrootpornost panela: E/15 / EW60 / E90 ili jednakovrijedno

- Reakcija na požar: Razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501, najviša s1 klasa s obzirom na razvoj dima i najviša d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove ili jednakovrijedno

- Priložiti certifikat higijenske ispravnosti te certifikat svih tehničkih karakteristika panela

- Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od minimalno 25 godina.

- Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača.

- Panel s obje strane mora biti zaštićen PVC folijom koja se u montaži odstranjuje ili jednakovrijedno.

- U cijenu stavke uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal ili jednakovrijedno.

Jedinica i broj jedinica: Metar kvadratni, 695,00

2.2.2. Dobava i montaža standardnog donjeg početnog opšava prema standardnom detalju za vertikalnu postavu panela

- Izvode se iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputama i detaljim a proizvođača.

Jedinica i broj jedinica: Metar, 56,00

2.2.3. Dobava, izrada i montaža opšava oko otvora prema standardnim detaljima

- Izvode se iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputama i detaljima proizvođača.

Jedinica i broj jedinica: Metar, 287,00

2.2.4. Dobava, izrada i montaža vanjskog kutnog opšava prema standardnim detaljima

- Izvode se iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm u boji panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputama i detaljima proizvođača (mineralna vuna kojom se puni spoj, brtvene trake, spojna sredstva itd.)

Jedinica i broj jedinica: Metar, 55,60

2.2.5. Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela.

Tehnička specifikacija panela:

- Sastavljen od vanjskog lima debljine 0,5 mm ili jednakovrijedno

- Poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000 ili jednakovrijedno

- Širina panela 1.000,00 mm ili jednakovrijedno

- Koeficijent prolaska topline: U=0,18 W/m2K prema EN14509:2013 sa uračunatim gubicima no spojevima panela ili jednakovrijedno

- Izolacijska jezgra: negorivi Isophenic debljine 120 mm ili jednakovrijedno

- Toplinska provodljivost izolacijske jezgre: ƛ=0,022 W/mK prema EN13165 koja uključuje faktor starenja materijala ili jednakovrijedno.

- Na bočnom spoju panel-panel termička brtva te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva ili jednakovrijedno.

- RAL boja lima panela po izboru projektanta ili jednakovrijedno

- Vatrootpornost panela: R30/RE30/REI 30/REW20 prema EN13501-2 ili jednakovrijedno.

- Reakcija na požar: B s1 d0 – razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN13501, najviša s1 klasa s obzirom na razvoj dima, najviša d0 klasa s obzirom na horuće kapljice/otpale dijelove ili jednakovrijedno.

- Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom.

- Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od minimalno 25 godina.

- Obavezna primjena svih uputa za montažu od strane proizvođača

- Panel s obje strane mora biti zaštićen PVC folijom koja se u montaži odstranjuje ili jednakovrijedno.

- U cijenu stavke uključen sav originalni spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci ili jednakovrijedno.

Jedinica i broj jedinica: Metar kvadratni, 1.131,00

2.2.6. Dobava, izrada i montaža opšava sljemena na krovu prema standardnom detalju proizvođača panela.

- Izvodi se iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm u boji po RAL-u krovnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom da bi se postigla potpuna vodonepropusnost i zrakoneprpusnost sljemenog spoja po uputama proizvođača ili jednakovrijedno.

Jedinica i broj jedinica: Metar, 36,70

2.3 LIMARSKI RADOVI

2.3.1. Izrada, dobava i montaža sandučastog krovnog žlijeba za odvod krovne vode na halama A, C i E.

- Žlijeb dimenzije 240 mm

- Izveden iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima identičnog kao fasadni paneli, d=0,60 mm, s potrebnim pocinčanim držačima (kukama) i materijalom za pričvršćenje

Jedinica i broj jedinica: Metar, 146,00

    - Izrada, dobava i montaža okruglih vertikalnih cijevi veličine profila ɸ 150mm za odvod krovne vode na halama A, C i E.

- Izvedene iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima identičnog kao fasadni paneli, d=0,60 mm, s potrebnim pocinčanim držačima (kukama) i materijalom za pričvršćenje

- Cijena uključuje izvedbu spoja s horizontalnim žlijebom i sva cijevna koljena

Jedinica i broj jedinica: Metar, 46,00

    - Izrada, dobava i montaža gornjeg dijela vertikalnih cijevi veličine profila ɸ 150mm za odvod krovne vode na halama  C i E.

- Izvedene iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima identičnog kao fasadni paneli, d=0,60 mm, s potrebnim pocinčanim držačima (kukama) i materijalom za pričvršćenje

- Cijena uključuje izvedbu spoja s horizontalnim žlijebom i sva cijevna koljena

Jedinica i broj jedinica: Metar, 3,50

    - Prilagodba i spajanje vertikalnih cijevi na postojeću kanalizaciju.

- Cijena uključuje izvedbu spojeva, sav potreban rad i materijal.

Jedinica i broj jedinica: Komad, 6,00

    - Izrada, dobava i montaža opšava na spoju kosog krova i zida na halama A i C.

- Izvedeni iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima identičnog kao fasadni paneli, d=0,60 mm, s potrebnim  materijalom za pričvršćenje.

Jedinica i broj jedinica: Metar, 63,40

    - Izrada, dobava i montaža opšava zabata krova na hali A.

- Izveden iz plastificiranog čeličnog pocinčanog lima identičnog kao fasadni paneli, d=0,60 mm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje

Jedinica i broj jedinica: Metar, 30,60

2.4 BRAVARSKI RADOVI

2.4.1. Izrada, dobava, montaža i puštanje u rad jednokrilnih zaokretnih vanjskih ostakljenih     vrata na elektro pogon

Specifikacija vrata:

- Dimenzije: 120/220 cm

- Okvir ALU eloksirani s prekinutim toplinskim mostom ili jednakovrijedno

- Krilo od panela pocinčani bojani lim s ispunom od PUR-a ili jednakovrijedno

- Unutarnja boja bijela, vanjska siva, RAL po izboru projektanta ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent ostakljenja maksimalno 1,10 W/m2K ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent kompletno maksimalno 1,40 W/m2K ili jednakovrijedno

- Pogonski motor Assa Abloy ili jednakovrijedno

- Otvaranje na elektro pogon i ručno ili jednakovrijedno

- Obavezno navesti ponuđeni tip, proizvođača i zemlju porijekla

Jedinica i broj jedinica: Komad, 1,00

2.4.2. Izrada, dobava, montaža i puštanje u rad jednokrilnih zaokretnih vanjskih ostakljenih     vrata

Specifikacija vrata:

- Dimenzije: 120/220 cm

- Okvir ALU eloksirani s prekinutim toplinskim mostom ili jednakovrijedno

- Krilo od panela pocinčani bojani lim s ispunom od PUR-a ili jednakovrijedno

- Unutarnja boja bijela, vanjska siva, RAL po izboru projektanta ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent ostakljenja maksimalno 1,10 W/m2K ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent kompletno maksimalno 1,40 W/m2K ili jednakovrijedno

- Obavezno navesti ponuđeni tip, proizvođača i zemlju porijekla

Jedinica i broj jedinica: Komad, 6,00

2.4.3. Izrada, dobava, montaža i puštanje u rad industrijskih vanjskih podiznih sekcijskih vrata, na elektro pogon.

Specifikacija vrata:

- Dimenzije: 350/350 cm

- Paneli pocinčani bojani lim s ispunom od PUR-a ili jednakovrijedno

- Paneli s debljinom izolacije 40 mm i visine 366 mm ili jednakovrijedno

- Propusnost zraka: Klasa 3 ili jednakovrijedno

- Otpornost na vjetar: Klasa 4 ili jednakovrijedno

- Toplinska provodljivost: 1,60 W/m2K

- Vertikalna izvedba vodilica

- Unutarnja boja bijela, vanjska siva, RAL po izboru projektanta ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent ostakljenja maksimalno 1,10 W/m2K ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent kompletno maksimalno 1,40 W/m2K ili jednakovrijedno

- Elektro pogon, brzina 1,0 m/s ili jednakovrijedno

- Otvaranje vrata tipkama na elektroormariću ili jednakovrijedno

- Daljinsko upravljanje ili jednakovrijedno

- Ručno otvaranje u nuždi ili jednakovrijedno.

- Obavezno navesti ponuđeni tip, proizvođača i zemlju porijekla

Jedinica i broj jedinica: Komad, 1,00

2.4.4. Izrada, dobava i puštanje u rad industrijskih vanjskih podiznih sekcijskih vrata, na elektro pogon

Specifikacija vrata:

- Dimenzije: 300/300 cm

- Paneli pocinčani bojani lim s ispunom od PUR-a ili jednakovrijedno

- Paneli s debljinom izolacije 40 mm i visine 366 mm ili jednakovrijedno

- Propusnost zraka: Klasa 3 ili jednakovrijedno

- Otpornost na vjetar: Klasa 4 ili jednakovrijedno

- Unutarnja boja bijela, vanjska siva, RAL po izboru projektanta ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent ostakljenja maksimalno 1,10 W/m2K ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent kompletno maksimalno 1,40 W/m2K ili jednakovrijedno

- Toplinska provodljivost: 1,60 W/m2K

- Vertikalna izvedba vodilica

- Elektro pogon, brzina  1,0 m/s ili jednakovrijedno

- Otvaranje vrata tipkama na elektroormariću ili jednakovrijedno

- Daljinsko upravljanje ili jednakovrijedno

- Ručno otvaranje u nuždi ili jednakovrijedno.

- Obavezno navesti ponuđeni tip, proizvođača i zemlju porijekla

Jedinica i broj jedinica: Komad, 1,00

2.4.5. Izrada, dobava i montaža vanjskih žaluzina na prozorima.

- Dimenzije prozora 500/200 cm

- Žaluzine izrađene od kvalitetnih aluminijskih lamela koje osiguravaju postojanost boja i oblika.

- Žaluzine se montiraju sa vanjske strane okvira prozora.

- Boje prema odabiru projektanta

- U cijenu uključiti sve potrebne predradnje, sav potrošni materijal i rad za izvođenje stavke

Jedinica i broj jedinica: Komad, 6,00

2.4.6. Izrada, dobava i montaža trakastih zavjesa od PVC-a na industrijska vrata koje sprječavaju gubitak topline iz prostora.

- Dimenzije: 350/350 cm

- U cijenu uključiti sve potrebne predradnje, sav potrebne predradnje, sav potrošni materijal i rad za izvođenje stavke te izvedbu čeličnih nosača zavjesa

Jedinica i broj jedinica: Komad, 1,00

2.4.7. Izrada, dobava i montaža trakastih zavjesa od PVC-a na industrijska vrata koje sprječavaju gubitak topline iz prostora.

- Dimenzije: 300/300 cm

- U cijenu uključiti sve potrebne predradnje, sav potrebne predradnje, sav potrošni materijal i rad za izvođenje stavke te izvedbu čeličnih nosača zavjesa

Jedinica i broj jedinica: Komad, 1,00

2.5 STOLARSKI RADOVI

Napomena: Prozori se ugrađuju između čelične potkonstrukcije fasade. Visina ugradnje do 7,5 m, skela mora biti u cijeni staveke. U cijeni stavke mora biti i opšav fasadnih panela i vanjska klupčica

2.5.1. Izrada, dobava i montaža prozora koji se sastoji od 4 fiksna dijela i 1 otklopno-zaokretnog krila.

Tehnička specifikacija:

- Dimenzije: 500/200 cm

- Prozor se otvara ne električni pogon

- Ostakljenje s trostrukim staklom LOWe + plin argon ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent kompletnog prozora sa ostakljenjem maksimalno Uw≤1,00 W/m2K

- Toplinski koeficijent ostakljenja: Ug≤0,7 W/m2K

- Profili iz PVC višekomornog profila sa prekinutim termičkim mostom, iznutra bijele boje, izvana sive po RAL karti po izboru projektanta.

- U cijeni sve komplet sa posebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, unutarnjom PVC i vanjskom ALU klupčicom debljine 1 mm sa plastičnim završecima. Sve spremno za funkciju sa završnim čišćenjem. Prozor isporučen na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila

- Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta

- Potrebno dostaviti dokaze o kvaliteti proizvoda (ateste, dokaz o toplinskoj provodljivosti)

Jedinica i broj jedinica: Komad, 12,00

2.5.2. Izrada, dobava i montaža jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora

Tehnička specifikacija

- Dimenzije: 120/120 cm

- Ostakljenje s trostrukim staklom LOWe + plin argon ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent kompletnog prozora sa ostakljenjem maksimalno Uw≤1,00 W/m2K

- Toplinski koeficijent ostakljenja: Ug≤0,7 W/m2K

- Profili iz PVC višekomornog profila sa prekinutim termičkim mostom, iznutra bijele boje, izvana sive po RAL karti po izboru projektanta.

- U cijeni sve komplet sa posebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, unutarnjom PVC i vanjskom ALU klupčicom debljine 1 mm sa plastičnim završecima. Sve spremno za funkciju sa završnim čišćenjem. Prozor isporučen na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila

- Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta

- Potrebno dostaviti dokaze o kvaliteti proizvoda (ateste, dokaz o toplinskoj provodljivosti)

Jedinica i broj jedinica: Komad, 2,00

2.5.3. Izrada, dobava i montaža prozora koji se sastoji od 2 fiksna dijela i 1 otklopno-zaokretnog krila

Tehnička specifikacija:

- Dimenzije: 300/150 cm

- Prozor se otvara ne električni pogon

- Ostakljenje s trostrukim staklom LOWe + plin argon ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent kompletnog prozora sa ostakljenjem maksimalno Uw≤1,00 W/m2K

- Toplinski koeficijent ostakljenja: Ug≤0,7 W/m2K

- Profili iz PVC višekomornog profila sa prekinutim termičkim mostom, iznutra bijele boje, izvana sive po RAL karti po izboru projektanta.

- U cijeni sve komplet sa posebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, unutarnjom PVC i vanjskom ALU klupčicom debljine 1 mm sa plastičnim završecima. Sve spremno za funkciju sa završnim čišćenjem. Prozor isporučen na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila

- Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta

- Potrebno dostaviti dokaze o kvaliteti proizvoda (ateste, dokaz o toplinskoj provodljivosti)

Jedinica i broj jedinica: Komad, 3,00

2.5.4. Izrada, dobava i montaža jednodijelnog fiksnog ostakljenja

Tehnička specifikacija:

- Dimenzije: 120/150 cm

- Ostakljenje s trostrukim staklom LOWe + plin argon ili jednakovrijedno

- Toplinski koeficijent kompletnog prozora sa ostakljenjem maksimalno Uw≤1,00 W/m2K

- Toplinski koeficijent ostakljenja: Ug≤0,7 W/m2K

- Profili iz PVC višekomornog profila sa prekinutim termičkim mostom, iznutra bijele boje, izvana sive po RAL karti po izboru projektanta.

- U cijeni sve komplet sa posebnim materijalom za montažu, transport do gradilišta, ugradnja sa svim potrebnim okovom, opšavom, pokrovnim letvama, obradom spojeva, unutarnjom PVC i vanjskom ALU klupčicom debljine 1 mm sa plastičnim završecima. Sve spremno za funkciju sa završnim čišćenjem. Prozor isporučen na gradilište sa zaštitnom folijom svih profila

- Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta

- Potrebno dostaviti dokaze o kvaliteti proizvoda (ateste, dokaz o toplinskoj provodljivosti)

Jedinica i broj jedinica: Komad, 1,00

2.6 FASADERSKI RADOVI

2.6.1. Dobava i izvedba kontaktne toplinske fasade sokla, hala A i hala C

- Izvodi se toplinskom izolacijom od XPS fasadnih ploča za kontaktne fasade, debljine 10 cm i svim potrebnim slojevima te materijalom za pričvršćenje

- Izvedba u svemu prema uputama proizvođača toplinske fasade

Slojevi:

- Polimer-cementno ljepilo

- Fasadne ploče od XPS-a, d= 10 cm

- Polimer-cementno ljepilo armirano staklenom mrežicom i pričvrsnicama

- Impregnacijski predpremaz

- Završna obrada fasadnih površina sa silikatnom žbukom u boji po izboru investitora

- U jediničnu cijenu moraju se uključiti svi slojevi fasade

Jedinica i broj jedinica: Metar kvadratni, 20,50

2.7 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

2.7.1. Izrada dodatne potkonstrukcije pokrova

- Dobava i postavljanje gredica dimenzije 8/14 cm koje se postavljaju preko postojećih letvi 8/8 cm

- U stavci su sav potreban materijal i rad

Jedinica i broj jedinica: Metar kubični, 7,00

2.7.2. Izrada novog pokrova

- Dobava i izvedba pokrova pločama valovitog čeličnog plastificiranog trapeznog lima

- Streha dolazi na visini do 6 m.

- Lim od nosivog profiliranog čeličnog lima

- Krov dvostrešni u nagibu 4 stupnja

- Plastifikaciju izvesti u boji RAL po izboru projektanta

- Uključivo projektiranje, dobavu profila, izradu i montažu konstrukcije, izvedbu ležaja, potrebne skele i dizalice za montažu, sva spojna sredstva, sidreni i ležajni detalji, profili i limovi, sve tipske završetke i obrube, sve potrebne brtve i spojni materijal te spojeve na susjedne fasadne plohe ili druge elemente na fasadi.

- Lim se postavlja na nosivu drvenu potkonstrukciju

Jedinica i broj jedinica: Metar kvadratni, 985,00

2.7.2. Dobava i montaža sljemena na krovištu iz stavke 2.7.1., fazonskim komadima

Jedinica i broj jedinica: Metar, 38,50

2.7.3. Dobava i polaganje gromobranske instalacije

- Dobava i polaganje Fe-Zn trake mm na metalnim poduporama po sljemenu i grebenima krova prema detalju isporučitelja pokrova.

- Spajanje s postojećom instalacijom pomoću spojnica

Jedinica i broj jedinica: Metar, 205,00

2.7.4. Ispitivanje gromobranske instalacije

- Ispitivanje gromobranske instalacije iz stavke 2.7.3., tako da se provjere svi spojevi i mjerna mjesta sa izradom revizione knjige za cijeli objekt

Jedinica i broj jedinica: Komplet, 1,00

Predmet nabave nije podijeljen u grupe, te Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

PONUDBENI LIST

| Naziv ponuditelja: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuditelja |  |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Osoba ovlaštena za zastupanje: |  |
| Ponuditelj u sustavu PDV-a: (DA/NE) |  |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Kontakt osoba Ponuditelja: |  |
| Telefon: |  |
| Adresa e-pošte: |  |

2.PODACI O PONUDI

| Rok valjanosti Ponude: |  |
| --- | --- |
| Valuta u kojoj se izražava cijena: |  |
| Cijena (bez PDV-a): |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Ukupna cijena (s PDV-om): |  |

Ovim Ponuditelj izjavljuje da je proučio cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje temeljem koje nudi uslugu koja je predmet nabave, da je upoznat s uvjetima nabave te nema pravo prigovora radi nepoznavanja istih.

Datum: ____________.2019.

M.P.

___________________________________

(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)