Prilog/Obrazac 3

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nabava opreme kuhinje za edukaciju u okviru projekta „ASPIRATUR – Obrazovanje za poslove u turizmu i ugostiteljstvu“ (UP.02.2.2.03.0066)

Evidencijski broj Nabave: ASPIRATUR-01-1/2019

Split, 23. listopada 2019.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

ASPIRATUR-01-1/2019

PREDMET NABAVE:

Oprema kuhinje za edukaciju

NAPOMENA:

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena oprema mora zadovoljavati.

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.

Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku. Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehničke specifikacije za sve proizvode koji su predmet nabave.

Ponuditelj ispunjava stupac 2 i po potrebi stupac 3 tehničkih specifikacija dok stupac 4 ostavlja praznim. U stupac 2 ponuditelj mora upisati konkretne i točne specifikacije ponuđene opreme. Oznake poput DA/NE, kvačice i slični znakovi neće se uzimati u obzir. Ponuditelj je dužan ponuditi točne specifikacije ponuđene opreme bez mogućih odstupanja.

Sva ponuđena oprema mora biti nova i nekorištena. Polovna oprema neće ući u razmatranje.

Svi uređaji moraju imati jamstvo minimalno 1 godinu osim gdje je drukčije navedeno.

| Rb. | - Tražene specifikacije | 2. Ponuđene specifikacije | 3. Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | 4. Ocjena (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ELEKTIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ - profesionalna |  |  |  |
|  | Kapacitet: 7 x GN 1/1 |  |  |  |
|  | Alfanumerički displej |  |  |  |
|  | NAČIN RADA: - AUTOMATSKI: Mogućnost memoriranja više različitih programa uz automatski slijed pripreme (do 4 ciklusa u slijedu) - MANUALNI – 3 načina pripreme hrane: - Konvekcijska priprema hrane 30°- 300°C - Priprema na pari 30° - 130°C - Mješovita priprema uz paru i konvekcijsku pripremu 30°-300°C |  |  |  |
|  | Automatski sistem nadzora postotka vlage u komori |  |  |  |
|  | Sistem za brzo odvlaživanje komore i izvlačenje toplog zraka i pare |  |  |  |
|  | Automatska izmjena smjera rotacije ventilatora s ujednačenim rezultatom ciklusa pripreme |  |  |  |
|  | Temperaturna ubodna sonda |  |  |  |
|  | Automatski sistem pranja ( i mogućnost manualnog pranja - uključen tuš za pranje komore) |  |  |  |
|  | Ručni ovlaživač |  |  |  |
|  | Automatska regulacija kondenzacije pare |  |  |  |
|  | Unutarnja rasvjeta |  |  |  |
|  | Automatska kontrola zasićenosti pare (za smanjenu potrošnju vode i energije) |  |  |  |
|  | Ukupna snaga : max. 12 kW |  |  |  |
|  | Napajanje (priključni napon) : 400V / 3N / 50Hz |  |  |  |
|  | DIMENZIJE : širina 875 mm, dubina 825 mm, visina 820 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | IZVEDBA: - Vrata s dvostrukim staklom, - vanjski dio s efektom ogledala, - unutrašnje termoreflektirajuće staklo (zbog smanjenog isijavanja topline prema korisniku i veće efikasnosti) - mogućnost djelomičnog otvaranja unutrašnjeg stakla za olakšano čišćenje |  |  |  |
|  | UPRAVLJANJE: - Tipka za upravljanje radom u 4 slijeda - Tipka za direktan pristup memoriranim programima - Prekidač s funkcijom odabira i potvrde odabira - Prethodno zagrijavanje s manualnom regulacijom - USB priključak za ubacivanje programa i praćenje podataka za HACCP sustav |  |  |  |
|  | 2 INOX rešetke GN 1/1 |  |  |  |
| 2. | POSTOLJE KONVEKTOMATA |  |  |  |
|  | Izvedba: Otvoreno |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 875 mm, dubina 750 mm, visina 860 mm – Odstupanja u skladu sa stavkom 1 (Parnokonvekcijska peć) |  |  |  |
|  | Materijal izrade: INOX 304 |  |  |  |
|  | Radna ploča INOX debljine 40mm s ispunom od vodootporne iverice sa sustavom za fiksiranje nogu peći |  |  |  |
|  | Konstrukcija od zavarenih cijevi INOX 40x40mm |  |  |  |
|  | Podesive noge postolja min. +/- 1 cm |  |  |  |
|  | 10 vodilica za GN 1/1 posude, razmak između vodilica 45 mm |  |  |  |
| 3. | ODSISNA NAPA - ZIDNA |  |  |  |
|  | DIMENZIJE: duljina: 1100 mm, dubina: 1100 mm, visina: 450 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Materijal: INOX AISI 304 |  |  |  |
|  | IZVEDBA: - s mastolovcima izrađenim po sistemu labirint limova, s filterima i ispustom - sa osvjetljenjem - bez ventilatora i ventilacionih kanala |  |  |  |
| 4. | RADNI STOL – s ladicom i donjom policom |  |  |  |
|  | UKUPNA DIMENZIJA: duljina: 800 mm, dubina: 700 mm, visina: 850 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | MATERIJAL KONSTRUKCIJE: Noge stola izrađene od INOX 304 cijevi dimenzija 40 mm x 40 mm x 2 mm 1,2 mm Regulacijske nožice: mogućnost regulacije +/- 25 mm |  |  |  |
|  | IZVEDBA: Radna površina - Materijal: INOX 304 bez drvene građe; pojačanje od dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, lijepljen biadezivnim sredstvom - Jednostruka zaštita zida visine 100 mm debljine 20mm i kvadratnim prednjim rubom - Preklop radne površine ispred i iza 25mm, bez bočnog preklopa Donja polica - Materijal: INOX 304 debljine 40 mm s omega profilom kao pojačanjem - Visina police od poda 120 mm do 150 mm Stražnja stijenka - Dimenzije: Duljina: 800 mm, visina: 608 mm - Materijal: INOX 304 - Izvedba: Izrađena od jednostrukog lima s rupama za prihvat na gornju prečku i donju policu Bočna stijenka - Dimenzije: Duljina: 700 mm, visina: 680 mm - Materijal: INOX 304 - Izvedba: Izrađena od jednostrukog lima s rupama za prihvat na gornju prečku i donju policu Ladica - Dimenzije: duljina: 400 mm, dubina: 640 mm, visina 192 mm - Materijal: INOX 304 -Izvedba: - Plašt ladice izrađen od jednostrukog lima - Prednja maska izrađena od dvostrukog lima međusobno zavarenog na inox korito ladice - Izvlačenje ladice inox teleskopskim vodilicama na principu kugličnih oslonaca Napomena: Mogućnost odstupanja stjenki +/- 5% u skladu s dozvoljenim odstupanjem ukupne dimenzije Mogućnost odstupanja dimenzija stjenki u skladu s ukupnim dimenzijama radnog stola (ovisno o izvedbi) i dozvoljenim odstupanjem ukupne dimenzije radnog stola |  |  |  |
| 5. | RADNI STOL s krilnim vratima |  |  |  |
|  | UKUPNA DIMENZIJA: duljina: 800 mm, dubina: 700 mm, visina: 850 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | MATERIJAL KONSTRUKCIJE: RADNA POVRŠINA I POSTOLJE: INOX 304 NOGE STOLA: INOX 304 cijevi dimenzija 40 mm x 40 mm x 2 mm 1,2 mm Regulacijske nožice: mogućnost regulacije +/- 25 mm |  |  |  |
|  | IZVEDBA: Radna površina - Materijal: INOX 304 bez drvene građe; pojačanje od dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, lijepljen biadezivnim sredstvom - Jednostruka zaštita zida visine 100 mm debljine 20mm i kvadratnim prednjim rubom - Preklop radne površine ispred i iza 25mm bez bočnog preklopa Stražnja stijenka - Dimenzije: Duljina: 800 mm, visina: 608 mm - Materijal: INOX 304 - Izvedba: Izrađena od jednostrukog lima s rupama za prihvat na gornju prečku i donju policu Bočna stijenka - Dimenzije: Duljina: 700 mm, visina: 680 mm - Materijal: INOX 304 - Izvedba: Izrađena od jednostrukog lima s rupama za prihvat na gornju prečku i donju policu Jednokrilna vrata za „T“ stol - Dimenzije: Duljina: 400 340-360 mm, dubina: 30mm, visina: 680 mm - Materijal: INOX 304 - Izvedba: Izrađena iz dvostrukog INOX lima. Vrata debljine 30mm sa zaobljenim bokom i ergonomski oblikovanom ručkom radi lakšeg čišćenja i održavanja. Vrata su sa stolom povezana spojnicama za namještaj s oprugom Napomena: Mogućnost odstupanja stjenki +/- 5% u skladu s dozvoljenim odstupanjem ukupne dimenzije Mogućnost odstupanja dimenzija stjenki u skladu s ukupnim dimenzijama radnog stola (ovisno o izvedbi) i dozvoljenim odstupanjem ukupne dimenzije radnog stola |  |  |  |
| 6. | RADNI STOL s jednostrukim kliznim vratima |  |  |  |
|  | UKUPNA DIMENZIJA: duljina: 1400 mm, dubina: 700 mm, visina: 850 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | MATERIJAL KONSTRUKCIJE: RADNA POVRŠINA I POSTOLJE: INOX 304 NOGE STOLA: INOX 304 cijevi dimenzija 40 mm x 40 mm x 2 1,2 mm Regulacijske nožice: mogućnost regulacije +/- 25 mm BOČNE STANICE I LEĐA: Jednostruki INOX lim SREDIŠNJA POLICA: INOX 304, h=30 mm s omega profilom kao pojačanjem |  |  |  |
|  | IZVEDBA: Radna površina - Materijal: INOX 304 bez drvene građe; pojačanje od dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, lijepljen biadezivnim sredstvom - Jednostruka zaštita zida visine 100 mm debljine 20mm i kvadratni prednji rub - Preklop radne površine ispred i iza 25mm bez bočnog preklopa Postolje - Materijal: INOX 304 - Izvedba: Klizna vrata od dvostrukog lima. Oslonac vrata na kotačima u inox vodilicama Bočne stijenke i leđa - Materijal: Jednostruki INOX lim |  |  |  |
| 7. | PLINSKI ROŠTILJ |  |  |  |
|  | UKUPNE DIMENZIJE: duljina: 400 mm, dubina: 700 mm, visina: 900 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Pritisak plina: - Tekući plin: 3000 Pa - Zemni plin: 2000 Pa |  |  |  |
|  | Priključak plina: R 1/2“ |  |  |  |
|  | Ukupna priključna snaga plina: max. 8,0 kW |  |  |  |
|  | MATERIJAL: - Radna ploha: INOX AISI 304 nehrđajući čelik; izrađeno iz jednog komada - Ploča roštilja: FE510C tvrdo kromirana - Štapni plamenici: Vatrootporni INOX lim - Vanjske stranice: INOX AISI 304 nehrđajući čelik - Noge: INOX AISI 304 s regulacijom visine +/- 50 25mm |  |  |  |
|  | DIMENZIJE: - Ploča roštilja: širina 360 mm x dubina 550 mm - Dimenzije aktivnog dijela ploče: širina 360 mm x dubina 510 mm Mogućnost odstupanja +/- 10% |  |  |  |
|  | IZVEDBA: - Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom - Rubovi stranica pod pravim kutom (za precizno slaganje linije) - Ploča roštilja tvrdo kromirana, ravna sa zaobljenim uglovima debljine 15 mm, uvarena s nagibom prema ispustu u gornju plohu - Dva štapna plamenika visoke energetske učinkovitosti s 4 reda plamena, ukupne snage maksimalno 7,5 kW - Ispust masnoće promjera 33 mm - Velika posuda za masnoću kapaciteta 3 l - Hladna zona ispred radne ploče dubine 75 mm |  |  |  |
|  | UPRAVLJANJE - Ručno podešavanje temperature preko plinskog termostata u području raspona temperature 100°C do 300°C ili većem - Ergonomski oblikovan sustav upravljanja - Paljenje plamenika preko pripalnog plamenika pomoću piezzo upaljača sa zaštitnom kapicom |  |  |  |
|  | Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko sigurnosnog ventila i ugrađenog termoelementa |  |  |  |
| 8. | RADNI STOL – Hlađeni s 2 vrata |  |  |  |
|  | UKUPNE DIMENZIJE: Unutarnje: duljina: 1000 mm, dubina: 535 mm, visina: 670 mm Vanjske: duljina: 1500 mm, dubina: 700 mm, visina: 850 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Kapacitet/zapremnina unutarnjeg dijela: 350L |  |  |  |
|  | Materijal izrade: INOX AISI 304 (prema DIN 1.4301 ili jednakovrijednom standardu) |  |  |  |
|  | Ukupna snaga: maksimalno 500W Napon: 230V/50Hz |  |  |  |
|  | Temperaturni režim: +2/+10 °C Ventilirajuće hlađenje |  |  |  |
|  | Temperatrurni režim i nesmetan rad osiguran do max. 43°C temperature u području agregata uređaja i max 60% vlažnosti |  |  |  |
|  | Rashladni medij: freon R 404a |  |  |  |
|  | IZVEDBA: - Radna površina debljine 50 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm, debljine 20mm sa zaobljenim prednjim rubom - Poliuretanska izolacija na kućištu - Poliuretanska izolacija na vratima - Automatsko zatvaranje vrata pomoću magnetne brtve - Zaobljeno unutarnje dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta |  |  |  |
|  | Upravljanje: Digitalna termostatska regulacija s mogućnosti spajanja na HACCP sustav |  |  |  |
|  | Električno otapanje isparivača 4 puta dnevno |  |  |  |
|  | Isparavanje kondenzata električnim grijačem u posudi |  |  |  |
|  | Jedna INOX rešetka po vratima |  |  |  |
| 9. | SLAVINA – Jednoručna s miješalicom |  |  |  |
|  | Dimenzije: visina 2100 210mm, dužina: 310 mm Mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Promjer rupe (mm): ø 30,5 |  |  |  |
|  | Maksimalni protok: 22 l/min na 4 Bar-a |  |  |  |
|  | Klinička ručka |  |  |  |
| 10. | RASHLADNI ORMAR / ZAMRZIVAČ |  |  |  |
|  | DIMENZIJE: Vanjske dimenzije: duljina: 720 mm, dubina: 850 mm, visina: 2000 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Materijal: INOX 304 prema DIN 1.4301 (ili jednakovrijednom) standardu |  |  |  |
|  | Kapacitet: 700 litara Bruto zapremnina komore 690-700 litara Neto zapremnina 630 litara (mogućnost odstupanja +/- 3 litre) |  |  |  |
|  | Ukupna snaga: max 800W Napon: 230V/50Hz |  |  |  |
|  | Temperaturni režim: -10/-20 °C Ventilirajuće hlađenje |  |  |  |
|  | Temperatrurni režim i nesmetan rad osiguran do max. 43°C temperature u području agregata uređaja i max 60% vlažnosti |  |  |  |
|  | Rashladni medij: freon R 404a |  |  |  |
|  | Hermetički kompresor |  |  |  |
|  | Upravljanje: - Digitalna termostatska regulacija s mogućnošću spajanja na HACCP sustav - Mikroprekidač za isključenje rada kompresora prilikom otvaranja vrata radi uštede energije |  |  |  |
|  | Električno otapanje isparivača 4 puta dnevno |  |  |  |
|  | Isparavanje kondenzata električnim grijačem u posudi |  |  |  |
|  | 3 para vodilica i 3 plastificirane rešetke |  |  |  |
| 11. | PLINSKI ŠTEDNJAK |  |  |  |
|  | Dimenzije : duljina 400 mm, dubina 710 mm, visina 900 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | MATERIJAL: - Radna ploha: INOX AISI 304 nehrđajući čelik; izrađeno iz jednog komada - Rešetke plamenika INOX ili lijevano željezo - Vanjske stranice: INOX AISI 304 nehrđajući čelik - Noge: INOX AISI 304 s regulacijom visine +/- 50 25mm |  |  |  |
|  | 2 plamenika: 1 x 5,5 kW 1x 7,5 kW Napomena: Mogućnost tolerancije ukupne snage oba plamenika +/- 1 kW |  |  |  |
|  | Tlak plina: - Tekući plin: 3000 Pa - Zemni plin: 2000 Pa |  |  |  |
|  | Ukupna priključna snaga plina: max 14,0 kW |  |  |  |
|  | Priključak plina: R 1/2“ |  |  |  |
|  | IZVEDBA: - Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom - Rubovi stranica pod pravim kutom za precizno slaganje linije - Utisnute radne plohe zbog jednostavnijeg čišćenja - Mogućnost skidanja upravljačke ploče (zbog lakšeg čišćenja i održavanja) - Sadrži zatvoreni ormarić s otklopnim vratima za spremanje posuđa, pladnjeva i sl. |  |  |  |
|  | Upravljanje i sigurnost: - Paljenje plamenika preko plinskog pipca - Ergonomski oblikovan sustav upravljanja - Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko ugrađenog termoelementa |  |  |  |
| 12. | SUDOPER – Dvodijelni, otvoreni |  |  |  |
|  | Ukupne dimenzije : duljina 1200 mm, dubina 700 mm, visina 850 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Dimenzije korita: duljina 500 mm, dubina 500 mm, visina 300 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% Dimenzije donje police: duljina 1200 mm, dubina 650 mm, debljina 40 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Materijal: - Korito, postolje i radna površina: INOX 304 - Noge: INOX 304 cijevi dimenzija 40x40x2 1,2mm - Donja polica: INOX 304 debljine 40 mm |  |  |  |
|  | Izvedba: - 2 korita - Radna površina 50 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm, debljine 20mm i zaobljenim prednjim rubom. Preklop radne površine sprijeda i straga 25 mm - Regulacijske nožice s mogućnošću regulacije +/- 25 mm - Donja polica ojačana omega profilom. Visina police od poda 120 mm -150mm |  |  |  |
| 13. | TUŠ – Visoki sa slavinom i miješalicom |  |  |  |
|  | Dimenzije: visina 1200 mm |  |  |  |
|  | Promjer rupe (mm): ø 30,5 |  |  |  |
|  | Maksimalni protok: 22 l/min na 4 Bar-a |  |  |  |
|  | Klinička ručka |  |  |  |
|  | Komplet sa ručkom za pranje i miješalicom |  |  |  |
| 14. | PERILICA POSUĐA – profesionalna |  |  |  |
|  | Ukupne dimenzije : duljina 600 mm, dubina 620 mm, visina 810 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Kapacitet pranja: 540 - 360 tanjura/sat |  |  |  |
|  | Kapacitet spremnika: minimalno 16 litara |  |  |  |
|  | Kapacitet bojlera: minimalno 6 litara |  |  |  |
|  | Potrošnja vode po ciklusu: maksimalno 4 litre po ciklusu ispiranja |  |  |  |
|  | Ulazni pritisak vode: 1,5 – 3,0 bara |  |  |  |
|  | Maksimalna temperatura vode: 50°C |  |  |  |
|  | Snaga: - Ukupna priključna snaga: maksimalno 5 kW – MONOFAZNA - Priključni napon: 230 V / 50 Hz - Snaga grijača u tanku: max 3 kW - Snaga grijača u bojleru: max 5 kW - Snaga pumpe pranja: max 0,75 kW |  |  |  |
|  | Materijal: - Vrata: dvostruki INOX lim - Kućište: INOX AISI 304 - Filter, tank i cijevi: INOX AISI 304 - Bojler INOX AISI 304L s toplinskom izolacijom - Bočne stijenke: Jednostruki INOX lim |  |  |  |
|  | Izvedba: - Bočne stijenke od jednostrukog lima sa zaobljenim svim rubovima (radi lakšeg čišćenja i boljih higijenskih uvjeta) - Visina otvora: minimalno 315 mm - Veličuna košare 500x500mm |  |  |  |
|  | Funkcionalnosti: - Minimalno 2 programa pranja (120 / 180 sec) - Potpuno automatski rad perilice - Ugrađen mikroprekidač na vratima za prekid rada prilikom otvaranja u ciklusu pranja - Ugrađeni električni dozatori za ispiranje i pranje - Ugrađen dozator sjajila i dozator sredstva za pranje |  |  |  |
|  | Dvije košare i dva uloška za pribor |  |  |  |
| 15. | SANITARNI UMIVAONIK / RUKOPER – Nožni pogon |  |  |  |
|  | Materijal: INOX |  |  |  |
|  | Dimenzija: duljina 480 mm, dubina 350 mm, visina 530 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Ovalni oblik, montaža na zid |  |  |  |
|  | Nožni pogon |  |  |  |
|  | U kompletu sa slavinom |  |  |  |
| 16. | BRZI OHLAĐIVAČ |  |  |  |
|  | Dimenzije: duljina 790 mm, dubina 700 mm, visina 850 mm – mogućnost odstupanja +/- 5% |  |  |  |
|  | Kapacitet posuda: 5 x GN 1/1 |  |  |  |
|  | Kapacitet po ciklusu: - Hlađenje: +90°C do +3°C: 10 kg - Zamrzavanje: +90°C do - 18°C: 7 kg |  |  |  |
|  | Priključna snaga: 1,0 kW 0,8 – 1,2 kW Priključni napon: 230V /50 Hz |  |  |  |
|  | Elektroničke komande upravljanja |  |  |  |

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)