PRILOG 2

TROŠKOVNIK

NAZIV PROJEKTA:

Ulaganjem do uvođenja nove proizvodnje i proširenja tržišta

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

01/2019 Nabava stroja za prednamještanje alata

PREDMET NABAVE:

Nabava stroja za prednamještanje alata

STROJ ZA PREDNAMJEŠTANJE ALATA

| TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | Svojstvo | Tražena vrijednost od strane Naručitelja | Ponuđena specifikacija | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| 1 | Vanjski uređaj za umjeravanje alata (dužina i promjer) | DA |  |  |
| 2 | Maksimalna duljina alata koji se može mjeriti | MIN. 400 mm |  |  |
| 3 | Maksimalni promjer alata koji se može mjeriti | MIN. 400 mm |  |  |
| 4 | Hod po x osi preko centra vretena i mogućnost obostranog mjerenja ("snap gauge" metoda) | DA |  |  |
| 5 | Promjer alata koji se može mjeriti obostrano ("snap gauge" metoda) | MIN. 100 mm |  |  |
| 6 | Baza uređaja od sivog ljeva | DA |  |  |
| 7 | Direktni mjerni sistemi za X i Z os (mjerne letve) | DA |  |  |
| 8 | Pisač za ispis naljepnica s izmjerenim podacima o alatu | DA |  |  |
| 9 | Mogućnost direktnog prijenosa izmjerenih podataka u standardne upravljačke naprave CNC strojeva (postojeći strojni park – upravljanja Siemens, Heidenhain, Fanuc, Haas – potrebna kompatibilnost sa istim) | DA |  |  |
| 10 | Veličina ekrana uređaja | MIN. 18" |  |  |
| 11 | Instalaciju stroja kod kupca i osnovna obuka | DA |  |  |
| 12 | Greška ponovljivosti mjerenja | MAX. +/-0.002mm |  |  |
| 13 | Mogućnost prihvata držača alata (postojeći SK40 – potrebna kompatibilnost sa istim) | DA |  |  |
| 14 | Mogućnost prihvata držača alata (postojeći Varia VX3 – potrebna kompatibilnost sa istim) | DA |  |  |
| 15 | UKUPNO POJEDINAČNA CIJENA (kn) |  |  |  |
| 16 | BROJ KOMADA |  |  | 1 kom |
| 17 | UKUPNA CIJENA (kn) |  |  |  |

Naziv Ponuditelja/Zajednice ponuditelja/Podugovaratelja:

Adresa Ponuditelja/Zajednice ponuditelja/Podugovaratelja:

Napomena: po potrebi dodati redove

Mjesto i datum                                                                                                                        Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)