PRILOG 6 DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naručitelj: ADORO d.o.o. za proizvodnju

Predmet nabave:  CNC stroj za obradu ploča

Evidencijski broj nabave: 03/2020

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja

Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe i usluge (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona

- Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki – opcionalna kolona

Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

Napomena: Za sve norme, tipove, robne marke i modele navedene u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.

| Redni broj | Zahtjevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| - CNC stroj za obradu ploča |  |  |  |
| 1.1. | Postolje stroja u stabilnoj izvedbi |  |  |
| 1.2. | Portalni dio se mora kretati u osi X |  |  |
| 1.3. | Poprečni dio se mora kretati Y i Z osi |  |  |
| 1.4. | Stroj mora sadržavati C-os |  |  |
| 1.5 | Glavni priključak odsisa mora biti programski upravljan pomoću pneumatskog cilindra |  |  |
| 1.6. | Zahtjevi za pogonsku tehniku i sistem vođenja: - Linearni pogonski sistem, zaštićen od prašine - U X-smjeru zupčasti pogon - U Y i Z-smjeru kuglasta vodilica - Put kretanja osi: X= min 3500mm Y= min 1900 mm Z1= min 340 mm Z2= min 180 mm - Digtalni pogonski sistem u X, Y, Z-smjeru - Brzine pogonskih osi (vektorske brzine): Za X/Y os min. 90 m/min Za Z os min. 15 m/min |  |  |
| 1.7. | Aluminijski radni stol -: - Radna dužina min. 3000mm - Radna širina min. 1500 mm - Debljina radnog obratka min. 100mm - Stol podjeljen u dva vakumska područja za odvojeno nalaganje obradaka - Fiksni granični oslonci s kontrolom za donji položaj lijevo i desno |  |  |
| 1.8. | Konfiguracija: - Glavno vreteno min. 15 kW tekućinski hlađeno sa automatskom izmjenom alata i agregata u kombinaciji s spremištem alata s min. 24 mjesta |  |  |
| 1.9. | Upravljački računalni sustav s odgovarajućim hardware-om i software-om za programiranje obrada na CNC stroju i software-om za programiranje na PC-u |  |  |
| 1.10. | Zaštitna ograda za područje sa strane i otraga |  |  |
| 1.11. | Naprava za kontrolu dužine alata u sklopu stroja |  |  |
| 1.12. | Barcode skener i program |  |  |
| 1.13. | Upravljački tekst programa stroja i dokumentacija stroja na hrvatskom jeziku |  |  |
| 1.14. | Isporuka i instalacija na adresi Naručitelja |  |  |
| 1.15. | Osiguran servis i služba montera/servisera |  |  |
| 1.16. | Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  |
| - Edukacija zaposlenika za rad na CNC stroju za obradu ploča |  |  |  |
| 2.1. | Edukacija za rad na CNC stroju za 3 zaposlenika |  |  |

Za Ponuditelja:

_______________________________________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

_  _________________________________________

(Potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)