PRILOG 2. TROŠKOVNIK

| TRAŽENE OPREMA I SPECIFIKACIJE: | PONUĐENE SPECIFIKACIJE (ispunjava Ponuditelj): | KOLIČINA: | JEDINIČNA CIJENA (U HRK bez PDV-a) | CIJENA UKUPNO (količina * jedinična cijena) HRK bez PDV-a | CIJENA UKUPNO HRK sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sustav za precizno GNSS pozicioniranje (GNSS prijemnik, terensko računalo i terenski softver od istog proizvođača) GNSS prijemnik: - mogućnost rada kao rover - mogućnost rada kao baza - 650 kanala ili više - prijem tri frekvencije - prijem signala: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS, L-Band - ugrađen UHF radio modem - Bluetooth - GPRS modem - Wi-Fi Access point/client - točnost statike: do 3mm+0.1ppm RMS horizontalno, do 3.5mm+0.4ppm RMS vertikalno - točnost pozicioniranja L-Band korekcijom: do 3cm RMS horizontalno, do 7cm RMS vertikalno - mogućnost mjerenja i kolčenja uz kompenzaciju nagiba IMU-om - točnost kompenzacije nagiba IMU-om: do 15mm za nagib do 20° - težina GNSS prijemnika s baterijom maksimalno 1.15kg - IP67 zaštita od prašine i vode - radna temperatura: od -40 °C do 65 °C - dvije izmjenjive Li-Ion baterije s LED indikatorom napunjenosti (za do 13 sati rada u rover modu) - punjač za istovremeno punjenje dvije Li-Ion baterije - prijem i primjena automatske RTCM transformacije sa CROPOS sustava - zaštitni transportni kofer Terensko računalo: - terensko računalo sa zaslonom čitljivim na suncu dijagonale 7“ - kapacitivni multitouch zaslon u 10 točaka - Gorilla Glass 3.0 - do 800 nita - fizička pozadinski osvjetljena puna tipkovnica s odvojenim numeričkim djelom i funkcijskim tipkama - 64 bitni operativni sustav - minimalno četverojezgerni procesor - 8GB RAM - 64 GB eMMC memorije za pohranu - utor za SDXC kartice do 2 TB - dvije baterije s led indikatorom napunjenosti - baterije izmjenjive bez gašenja računala - radna temperature od -30 °C do 60 °C - IP standard IP68 - ugrađen 4G modem kompatibilan s 3G mrežama, Wi-Fi ac/n, Bluetooth 2.1 i Bluetooth 4.1 - USB 3.1 tip A, RS232 port - stražnja 8 MP kamera s automatskim fokusiranjem i bljeskalicom - prednja 2 MP kamera - integriran L1 GNSS prijemnik s podrškom za GPS, GLONASS i BeiDou konstelacije Terenski softver za rad s GNSS prijemnikom: - podrška za WMS izvore pozadinskih karata, IFC modele, DXF podloge - koordinatna geometrija - sinkronizacija projekata s oblakom/uredom - podrška za unos horizontalnih i vertikalnih osi, proširenja, prijelaznica i iskolčenje istih. - adapter za montažu na štap - torbica za nošenje - remen za rame - karbonski štap sa dvonošcem za GNSS primjenik i terensko računalo - Echosounder Sonar sa sondom za hidrografska mjerenja: - frekvencija: 33/200 kHz - širina snopa: min.8° - ping rate: do 6 Hz - brzina izlaznog podatka: do 2 Hz - točnost: +/-1cm/0.1% dubine - izlazni formati: NMEA, ASCII - dubinski doseg: od 0.3 m –do 200 m - punjiva baterija 12V - adapter za montažu sonde na plovilo - kompatibilno s opremom iz stavke br. 1 Terensko računalo: - terensko računalo sa zaslonom čitljivim na suncu dijagonale do 7“ - kapacitivni multitouch zaslon u 10 točaka - Gorilla Glass 3.0 - 800 nita - 64 bitni operativni sustav - minimalno četverojezgerni procesor - min. 8GB RAM - 128 GB eMMC memorije za pohranu - utor za SDXC kartice do 256 GB - dvije baterije s led indikatorom napunjenosti - baterije izmjenjive bez gašenja računala - radna temperature od -30 °C do 60 °C - IP standard IP68 - ugrađen 4G modem kompatibilan s 3G mrežama, Wi-Fi ac/n, Bluetooth 2.1 i Bluetooth 4.1 - USB 3.1 tip A, RS232 port - stražnja 8 MP kamera s automatskim fokusiranjem i bljeskalicom - prednja 2 MP kamera - integriran L1 GNSS prijemnik s podrškom za GPS, GLONASS i BeiDou konstelacije Terenski softver za rad s echosounderom: - podrška za WMS izvore pozadinskih karata, IFC modele, DXF podloge - koordinatna geometrija - sinkronizacija projekata s oblakom/uredom - podrška za echosounder uz mogućnost određivanja brzine zvuka u vodi - adapter za montažu na štap - torbica za nošenje - remen za rame - Obuka za rad korisnika za 5 djelatnika tvrtke |  | 1 1 1 |  |  |  |

ZA PONUDITELJA:

______________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe,

pečat tvrtke ponuditelja)