SUSTAV ZA NADZOR RADNIH STROJEVA – OPIS I TRAŽENE FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA

-Sustav za nadzor radnih strojeva treba uključivati softver i hardver (modeme) za nadzor 40 radnih strojeva

SOFTVER

Tehnički zahtjevi:

- Prijava i identifikacija osobe koja upravlja strojem putem ID baze i RFID kartice sa zvučnim podsjetnikom

- Integracija s drugim poslovnim sustavima u svrhu razmjene podataka i automatizacije procesa - API

- Mogućnost dodjele radnog stroja grupi/centru

- Praćenje i evidencija pozicije svakog radnog stroja u realnom vremenu

- Praćenje i evidencija brzine kretanja radnog stroja

- Praćenje i evidencija prekoračenja ograničenja brzine po stvarnim ograničenjima

- Praćenje i evidencija radnog vremena radnog stroja

- Praćenje i evidencija radnog vremena osobe koja upravlja strojem

- Praćenje i evidencija načina vožnje osobe koja upravlja strojem (grafički i brojčano)

- Praćenje potrošnje goriva u realnom vremenu

- Mogućnost definiranja neograničenog broja geozona

- Kontrola održavanja radnih strojeva: mogućnost samostalnog dodavanja pojedinih stavki, izračun troška radnog stroja po kilometru i po radnom satu, unos računa za gorivo za pojedinačni radni stroj i za cijelu flotu radnog stroja, servisni intervali, intervali tehničkih pregleda, grafički prikaz, vođenje evidencije osobe koja upravlja strojem, vođenje evidencije priključaka

- Evidencija rada dodatnih priključaka na radnom stroju

- Aplikacija za logističku distribuciju i komunikaciju sa osobama koje upravljaju radnim strojevima

- Planiranje dnevnih ruta i dostava na mobilne uređaja

- Rutanje pomoću Google mapa

- Mogućnost slanja dokumenata, fotografija, komentara

- Aplikacija za upravljanje radovima na građevinskim česticama

- Grafički prikaz rada senzora

- Taho grafički prikaz upravljanja strojevima

- Alati za mjerenje udaljenosti i površine područja

- Alati za pronalazak najbliže jedinice

- Alati za traženje adresa i izrade ruta

- Optimizacija ruta

- Alati za animaciju povijesti putovanja

- Mogućnost otvaranja neograničenog broja minimapa u sustavu

- Mogućnost pregleda lokacije pomoću Google street viewa

- Mogućnost samostalnog mijenjanja izgleda prikaza informacija unutar web aplikacije

- Posebna mobilna aplikacija za iOS i Android uređaje

- Mogućnost promjene kartografije – obvezne kartografije: Google mape, Bing mape, Here mape

- Neograničen broj korisnika sustava

- Neograničen broj izvještaja i obavijesti

- Mogućnost administratorskog pristupa

- Mogućnost samostalnog kreiranja korisnika

- Mogućnost pristupa web sustavu kao drugi korisnik

- Mogućnost samostalnog dijeljenja pozicije radnog stroja putem linka s ograničenim vremenskim trajanjem

- Uvoz/izvoz KML/KMZ podataka

- Izvoz svih podataka o osobama koje upravljaju strojevima

- Uvoz/izvoz svih podataka primljenih od jedinica

- Podržavanje različitih GPS uređaja za spajanje na server

- Mogućnost praćenja mobilnih uređaja (telefon, tablet)

- Otkrivanje lokacije GPS/LBS

- Evidencija putnika u radnim strojevima

- Grafički prikaz stanja radnog stroja DASHboard s prikazom stanja jedinica

- Online provjera VIN oznaka radnog stroja i unošenje parametara (nosivost, volumen)

- Trajna dostupnost svih navedenih informacija.

Izvještavanje:

- Samostalna mogućnost izrade i promjene raznih izvještaja po vlastitim željama i potrebama

- Izvještaj rada radnog stroja u mjestu

- Praćenje potrošnje goriva (potrošnja, točenje i nagli pad goriva, Izvještaj potrošnja po radnom stroju i osobi koja upravlja strojem)

- Mogućnost automatskog slanja podsjetnika, alarma i izvještaja na predefinirane e-mail adrese, SMS, online obavijesti, obavijest u mobilnoj aplikaciji, obavijest u drugim aplikacijama (Telegram)

- Mogućnost obilježavanja geozona i izvještaji vezan uz iste

- Praćenje prijeđenih km (prema GPS podacima i FMS podacima)

- Izvještaj vožnja vozilom bez prijave osobe koja upravlja vozilom

- Izvještaj generiranih alarma

- Izvoz svih izvještaja u pdf formatu ili Excel tablicama

Alarmiranje putem e-maila i na mobilni uređaj (SMS poruka):

- Ulazak ili izlazak radnog stroja iz definirane geozone

- Vožnja radnim strojem bez prijave osobe koja upravlja strojem

- Stajanje radnog stroja  duže od definiranog vremena (x minuta)

- Pad napona na akumulatoru

- Prekoračenje ograničenja brzine po stvarnim ograničenjima na dijelovima ceste

- Vremenska iskoristivost radnog stroja – vrijeme radnog stroja provedeno izvan definirane geozone unutar 24 sata