PRILOG III.- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

NARUČITELJ: Slonja d.o.o., Ivana Mažuranića 5, 31300 Beli Manastir

PREDMET NABAVE: Postrojenje za reciklažu komunalnog i građevinskog otpada.

Dostava stroja sa svim komponentama i edukacija kod Naručitelja, svi troškovi uključeni.

POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU KOMUNALNOG I GRAĐEVINSKOG OTPADA

| R. br. | Tražene karakteristike | Da / Ne (popunjava Ponuditelj) | Napomene Ponuditelja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAMOHODNA DROBILICA OTPADA |  |  |
|  | Novi stroj |  |  |
|  | Samohodni stroj na podvozju s hidraulično pokretanim gusjenicama |  |  |
|  | Konstrukcija stroja koja omogućuje utovar, istovar i prijevoz drobilice kamionom s uređajem za navlačenje roll-kontejnera |  |  |
|  | Diesel motor snage max. 150 kW |  |  |
|  | Par radnih osovina za usitnjavanje glomaznog otpada, otpadnog drva, zelenog otpada, plastike, automobilskih guma, lakih metala i sl., komplet s opremom za brzu i jednostavnu izmjenu radnih osovina |  |  |
|  | Mogućnost sinkroniziranog i asinkronog rada radnih rotora za usitnjavanje materijala |  |  |
|  | Par mehanički podesivih rešetki za podešavanje izlazne granulacije otpada |  |  |
|  | Maksimalna visina izlaza usitnjenog materijala na izlaznom transporteru minimalno 3400 mm |  |  |
|  | Volumen koša za prihvat materijala za obradu minimalno 2 m3 |  |  |
|  | Daljinsko upravljanje strojem |  |  |
|  | Sekcija za suzbijanje prašine – ovlaživanje materijala |  |  |
|  | Magnetni separator za izdvajanje magnetne frakcije |  |  |
|  | Sito za separaciju usitnjenog materijala na dvije frakcije, direktno na izlaznom transporteru |  |  |
|  | Transportna dužina stroja maksimalno 8000 mm |  |  |
|  | Transportna širina stroja maksimalno 2400 mm |  |  |
|  | Transportna visina stroja maksimalno 2850 mm |  |  |
|  | Masa stroja u radnom stanju maksimalno 15 tona |  |  |
|  | Potvrda proizvođača stroja da je ponuđač ovlašten za prodaju i servisiranje ponuđenog stroja na području RH, preslika dokumenta na hrvatskom ili engleskom jeziku |  |  |

ZA PONUDITELJA:

_______________________________________

(ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe)

MP

______________________________________

(potpis ovlaštene osobe)