Prilog III. – Tehnička specifikacija

Predmet nabave: Osciloskop

Naziv projekta: „Višenamjenski punjač TITAN“  sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza , Referentne oznake: KK.03.2.2.04 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Broj nabave: 02/2021

| Proizvođač: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip: |  |  |  |  |
| R.br. | Zahtjevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Referenca na stranicu iz dostavljenog kataloga ili druge teh.dokumentacije | Ispunjava naručitelj zadovoljava / nezadovoljava |
| 1. | OBILJEŽJA ANALIZE SIGNALA: |  |  |  |
| 1.1. | -mogućnosti mjerenja signala frekvencije: 200MHz ili više |  |  |  |
| 1.2 | -brzina uzorkovanja: 1GS/s |  |  |  |
| 1.3. | -frekventni odziv (-3db): ≤10Hz na BNC ulazu |  |  |  |
| 1.4. | -vrijeme odziva na BNC ulazu: ≤5ns |  |  |  |
| 1.5. | -mogućnosti automatskih mjerenja: Amplitude, Frekvencije,Period,“Rise Time“, „ Fall Time“, “Peak to Peak“, Duty, RMS ili više |  |  |  |
| 2. | OBILJEŽJA PRIKAZA SIGNALA: |  |  |  |
| 2.1. | HORIZONTALNI prikaz (minimalno): -dužina snimanja: 2M uzoraka jednokanalno 1M uzoraka dvokanalno -mjerni opseg TIME/DIV: 2ns/div – 2Ks/div -točnost brzine uzorkovanja i vremena odgode: ± 50 ppm u bilo kojem vremenskom intervalu od ≥1ms -opseg prikaza: 4ns/div - 8ns/div 20ns/div - 80μs/div 200μs/div - 2Ks/div |  |  |  |
| 2.2. | VERTIKALNI prikaz (minimalno): -A/D konverter: 8-bitna razlučivost, svaki kanal uzorkuje istovremeno -Naponski opseg: 2mV/div - 100V/div -Opseg prikaza: ±400V(100V/div-20V/div) ±50V(10V/div-5V/div) ±40V(2V/div-500mV/div) ±2V(200mV/div-50mV/div) ±400mV(20mV/div-2mV/div) |  |  |  |
| 2.3. | TRIGGER (minimalno): -DC osjetljivost na ulazu: CH1 (1 div DC do 10MHz) CH2 (1,5 div od 10 MHz do max.) -AC osjetljivost minimalno 10Hz -Opseg trigeriranja: CH1,CH2 (±8div od sredine ekrana) -Točnost trigeriranja ( za signale sa vremenskim usponima i propadima ≥20ns): CH1, CH2 (0,2 div × V/div unutar ± 4 divizije od središta zaslona) -Video trigger: CH1, CH2 (peak-to-peak amplitude od 2 divizije) -Formati signala: podržava NTSC, PAL i SECAM sustave raspon zadržavanja: 100ns – 10s -Trigger širine polja (pulse width trigger): mogućnost odabira raspona od 20ns-10s ili bolje -Slope trigger: vremenskog raspona od 20ns – 10s ili bolje -Alter trigger: CH1, CH2 (interni trigger: EDGE, PULSE WIDTH, VIDEO, SLOPE) -Brojač frekvencije trigera: rezolucija 6 znamenki, točnost ±30ppm ili bolje -Akvizicijski režimi: Normal, Peak detect, Average ili bolje |  |  |  |
| 3. | KARAKTERISTIKE ULAZNOG PRIKLJUČKA (minimalno): |  |  |  |
| 3.1. | -mogućnosti ulaznog spoja: AC, DC, GND -ulazna impedancija( pri DC spoju): 1Mohm±2% ;20pF±3pF -prigušenje sonde: 1X, 10X -podržani faktori prigušenja sonde: 1X, 10X, 100X, 1000X maksimalni ulazni napon: 300V RMS |  |  |  |
| 4. | DODATNE MOGUĆNOSTI: |  |  |  |
| 4.1. | -Generator valnog oblika: 1Hz(DC)~25MHz ili više -Mjerenje napona : do 600VAC/800VDC ili više -Mjerenje struje: do 10AAC/DC ili više -Mjerenje otpora: do 60MΩ ili više -Mjerenje kapaciteta: do 400uF ili više |  |  |  |
| 5. | MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA: |  |  |  |
| 5.1. | -spajanje na PC putem USB 2.0, WIFI/LAN ili više |  |  |  |
| 6. | OPĆE KARAKTERISTIKE UREĐAJA: |  |  |  |
| 6.1. | Dimenzije: 350x300x90mm ili manje Težina: 3kg ili manje Zaslon: 5 inch/13cm ili veći, rezolucije 640x480 ili veće Izvedba uređaja: Prijenosni Mogućnost ispisa valnog oblika u WORD, EXCEL, JPEG ili bolje Mogućnost snimanja i pregledavanja 1000 valnih oblika ili više Temperaturno područje rada 0°C-50°C ili bolje IP51 standard ili bolji |  |  |  |
| 7. | DODTATNA OPREMA: |  |  |  |
| 7.1. | Dvije sonde Punjač/adapter za napajanje USB kabel Dvije univerzalne naponske sonde BNC/BNC kabel |  |  |  |

Napomena: ponuditelj ispunjava samo one redove i kolone koje su označene bijelom bojom.