Prilog III. – Tehnička specifikacija

Predmet nabave: Univerzalni instrument sa strujnim kliještima

Naziv projekta: „Višenamjenski punjač TITAN“  sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza , Referentne oznake: KK.03.2.2.04 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Broj nabave: 01/2021

| Proizvođač: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip: |  |  |  |  |
| R.br. | Zahtjevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije | Referenca na stranicu iz dostavljenog kataloga ili druge teh.dokumentacije | Ispunjava naručitelj zadovoljava / nezadovoljava |
|  | Obilježja univerzalnog instrumenta |  |  |  |
| 1. | MJERNE KARAKTERISTIKE: |  |  |  |
| 1.1. | MJERENJE DC NAPONA sa minimalno: - mjerni opseg 0.1mV - 1000V - rezolucija 0.1mV - 1V - preciznost ±0.09% - ±0.2% |  |  |  |
| 1.2 | MJERENJE AC+DC TRMS NAPONA sa minimalno: - mjerni opseg 1mV - 1000V - frekvencijski opseg 50Hz -1kHz - rezolucija 0.001V - 1V - preciznost ±2% |  |  |  |
| 1.3. | MJERENJE DC STRUJE sa minimalno: - mjerni opseg 0.1uA - 10A - rezolucija 0.1uA - 0.01A - preciznost ±0.9% - ±1.5% |  |  |  |
| 1.4. | MJERENJE AC TRMS STRUJE sa minimalno: - mjerni opseg 0.1uA - 10A - rezolucija 0.1uA - 0.01A - frekvencijski opseg 50Hz - 1kHz - preciznost ±1.2% - ±1.5% |  |  |  |
| 1.5. | MJERENJE AC TRMS STRUJE SA STRUJNIM KLIJEŠTIMA sa minimalno: - mjerni opseg 30A - 3000A - rezolucija 0.01A - 1A - preciznost (pri frekvenciji 50Hz+60Hz) ±0.8% - preciznost (pri frekvenciji 61Hz+1kHz) ±2.4% |  |  |  |
| 1.6. | MJERENJE FREKVENCIJE (električni krugovi) sa minimalno: - mjerni opseg 40Hz - 10kHz - rezolucija 0.01Hz - 0.001kHz - preciznost ±0.5% |  |  |  |
| 1.7. | MJERENJE FREKVENCIJE (elektronički krugovi) sa minimalno: - mjerni opseg 0.01Hz - 10MHz - rezolucija 0.01Hz - 0.01MHz - preciznost ±0.09% |  |  |  |
| 1.8. | DUTY CYCLE minimalno: - mjerni opseg 0.1% - 99.9% - rezolucija 0.1% - preciznost ±1.2% |  |  |  |
| 1.9. | MJERENJE OTPORA I KONTINUITETA sa minimalno: - mjerni opseg 0.1ohm - 60Mohm - rezolucija 0.1ohm- 0.01Mohm - preciznost ±0.5% - ±2.5% |  |  |  |
| 1.10. | MJERENJE KAPACITETA sa minimalno: - mjerni opseg 0.01nF - 6000uF - rezolucija 0.01nF - 1uF - preciznost ±1.2% - ±2.5% |  |  |  |
| 1.11. | MJERENJE TEMPERATURE (sonda) sa minimalno: - mjerni opseg -40°C - 1000°C - rezolucija 0.1°C - 1°C - preciznost ±1.5% |  |  |  |
| 1.12. | MJERENJE TEMPERATURE (infracrvenom kamerom) sa minimalno: - UFPA detektor 80x80 pixela, 34um - spektralni opseg 8 - 14um - vidno polje (FOV)/leća 21° x 21°/7.5mm - temperaturna osjetljivost <0.1°C pri 30°C / 100mK - automatski fokus - minimalna žarišna udaljenost 0.5m - prikaz temperature u °C, °F, K - integrirana svjetiljka - 3 mjerna kursora - temperaturni opseg -20°C - 260°C preciznost ±3°C |  |  |  |
| 2. | KARAKTERISTIKE ZASLONA: |  |  |  |
| 2.1. | ZASLON sa minimalno: - LCD sa 4 znamenke - znakovni, decimalni i grafički prikaz - prikaz polariteta - frekvencija osvježavanja 3 puta/sek - TRMS konverzija |  |  |  |
| 3. | KARAKTERISTIKE MEMORIJE: |  |  |  |
| 3.1. | - interne memorije za 16 snimaka ili više - mogućnost snimanja do 10h ili više - mogućnost uzorkovanja svakih 1s-15min ili više - mogućnost korištenja microSD kartice |  |  |  |
| 4. | DODATNE MOGUĆNOSTI minimalno: |  |  |  |
| 4.1. | - laserski pokazivač - BLUETOOTH bežično povezivanje sa mobilnim uređajima - automatsko isključivanje sa mogućnošću podešavanja timera - punjiva baterija - format slika BMP - vodootpornost IP65 -sigurnosne norme IEC/EN61010- 1 -EMCIEC/EN61326-1 |  |  |  |
|  | STRUJNA KLIJEŠTA |  |  |  |
| 5. | MJERNE KARAKTERISTIKE: |  |  |  |
| 5.1. | MJERENJE AC TRMS STRUJE sa minimalno: - mjerni opseg 30A - 3000A - rezolucija 0.01A - 1A - preciznost ±3% - širina mjernog područja (F) 45 - 500Hz - maksimalno očitanje izvan mjernog opsega 33A - 3300A |  |  |  |
| 6. | KARAKTERISTIKE ZASLONA: |  |  |  |
| 6.1. | ZASLON sa minimalno: - LCD sa 4 znamenke - decimalna točka - prikaz simbola mjerne jedinice - pozadinsko osvjetljenje - frekvencija osvježavanja 4 puta/sek - TRMS konverzija |  |  |  |
| 7. | OSTALE SPECIFIKACIJE minimalno: - promjer čeljusti 110mm - automatsko isključenje - radna temperatura 0-50 °C - radna relativna vlažnost <80%RH - dvostruka izolacija - autonomija baterije do 200h - sigurnosne norme IEC/EN 61010-1, IEC/EN61010-2-032 |  |  |  |

Napomena: ponuditelj ispunjava samo one redove i kolone koje su označene bijelom bojom.