TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Naziv nabave: Nabava alata i naprava za proizvodnju Exd automatskog osigurača

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj

Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno

Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme,

- Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih

| 1. Redni broj | 2. Zahtjevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju (u slučaju odnogova NE u koloni 3, navesti što se nudi jednakovrijedno) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alati za proizvodnju Exd automatskog osigurača naziva „MCB“ (minimalno): |  |  |
| 1.1. | Alat za izradu kućišta MCB (minimalno): - Prema priloženom crtežu br. 21.00.00.01 koncipirati i izraditi alat za postupak direktnog prešanja sa jednim gnijezdom (gab. dimenzije izradka minimalno (ŠxVxD): (180mm x 112mm x 36mm) - Materijal izradka: poliester tip HUP 17/28 RB-GO-9500 ili jednakovrijedno - Alat opremiti potrebnim grijačim tijelima da površina kalupa bude maksimalno 165 ºC |  |  |
| 1.2. | Alat za izradu poklopca MCB (minimalno): - Prema priloženom crtežu br. 21.00.00.02 koncipirati i izraditi alat za postupak injekcijskog prešanja (brizganja) sa jednim gnijezdom (gab. dimenzije izradka minimalno (ŠxVxD): 139mm x17 mm x 30 mm) - Materijal izradka plastika ojačana staklenim vlaknima tip: Ultramid A3X2G5 ili jednakovrijedno - Kalupne ploče izraditi od mat.1.2343 minimalne tvrdoće 45HRC-a ili jednakovrijedno - Dovoljno ugraditi hladni uljevni sustav |  |  |
| 1.3. | Alat za izradu okretača MCB (minimalno): - Prema priloženom crtežu br. 21.00.00.10 koncipirati i izraditi alat za postupak injekcijskog prešanja (brizganja) sa jednim gnijezdom (gab. dimenzije izradka minimalno (ŠxVxD): 30mm x20 mm x 20 mm) - Materijal izradka plastika ojačana staklenim vlaknima tip: Ultramid A3X2G5 ili jednakovrijedno - Kalupne ploče izraditi od mat.1.2343 minimalne tvrdoće 45HRC-a ili jednakovrijedno - Dovoljno ugraditi hladni uljevni sustav |  |  |
| 1.4 | Alat za izradu zupčanika ravnog i zupčanika kružnog (minimalno): - Prema priloženim crtežima br. 21.00.00.05, te 21.00.00.07 koncipirati i izraditi alat za postupak injekcijskog prešanja (brizganja) sa dva gnjezda 1x1 (gab. dimenzije izradka minimalno (ŠxVxD): 28mm x 28 mm x 5mm) - Materijal izradka Hostaform POM ili jednakovrijedno - Kalupne ploče izraditi od mat.1.2343 minimalne tvrdoće 45HRC-a ili jednakovrijedno Dovoljno ugraditi hladni uljevni sustav |  |  |
| 1.5 | Alat za izradu umetka mehanizma i umetka stezaljke (minimalno): - Prema priloženim crtežima br. 21.00.00.04, te br. 21.00.00.03 koncipirati i izraditi alat za postupak injekcijskog prešanja (brizganja) sa tri gnijezda 2x gnijezdo za umetak stezaljke te 1x umetak mehanizma - Materijal izratka plastika ojačana staklenim vlaknima tip: Ultramid A3X2G5 ili jednakovrijedno - Kalupne ploče izraditi od mat.1.2343 minimalne tvrdoće 45HRC-a ili jednakovrijedno Dovoljno ugraditi hladni uljevni sustav |  |  |
| 1.6 | Alat za izradu blokade okretača, ojačanja ručice te poklopca stezaljke MCB (minimalno): - Prema priloženim crtežima br. 21.00.00.06, te br. 21.00.00.09, br 21.00.00.11 koncipirati i izraditi alat za postupak injekcijskog prešanja (brizganja) sa četiri gnijezda 2x gnijezdo za poklopac stezaljke, 1x gnijezdo ojačanje ručice te blokada okretača 1x gnijezdo - Materijal izradka plastika ojačana staklenim vlaknima tip: Ultramid A3X2G5 ili jednakovrijedno - Kalupne ploče izraditi od mat.1.2343 minimalne tvrdoće 45HRC-a ili jednakovrijedno Dovoljno ugraditi hladni uljevni sustav |  |  |

datum				        		M.P.				Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

_______________________________