Prilog 4 – Tehničke specifikacije

Broj projekta: KK.03.2.2.06.0084

Naziv nabave: Nabava CNC linije za obradu masiva za društvo Ancona Grupa d.o.o. u sklopu projekta „NUNC - inovativni namještaj za globalno tržište”

Zahtjevi definirani ovim tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Ponuditelj ispunjava stupce 3 i 4 tablica danih u nastavku dok ostatak sadržaja danih tablica nije dozvoljeno mijenjati ili korigirati. Stupac 3 „Ponuđeno (DA/NE)“ ponuditelji ispunjavaju na način da odgovore DA ili NE ovisno o ispunjenju traženih zahtjeva po pitanju tehničkih specifikacija te uz taj navod po potrebi upisuju i vrijednost/opis koju ponuđeno rješenje posjeduje u odnosu na pripadajući traženi minimalni zahtjev.

Napominjemo kako za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u Pozivu ili prilozima ovog Poziva, primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Na sve takve i slične primjere primjenjuje se načelo jednakovrijednosti te su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja.

Tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda

| Red br. | Tražene tehničke specifikacije stroja (minimalni zahtjevi) | Ponuđeno (DA/NE i vrijednost/opis) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CNC obradni centar |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
| 1 | CNC upravljani obradni centar s dvije Z osi za brzo izmjenično korištenje agregata bušenja i glavnog vretena |  |  |
| 2 | Dimenzije obratka: |  |  |
|  | - Dozvoljena duljina obratka - minimalno 4000 mm |  |  |
|  | - Dozvoljena širina obratka - minimalno 1700 mm |  |  |
|  | - Dozvoljena debljina obratka - minimalno 60 mm |  |  |
| 3 | Stroj je opremljen s minimalno dva radna područja |  |  |
| 4 | Brzine pozicioniranja: |  |  |
|  | - X-os = minimalno 30 m/min |  |  |
|  | - Y-os = mimalno 60 m/min |  |  |
|  | - Z-os = min. 25 m/min |  |  |
| 5 | Glavno vreteno za glodanje: |  |  |
|  | - Upravljanje u C-osi |  |  |
|  | - Sučelje alata HSK F63 ili jednakovrijedno |  |  |
|  | - Snaga glavnog agregata - minimalno 14 kW uz hlađenje tekućinom |  |  |
|  | - Dozvoljena težina alata - minimalno 5 kg |  |  |
|  | - Dozvoljena brzina alata - minimalno 20.000 okretaja/min |  |  |
|  | - Dozvoljeni promjer alata za glodanje - minimalno 180 mm |  |  |
| 6 | Izmjenjivač alata za jedinicu za glodanje s minimalno 20 pozicija |  |  |
| 7 | Jedinica za bušenje: |  |  |
|  | - Minimalno 12 vretena za bušenje |  |  |
|  | - Snaga motora - minimalno 2 kW |  |  |
|  | - Hod vretena – minimalno 50 mm |  |  |
|  | - Pila za urezivanje – minimalno 50 mm dubine |  |  |
| 8 | Pozicioniranje obradaka: |  |  |
|  | - Vakuum crpka minimalnog kapaciteta 120 m3/h |  |  |
|  | - Minimalno 4 nosača prihvata obratka |  |  |
|  | - Minimalno 8 vakuumskih prihvatnika obratka |  |  |
|  | - Optička pomoć u pozicioniranju prihvatnika i obratka |  |  |
| 9 | Transporter za iznos otpadaka obrade iz radnog područja |  |  |
| 10 | Upravljački program sa sljedećim mogućnostima: |  |  |
|  | - Uvoz CAD datoteka |  |  |
|  | - 3D prikazom obratka i obrade |  |  |
|  | - Upravljanje alatima i podacima o alatima |  |  |
|  | - Dimenzijski unosi kao apsolutne vrijednosti ili kao varijable |  |  |
| 11 | Ostali općeniti uvjeti: |  |  |
|  | - Dijagnostika kvara i servis preko interneta |  |  |
|  | - Sigurnosni sustavi sukladni s važećim propisima |  |  |
|  | - Potvrda sukladnosti (CE) ili jednakovrijedno |  |  |
|  | - Jamstveni rok na predmet nabave - minimalno 6 mjeseci od dana potpisa Zapisnika o primopredaji (ili jednako vrijednog dokumenta) |  |  |
|  | - Obuka djelatnika za rad na stroju |  |  |
|  | - Isporuka i montaža stroja u prostoru tvrtke |  |  |
| CNC formatna pila |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
| 1 | Duljina i širina reza: |  |  |
|  | - Dozvoljena duljina obradka - minimalno 3100 mm |  |  |
|  | - Dozvoljena širina obradka - minimalno 3100 mm |  |  |
|  | - Bočni pritiskivač s lijeve strane |  |  |
| 2 | Brzina pozicioniranja: |  |  |
|  | - Brzina pri povratu - minimalno 80 m/min |  |  |
|  | - Brzina pri pozicioniranju naprijed - minimalno 25 m/min |  |  |
|  | - Minimalno 5 prihvatnika materijala |  |  |
| 3 | Radni stolovi sa zračnim jastukom: |  |  |
|  | - Minimalan broj stolova – 3 komada |  |  |
|  | - Minimalna dužina stolova - 2000 mm |  |  |
| 4 | Pila za obradu: |  |  |
|  | - Minimalna snaga 10 kW |  |  |
|  | - Brzina pomaka - minimalno 120 m/min |  |  |
|  | - Dodatna pila za predrezivanje snage minimalno 1 kW koja ima mogućnost elektroničkog pozicioniranja |  |  |
|  | - Istak glavne kružne pile iznad stola - minimalno 75 mm |  |  |
| 5 | Upravljački program mora imati sljedeće funkcije: |  |  |
|  | - Rezanje izravnim unosom reznih mjera |  |  |
|  | - Određivanje optimalnih naloga |  |  |
|  | - Grafički pregled stroja i trenutne operacije |  |  |
|  | - Softver za optimiziranje |  |  |
|  | - Prikaz ukupne dužine rezanja glavne pile i predrezača s mogućnosti ispisa podataka |  |  |
| 6 | Stroj mora biti opremljen pisačem etiketa s mogućnošću ispisa teksta i grafike |  |  |
| 7 | Ostali općeniti uvjeti: |  |  |
|  | - Dijagnostika kvara i servis preko interneta |  |  |
|  | - Sigurnosni sustavi sukladni s važećim propisima |  |  |
|  | - Potvrda sukladnosti (CE) ili jednakovrijedno |  |  |
|  | - Jamstveni rok na predmet nabave - minimalno 6 mjeseci od dana potpisa Zapisnika o primopredaji (ili jednako vrijednog dokumenta) |  |  |
|  | - Obuka djelatnika za rad na stroju |  |  |
|  | - Isporuka i montaža stroja u prostoru tvrtke |  |  |
| Stroj za obradu rubova |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
| 1 | Dimenzije obratka: Dozvoljena debljina obratka - minimalno 55 mm |  |  |
| 2 | Materijal rubova: |  |  |
|  | - Materijal u rolama minimalne debljine 0,3 mm |  |  |
|  | - Letvica minimalne debljine 10,0 mm |  |  |
| 3 | Konstrukcija stroja: |  |  |
|  | - Dužina stroja – minimalno 8000 mm |  |  |
|  | - Transportni lanac s gumenom podlogom - minimalna širina 70 mm |  |  |
|  | - Minimalno 2 nosača obratka |  |  |
|  | - Brzina obrade – minimalno 18 m/min |  |  |
| 4 | Radni agregati - stroj mora biti opremljen minimalno slijedećim agregatima: |  |  |
|  | - Agregat za prskanje sredstva za odvajanje |  |  |
|  | - Agregat predglodanja |  |  |
|  | - Agregat za zagrijavanje ruba obradka |  |  |
|  | - Agregat za obljepljivanje s podešavanjem količine lijepila s mogućnošću upotrebe PU lijepila |  |  |
|  | - Agregat za grubo glodanje |  |  |
|  | - Agregat za prskanje kliznog sredstva |  |  |
|  | - Agregat za poravnavanje i profiliranje, automatsko podešavanje poravnavanja horizontalno i vertikalno podešavanje |  |  |
|  | - Agregat za odsjecanje viška materijala |  |  |
|  | - Agregat s profilnim noževima s horizontalnim i vertikalnim vođenjem |  |  |
|  | - Agregat za prskanje sredstva za čišćenje |  |  |
|  | - Agregat s ravnim noževima za skidanje ostatka ljepila |  |  |
|  | - Agregat za poliranje za čišćenje i poliranje nalijepljenih rubova |  |  |
| 5 | Upravljački program mora imati sljedeće funkcije: |  |  |
|  | - Grafički pregled stroja i trenutne operacije |  |  |
|  | - Unos baze alata |  |  |
| 6 | Transporter za povrat obratka do operatera: |  |  |
|  | - Dozvoljena dužina obratka za transport - minimalno 2400 mm |  |  |
|  | - Najmanja širina obratka - minimalno 800 mm |  |  |
| 7 | Ostali općeniti uvjeti: |  |  |
|  | - Dijagnostika kvara i servis preko interneta |  |  |
|  | - Sigurnosni sustavi sukladni s važećim propisima |  |  |
|  | - Potvrda sukladnosti (CE) ili jednako vrijedno |  |  |
|  | - Jamstveni rok na predmet nabave - minimalno 6 mjeseci od dana potpisa Zapisnika o primopredaji (ili jednako vrijednog dokumenta) |  |  |
|  | - Obuka djelatnika za rad na stroju |  |  |
|  | - Isporuka i montaža stroja u prostoru tvrtke |  |  |

U ______________, __/__/20__.

Za ponuditelja:

_______________________________

(ime, prezime i potpis predstavnika ponuditelja te pečat)