TEHNIČKA SPECIFIKACIJA / CNC STROJ ZA OBRADU

| Stavka | Tražene specifikacije |  | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvođač |  |  |  |
| 2. | Marka stroja i model: |  |  |  |
| 3. | Tehničke specifikacije stroja |  |  |  |
| 3.1. | Osnovne karakteristike stroja |  |  |  |
| 3.1.1. | Hodovi stroja | Minimalno u mm X/Y/Z: 750/400/500 |  |  |
| 3.1.2. | Broj okretaja pogonskog vretena | Minimalno 12000 okr/min |  |  |
| 3.1.3. | Snaga pogonskog vretena | Minimalno u kW 19 / Maksimalno u kW 25 |  |  |
| 3.1.4. | Konus vretena | ISO 40 ili jednakovrijedno |  |  |
| 3.1.5. | Izmjenjivač alata | Minimalno 25 mjesta |  |  |
| 3.1.6. | Programska memorija | Minimalno 750 MB |  |  |
| 3.1.7. | ETHERNET sučelje | Omogućen prijenos podataka s računala na stroj |  |  |
| 3.1.8. | Radni stol, dužina | Minimalna dužina u mm/ 900 mm |  |  |
| 3.1.9. | Radni stol, širina | Minimalna širina u mm/ 300 mm |  |  |
| 3.1.10. | Radni stol, nosivost | Minimalno, u kg / 600 kg |  |  |
| 3.1.11. | Mjerenje alata i obratka | Automatski sustav mjerenja alata i obratka |  |  |
| 3.1.12. | Transporter strugotine |  |  |  |
| 3.1.13. | Programabilna mlaznica za rashladnu tekućinu |  |  |  |
| 3.1.14. | Opcija narezivanja nereza bez kompenzacijskih glava |  |  |  |
| 3.1.15. | Rashladni sistem s rezervoarom zapremnine min. 200 litara |  |  |  |
| 3.1.16 | Priprema za mogućnost naknadne ugradnje opcije hlađnja kroz vreteno |  |  |  |
| 3.1.17. | Kartica 4. osi |  |  |  |
| 3.1.18 | Kartica 5. osi |  |  |  |
| 3.1.19 | Filter rashladnog sredstva |  |  |  |
| 3.1.20 | Softverska opcija druge NUL TOČKE stroja |  |  |  |
| 3.2.21 | Opcija HSM |  |  |  |
| 3.1.22 | DWO/TCPC softverske opcije, za upotrebu 4. i 5. osi / ili jednakovrijedan |  |  |  |
| 3.1.23 | Okretno/nagibni aparat, promjer plan ploče min. 100 mm |  |  |  |
| 4. | Svjetiljka u radnom prostoru stroja |  |  |  |
| 5. | Vrata sa sigurnosnim staklom |  |  |  |
| 6. | Osigurači/blokada otvaranja vrata kod automatskog rada stroja |  |  |  |
| 7. | Odaziv servisera unutar 12 h od pisane obavijesti |  |  |  |
| 8. | Rok isporuke max. 15 dana od potpisivanja ugovora |  |  |  |
| 9. | Jamstvo stroja | Trajanje jamstva minimalno 12 mjeseci |  |  |
| 10. | Osigurano skladište rezervnih dijelova stroja |  |  |  |
| 11. | Mogućnost sklapanja godišnjeg ugovora o održavanju stroja |  |  |  |
| 12. | Instalacija stroja kod naručitelja | Trajanje instalacije maksimalno 1 dan |  |  |

| Mjesto i datum : |  |
| --- | --- |

Za Ponuditelja:

_________________________________

(Čitko upisati  ime i prezime ovlaštene                              		   		( M. P. )

osobe gospodarskog subjekta)

________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)