TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Naziv nabave: Nabava CNC tokarilice s dodatnom opremom i alatima

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj

Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno

Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme,

- Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih

| 1. Redni broj | 2. Zahtjevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju (u slučaju odnogova NE u koloni 3, navesti što se nudi jednakovrijedno) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CNC tokarilica s dodatnom opremom i alatima (minimalno) |  |  |
| 1.1. | Stroj – CNC tokarilica (minimalno) - Promjer tokarenja je 340 mm ili više - Udaljenost između gl.vretena i suprotnog vretena 1.085 mm ili više - Hod po x-osi 260 mm ili više - Hod po z-osi 1010 mm ili više - Hod po Y-osi minimalno 115 (+70/-45) - Dimenzije stroja 3500 x 2050 x 2500 mm bez priključnih uređaja ili manje - Težina stroja minimalno 6850 kg - Dimenzija kod potpuno otvorenih vrata na stroju minimalno 1000 mm Glavno vreteno (minimalno): - Oblik glavnog vretena: Konus po standardu JIS A2-8 ili veći - Promjer prednjeg ležaja: minimalno D140 mm - Motor glavnog vretena minimalno 30/22 kW ili više (30 min. opterećenje) - Moment - Kratkotrajno 700 Nm ili više - Dugotrajno 512 Nm ili više - Broj okretaja 4200 rpm ili više - Prolaz kroz vreteno 91 mm ili više - Prolaz šipke 75 mm ili više - Kontrola C-osi 360/0,001 ili preciznije - Motor glavnog vretena integriran u glavno vreteno Suprotno vreteno (minimalno): - Oblik suprotnog vretena: ravan D140 mm ili više - Promjer prednjeg ležaja: minimalno D100 mm - Motor suprotnog vretena: minimalno 11/7.5 kW ili više (20 min. opterećenje) - Moment - Kratkotrajno 109 Nm ili više - Dugotrajno 75 Nm ili više - Broj okretaja 6000 rpm ili više - Prolaz kroz vreteno 62 mm ili više - Prolaz šipke 50 mm ili više - Kontrola C-osi 360/0,001 ili preciznije - Motor suprotnog vretena integriran u suprotno vreteno Dodatni alati (minimalno): Pogonjeni alat (minimalno): - Snaga pogonjenog alata 7.1/4.1 kW ili više (25 min/cont.) - Moment pogonjenog alata - Kratkotrajno 40.4 Nm ili više - Dugotrajno 23.4 Nm ili više - Broj okretaja pogonjenog alata 6000 rpm ili više - Revolver alata BMT60 ili jednakovrijedno - Rotacija revolvera – 0,1 s/ po alatnom mjestu ili bolje - Broj alatnih mjesta u revolveru 12 ili više - Broj alatnih mjesta za pogonjene alate u revolveru 12 ili više - Transporter strugotine - Box (lijevane vodilice) - Termostabilna konstrukcija stroja - Uređaj za mjerenje alata sa automatskim memoriranjem - Sustav za dijaloško programiranje na stroju - Hvatač komada - Pumpa visokog pritiska minimalno 70 bar-a - Dodavač materijala za šipkasti materijal - Maksimalna duljina: 3000 mm - Maksimalni promjer: D75 mm - Uređaj za filtraciju uljne maglice Alat za glavno vreteno (minimalno): - 10“ ili više hidraulična stezna glava - Povlačna cijev, hidraulični cilindar - 1 set mekih i 1 set tvrdih steznih čeljusti Alat za suprotno vreteno (minimalno): - 6“ ili više hidraulična stezna glava - Povlačna cijev - Hidraulični cilindar - 30 setova mekih i 1 set tvrdih steznih čeljusti Stezna glava za glavno vreteno (minimalno): - Sa čahurama; 61 čahura za fino stezanje komada sa rasponom stezanja minimalno 1 mm po čahuri - Brzi hodovi po osima: minimalno x: 25, z: 30, y: 12.5, w: 30 m/min - Brz hod c-osi: minimalno 200 min.-1 - Prečistač ulja |  |  |
| 1.2. | Obuka djelatnika (minimalno): - Obuka djelatnika: minimalno: 56 h |  |  |

datum				        		M.P.				Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

_______________________________