# PRILOG 1. Ponudbeni list

1. Naručitelj: Vinski Juraj alati, vl. Miljenko Vinski, Zagrebačka 94, 47000 Karlovac, Hrvatska

2. Predmet nabave: (molimo zaokružiti grupe koje nudite):

Grupa 1. CNC stroj za izradu i oštrenje alata i Edukacija zaposlenih za rad na CNC stroju za izradu i oštrenje alata

CNC stroj za izradu i oštrenje alata – 1 komplet

- 5- osni simultani CNC stroj (X os, Y os, Z os, A os, C os)

- Uključen mjerni sustav u svih 5 osi

- Motorvreteno s integriranim vodenim hlađenjem vretena i sa sljedećim specifikacijama:

  - Snaga u S1 režimu rada 10kW ili više

  - Gornja granica snage 45 kW ili više

  - Donja granica upravljivog broja okretaja: 1.500 okr/min ili manje

  - Gornja granica upravljivog broja okretaja: 10.000 okr/min ili više

- Radni hodovi:

  - X os– 400 mm ili više

  - Y os – 320 mm ili više

  - Z os – 250 mm ili više

- Uključena A-os za držanje i rotiranje alata koji se obrađuje

- Uključena rotirajuća C-os koja drži alat kojim se obrađuje:

  - Raspon rotacije 350° ili više

- Preciznost kontrolirane jedinice posmaka:

  - X os – 0,1 μm ili manje

  - Y os – 0,1 μm ili manje

  - Z os – 0,1 μm ili manje

  - A os – 0,0001° ili manje

  - C os – 0,0001° ili manje

- Mogućnost točnog izračuna vremena pojedinog procesa obrade alata

- Izrada i oštrenje alata u zatvorenoj kabini bez zagađenja okoline uz osiguranu zaštitu operatera

- Mogućnost izrade i oštrenja različitih vrsta alata od metala:

  - svrdla

  - profilnih alata

  - glodala

  - reznih alata

- Dimenzije alata koje stroj može obraditi:

  - Duljina alata 400 mm ili više

  - Promjer alata 350 mm ili više

- Automatsko podmazivanje svih vodilica i vretena stroja

- Prikaz statusa stroja u realnom vremenu pomoću svjetlosnog indikatora

- USB priključak za izmjenjivanje podataka sa strojem

- Mogućnost povezivanja stroja na računalnu mrežu poduzeća

- Dodirni zaslon u boji za upravljanje strojem dijagonale 15'' ili više

- Uključena jedinica za hlađenje elektro-ormara

- Uključena rasvjeta radnog prostora

- Integrirani utovarivač s hvataljkom za automatski utovar:

  - Dimenzije utovarne površine (palete) 300x300 mm ili više

  - Raspon nagiba hvataljke 150° ili više

  - Broj alata koji se mogu utovariti na paletu 30 ili više

  - Gornja granica promjera drške alata koji se može odložiti na paletu 17 mm ili više

  - Donja granica promjera drške alata koji se može odložiti na paletu 8 mm ili manje

Edukacija 10 djelatnika u trajanju od 98 sati za korištenje CNC stroja za izradu i oštrenje alata

Dobavljač potvrđuje da nudi predmet nabave navedenih tehničkih specifikacija (molimo zaokružiti):

DA   		 NE

Grupa 2. Softver za 3D modeliranje i Edukacija za softver za 3D modeliranje

Softver za 3D modeliranje – 2 komada

- CAD softverski alat za 3D modeliranje, izradu dijelova, sklopova i pripadajuće 2D dokumentacije

- Trajna licenca 3D softvera

- Moduli:

  - za izradu pojedinačnih dijelova

  - za rad s limovima

  - za izradu tehničke dokumentacije

  - za izradu čeličnih i zavarenih konstrukcija

  - za napredno modeliranje

  - za izradu alata i kalupa

  - za izradu sastavnica

- Uključeni predlošci gotovih elemenata poput vijaka i matica

- Mogućnost pretvorbe CAD podataka u različite formate

Edukacija 4 djelatnika u trajanju od 18 sati za korištenje softvera za 3D modeliranje

Dobavljač potvrđuje da nudi predmet nabave navedenih tehničkih specifikacija (molimo zaokružiti):

DA   		 NE

Svojim potpisom ovog dokumenta, Ponuditelj jamči da će pružiti predmet nabave u skladu s traženim tehničkim specifikacijama.

3. Ponuditelj:

- Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja:.....................................................

4. Opći podaci o Ponuditelju:

- Naziv Ponuditelja ................................................................................................

- Sjedište/adresa: ..................................................................................................

- OIB:......................................................................................................................

- Broj žiro-računa (IBAN): ............................................................................, otvoren kod banke:............................................

- Ponuditelj  je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):

DA          NE

- Adresa e-pošte: ..................................................................................................

- Kontakt osoba Ponuditelja: .................................................................................

- Broj telefona: ...............................................................................................................

5. Cijena ponude (molimo navedite cijene za one grupe koje nudite) :

Grupa 1. CNC stroj za izradu i oštrenje alata i Edukacija zaposlenih za rad na CNC stroju za izradu i oštrenje alata

Ukupna cijena ponude bez PDV-a: ............................................................... (brojkama)

Grupa 2. Softver za 3D modeliranje i Edukacija za softver za 3D modeliranje

Ukupna cijena ponude bez PDV-a: ............................................................... (brojkama)

6. Rok valjanosti ponude (minimalno 90 dana)...................................

7. Postojanje podizvoditelja ili zajednice ponuditelja (upisati DA ili NE):

........................................................................................................................................

U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena, spremni smo isporučiti robu i pružiti uslugu edukacije na način i prema uvjetima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda.

Datum: ............................................

Ponuditelj:

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

# PRILOG 2. Podaci o zajednici ponuditelja

1. Naručitelj: Vinski Juraj alati, vl. Miljenko Vinski, Zagrebačka 94, 47000 Karlovac, Hrvatska

2. Predmet nabave:

- Grupa 1. CNC stroj za izradu i oštrenje alata i Edukacija zaposlenih za rad na CNC stroju za izradu i oštrenje alata

- Grupa 2. Softver za 3D modeliranje i Edukacija za softver za 3D modeliranje

3. Opći podaci o članovima Zajednice ponuditelja:

Naziv člana Zajednice Ponuditelja: ............................................................................

- Sjedište / adresa: .................................................................................................

- OIB: .....................................................................................................................

- IBAN: .....................................................................................................................

- Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost:      DA       NE

- Adresa e-pošte: ..................................................................................................

- Kontakt osoba Ponuditelja: .................................................................................

- Broj telefona: ...............................................................................................................

- Iznos ponude koji ispunjava navedeni član: ...........................................................

- Dijelovi ponude koje ispunjava navedeni član (navesti prema natuknicama Tehničke specifikacije iz Poziva na dostavu ponuda, dodati redove po potrebi): .........................

Ponuditelj:

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

# PRILOG 3. Podaci o podizvoditeljima

1. Naručitelj: Vinski Juraj alati, vl. Miljenko Vinski, Zagrebačka 94, 47000 Karlovac, Hrvatska

2. Predmet nabave:

- Grupa 1. CNC stroj za izradu i oštrenje alata i Edukacija zaposlenih za rad na CNC stroju za izradu i oštrenje alata

- Grupa 2. Softver za 3D modeliranje i Edukacija za softver za 3D modeliranje

3. Podaci o podizvoditelju

- Naziv podizvoditelja ............................................................................................

- Sjedište: ..............................................................................................................

- OIB: ......................................................................................................................

- IBAN: .....................................................................................

- Iznos ponude koji se daje u podugovor: ...............................................................

- Dijelovi ponude koje ispunjava navedeni podizvoditelj (navesti prema natuknicama Tehničke specifikacije iz Poziva na dostavu ponuda, dodati redove po potrebi): ...........................

Ponuditelj:

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

# PRILOG 4. Izjava o nekažnjavanju, ispunjavanju obveza po osnovi isplata plaća zaposlenika i plaćanja doprinosa te istinitosti informacija

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB:______________________________________

Odgovorna osoba:

Naziv: ____________________________________

OIB: _______________________________________

- Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da kao ponuditelj ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta) nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara.

- Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da ispunjavamo obveze po osnovi isplata plaća zaposlenicima te obveze po osnovi plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te drugih obveznih doprinosa), u skladu s propisima države u kojoj smo osnovani, odnosno države u kojoj imamo poslovni nastan.

- Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da niti odgovorna osoba gospodarskog subjekta osobno niti gospodarski subjekt nismo lažno izjavljivali, predstavili ili pružili neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne, a vezano za ovaj postupak nabave.

U _______________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

# PRILOG 5. Izjava o plaćanju poreza

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: ______________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da:

- ispunjavamo obvezu plaćanja poreza u skladu s propisima države u kojoj smo osnovani, odnosno države u kojoj imamo poslovni nastan, osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza te ako iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 HRK.

U _______________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

# PRILOG 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB:______________________________________

Odgovorna osoba:

Naziv: ____________________________________

OIB: _______________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da niti odgovorne osobe gospodarskog subjekta niti vlasnici gospodarskog subjekta niti gospodarski subjekt nismo u sukobu interesa s Naručiteljem, s njegovim vlasnicima, s njegovim članovima upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela, članovima stručnog povjerenstva za nabavu te s osobama koje su uključene u provedbu ovog postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka kod Naručitelja ili pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime Naručitelja.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da nismo u sukobu interesa po točki 1.2. Poziva na dostavu ponuda, kao niti po Prilogu 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (referentni broj poziva KK.11.1.1.01).

U _______________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

# PRILOG 7. Izjava o kvalificiranosti osobe za postavljanje i instalaciju predmeta nabave

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB:______________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da imamo na raspolaganju minimalno jednu osobu koja će obavljati postavljanje i instalaciju (molimo zaokružite ovisno o predmetu nabave koji nudite):

- Grupa 1. CNC stroj za izradu i oštrenje alata

- Grupa 2. Softver za 3D modeliranje

a koja ima strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo potrebno za navedeno postavljanje i instalaciju.

U _______________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

# PRILOG 8. Izjava o kvalificiranosti osobe za provođenje edukacije

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: ______________________________________

Odgovorna osoba:

Naziv: ____________________________________

OIB: _______________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da imamo na raspolaganju minimalno jednu osobu koja će obavljati uslugu edukacije za korištenje (molimo zaokružite ovisno o predmetu nabave koji nudite):

- Grupa 1. CNC stroj za izradu i oštrenje alata

- Grupa 2. Softver za 3D modeliranje

a koja ima strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo potrebno za obavljanje navedene edukacije.

U _________________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

S1 režim rada označava da stroj može cijelo vrijeme koristiti navedenu snagu.

Preciznost je bolja što je vrijednost manja