PRILOG 1. Ponudbeni list

1. Naručitelj: Printera Grupa d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 14A, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

2. Predmet nabave:

Digitalna tiskarska linija i Edukacija za korištenje digitalne tiskarske linije

Digitalna tiskarska linija

- Digitalna tiskarska linija sastoji se od 2 stroja: osmerobojnog tiskarskog stroja i četverobojnog tiskarskog stroja

- Osmerobojni tiskarski stroj

  - Tehnika ispisa: offset tisak

  - Automatska promjena okretača papira iz jednostranog u obostrani način tiska i obrnuto

  - Gornja granica formata arka za ispis:

    - Širina 600 mm ili više

    - Duljina 900 mm ili više

  - Donja granica formata arka za ispis:

    - Širina 450 mm ili manje

    - Duljina 650 mm ili manje

  - Mogućnost automatskog podešavanja formata papira

  - Brzina ispisa 13.000 araka/h ili više

  - Debljina arka za tiskanje

    - Gornja granica debljine arka za tiskanje 0,20 mm ili više

    - Donja granica debljine arka za tiskanje 0,10 mm ili manje

  - Mogućnost podešavanja stroja ovisno o debljini tiskovnog materijala

  - Visina kupa araka na ulagaču 1.200 mm ili više

  - Visina kupa araka na izlagaču 1.200 mm ili više

  - Uključen raspršivač zraka na izlagaču za obradu ispisanog materijala

  - Mogućnost ispisa probnog otiska

  - Mogućnost kontrole kvalitete boje probnog otiska i usporedbe s dizajniranim sadržajem

  - Mogućnost automatskog podešavanja količine boje ovisno o kontroli kvalitete probnog otiska

  - Uključena jedinica za lakiranje

  - Automatsko podešavanje stroja sukladno traženim parametrima tiskovnog materijala

  - Kontrola ulaganja kupa araka iz ulagača s beskontaktnim senzorom

  - Mogućnost povezivanja stroja s ostalim strojevima u proizvodnji

  - Mogućnost povezivanja stroja na postojeći ERP sustav poduzeća

  - Mogućnost namještanja više poslova za redom s prikazom rasporeda vremena kada će biti potrebna manualna asistencija operatera

  - Automatsko pranje:

    - guma cilindra

    - tiskovnih cilindara

    - valjaka za nanos boje

- Četverobojni tiskarski stroj

  - Tehnika ispisa: LED offset tisak

  - Gornja granica formata arka za ispis:

    - Širina 650 mm ili više

    - Duljina 950 mm ili više

  - Donja granica formata arka za ispis:

    - Širina 450 mm ili manje

    - Duljina 650 mm ili manje

  - Brzina ispisa 14.000 araka/h ili više

  - Debljina arka za tiskanje

    - Gornja granica debljine arka za tiskanje 0,5 mm ili više

    - Donja granica debljine arka za tiskanje 0,10 mm ili manje

  - Visina kupa araka na ulagaču 1.000 mm ili više

  - Visina kupa araka na izlagaču 1.000 mm ili više

  - Automatsko podešavanje stroja sukladno traženim parametrima tiskovnog materijala

  - Kontrola ulaganja kupa araka iz ulagača s beskontaktnim senzorom

  - Mogućnost povezivanja stroja s ostalim strojevima u proizvodnji

  - Mogućnost povezivanja stroja na postojeći ERP sustav poduzeća

  - Mogućnost namještanja više poslova za redom s prikazom rasporeda vremena kada će biti potrebna manualna asistencija operatera

  - Automatsko pranje:

    - guma cilindra

    - tiskovnih cilindara

    - valjaka za nanos boje

Edukacija 12 djelatnika u trajanju od 98 sati za korištenje digitalne tiskarske linije.

Dobavljač potvrđuje da nudi predmet nabave navedenih tehničkih specifikacija (molimo zaokružiti):

DA   		 NE

Svojim potpisom ovog dokumenta, Ponuditelj jamči da će pružiti predmet nabave u skladu s traženim tehničkim specifikacijama.

3. Ponuditelj:

- Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja:.....................................................

4. Opći podaci o Ponuditelju:

- Naziv Ponuditelja ................................................................................................

- Sjedište/adresa: ..................................................................................................

- OIB:......................................................................................................................

- Broj žiro-računa (IBAN): ............................................................................, otvoren kod banke:............................................

- Ponuditelj  je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):

DA          NE

- Adresa e-pošte: ..................................................................................................

- Kontakt osoba Ponuditelja: .................................................................................

- Broj telefona: ...............................................................................................................

5. Cijena ponude:

Digitalna tiskarska linija i Edukacija za korištenje digitalne tiskarske linije

Ukupna cijena ponude bez PDV-a: ............................................................... (brojkama)

6. Jamstveni rok: ....................................

7. Rok valjanosti ponude (minimalno 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda – navesti u danima) ...................................

8. Postojanje podizvoditelja ili zajednice ponuditelja (upisati DA ili NE):

........................................................................................................................................

U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena, spremni smo isporučiti robu i pružiti uslugu edukacije na način i prema uvjetima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda.

Datum: ............................................

Ponuditelj:

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 2. Podaci o zajednici ponuditelja

1. Naručitelj: Printera Grupa d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 14A, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

2. Predmet nabave:

- Digitalna tiskarska linija i Edukacija za korištenje digitalne tiskarske linije

3. Opći podaci o članovima Zajednice ponuditelja:

Naziv člana Zajednice Ponuditelja: ............................................................................

- sjedište / adresa: .................................................................................................

- OIB: .....................................................................................................................

- IBAN: .....................................................................................................................

- Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost:      DA       NE

- Adresa e-pošte: ..................................................................................................

- Kontakt osoba Ponuditelja: .................................................................................

- Broj telefona: ...............................................................................................................

- Iznos ponude koji ispunjava navedeni član: ...........................................................

- Dijelovi ponude koje ispunjava navedeni član (navesti prema natuknicama Tehničke specifikacije iz Poziva na dostavu ponuda, dodati redove po potrebi): .........................

Ponuditelj:

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 3. Podaci o podizvoditeljima

1. Naručitelj: Printera Grupa d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 14A, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska

2. Predmet nabave:

- Digitalna tiskarska linija i Edukacija za korištenje digitalne tiskarske linije

3. Podaci o podizvoditelju

- Naziv podizvoditelja ............................................................................................

- Sjedište: ..............................................................................................................

- OIB: ......................................................................................................................

- IBAN: .....................................................................................

- Iznos ponude koji se daje u podugovor: ...............................................................

- Dijelovi ponude koje ispunjava navedeni podizvoditelj (navesti prema natuknicama Tehničke specifikacije iz Poziva na dostavu ponuda, dodati redove po potrebi): ...........................

Ponuditelj:

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 4. Izjava o nekažnjavanju, ispunjavanju obveza po osnovi isplata plaća zaposlenika i plaćanja doprinosa te istinitosti informacija

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB:______________________________________

Odgovorna osoba:

Naziv: ____________________________________

OIB: _______________________________________

- Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da kao ponuditelj ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta) nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara.

- Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da ispunjavamo obveze po osnovi isplata plaća zaposlenicima te obveze po osnovi plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te drugih obveznih doprinosa), u skladu s propisima države u kojoj smo osnovani, odnosno države u kojoj imamo poslovni nastan.

- Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da niti odgovorna osoba gospodarskog subjekta osobno niti gospodarski subjekt nismo lažno izjavljivali, predstavili ili pružili neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne, a vezano za ovaj postupak nabave.

U _______________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 5. Izjava o plaćanju poreza

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: ______________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da:

- ispunjavamo obvezu plaćanja poreza u skladu s propisima države u kojoj smo osnovani, odnosno države u kojoj imamo poslovni nastan, osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza te ako iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna.

U _______________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 6. Izjava o kvalificiranosti osobe za postavljanje i instalaciju predmeta nabave

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB:______________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da imamo na raspolaganju minimalno jednu osobu koja će obavljati postavljanje i instalaciju Digitalne tiskarske linije, a koja ima strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo potrebno za navedeno postavljanje i instalaciju.

U _______________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 7. Izjava o kvalificiranosti osobe za provođenje edukacije

Gospodarski subjekt:

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB: ______________________________________

Odgovorna osoba:

Naziv: ____________________________________

OIB: _______________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da imamo na raspolaganju minimalno jednu osobu koja će obavljati uslugu edukacije za korištenje Digitalne tiskarske linije, a koja ima strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo potrebno za obavljanje navedene edukacije.

U _________________, dana _______________

_________________________

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

Jamstveni rok navodi se u mjesecima