Prilog 4 – Tehničke specifikacije – Grupa 1

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.2.06.0085

Naziv nabave:   Nabava opreme za inoviranje procesa organizacije poslovanja Modul d.o.o. u sklopu projekta „Komercijalizacija modularnog namještaja kroz održivu proizvodnju budućnosti”

Zahtjevi definirani ovim tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Ponuditelj ispunjava stupce 3 i 4 tablica danih u nastavku dok ostatak sadržaja danih tablica nije dozvoljeno mijenjati ili korigirati. Stupac 3 „Ponuđeno (DA/NE)“ ponuditelji ispunjavaju na način da odgovore DA ili NE ovisno o ispunjenju traženih zahtjeva po pitanju tehničkih specifikacija te uz taj navod po potrebi upisuju i vrijednost/opis koju ponuđeno rješenje posjeduje u odnosu na pripadajući traženi minimalni zahtjev.

Napominjemo kako za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u Pozivu ili prilozima ovog Poziva, primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Na sve takve i slične primjere primjenjuje se načelo jednakovrijednosti te su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja.

Tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda

| Red br. | Tražene tehničke specifikacije stroja (minimalni zahtjevi) | Ponuđeno (DA/NE i vrijednost/opis) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CNC stroj za obradu podkonstrukcija namještaja |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
| 1 | Pomak po radnim osima |  |  |
|  | - X - minimalno 3000 mm |  |  |
|  | - Y - minimalno 2100 mm |  |  |
|  | - Z - minimalno 700 mm |  |  |
|  | - C - minimalno ± 360 ° |  |  |
|  | - A - neograničeno |  |  |
| 2 | Radna glava |  |  |
|  | - 4 vretena s 2 elektro motora - minimalno 7,5 kW |  |  |
| 3 | Radni stolovi |  |  |
|  | - Dva radna stola |  |  |
|  | - Dimenzije radnih stolova – minimalno 1000 mm X 800 mm |  |  |
|  | - Minimalno 3 + 3 pneumatska stezna cilindra |  |  |
|  | - Vakuum pumpa nominalnog kapaciteta minimalno 150 m3/h |  |  |
| 4 | Upravljanje strojem |  |  |
|  | - UPS jedinica |  |  |
|  | - Mogućnost simulacije putanje alata |  |  |
|  | - Funkcija izbjegavanja kolizije dijelova stroja |  |  |
|  | - Mogućnost vizualizacije simulacije obrade |  |  |
|  | - Električna razdjelnica zaštićena od prašine i opremljena klima uređajem |  |  |
| 5 | Zaštita stroja |  |  |
|  | - CE Direktiva - Stroj u skladu s važećom Direktivom CE o sigurnosti ili jednakovrijedno |  |  |
|  | - Uključuje vanjsku zaštitu stroja s minimalno 1 vratima za pristup i prednji štit kako bi zaštitili operatora. |  |  |

U ______________, __/__/20__.

Za ponuditelja:

_______________________________

(ime, prezime i potpis predstavnika ponuditelja te pečat)