| Radni stroj - AUTOBETON PUMPA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehnička specifikacija - Radni stroj |  |  |  |
| Model / tip proizvoda: Autobeton pumpa, 1 komad |  |  |  |
| R.br. |  | ZAHTJEV ISPUNJEN |  |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Novo, nekorišteno |  |  |
| 2. | Kapacitet pumpanja - min. 160 m3/h |  |  |
| 3. | Doseg krana/grane u visinu min. 37 m |  |  |
| 4. | Doseg krana/grane u daljinu min. 32 m |  |  |
| 5. | Doseg krana/grane u dubinu min. 25 m |  |  |
| 6. | Kut zakretanja krana/grane 365 |  |  |
| 7. | Visina otvaranja krana min. 7 m |  |  |
| 8. | Broj ruku krana – min. 5 |  |  |
| 9. | Spremnik vode min. 700 l |  |  |
| 10. | Vrsta otvaranja grane: RZ-otvaranje |  |  |
| 11. | Bočna zaštita od podlijtanja lijevo i desno |  |  |
| 12. | Zaustavljanje betoniranja kod praznog hoda |  |  |
| 13. | Usipni koš sa miješalicom |  |  |
| 14. | C-priključak za punjenje spremnika vodom |  |  |
| 15. | Satelitsko daljinsko upravljanje sa sustavom otkrivanja pogreške |  |  |
| 16. | Autosirena na prekidač na usipnom košu |  |  |
| 17. | Visoko tlačna pumpa za vodu od 100 bara sa zaštitom od "praznog hoda" i 10 m crijeva sa mlaznicom |  |  |
| 18. | Sigurnosno isključivanje miješalice u usipnom košu |  |  |
| 19. | Pumpa za ispiranje min 160l/min, 25 bar |  |  |
| 20. | Centralno podmazivanje usipnog koša sa pokazivačem |  |  |
| 21. | Dvoslojni cjevovod isporuke betona |  |  |
| 22. | Stražnja zaštita od podlijetanja sa rasvjetom i mogućnosti sklapanja |  |  |
| 23. | Vibrator na usipnom lijevku sa daljinskim upravljanjem |  |  |
| 24. | Dodatni odašiljač daljinskog upravljanja sa 40 m kabela |  |  |
| 25. | Diesel motor min. 290 kW i min. 1900 Nm, Euro VI |  |  |
| 26. | Zapremina motora min. 10.6 litara, max. 10,8 litara |  |  |
| 27. | Pojačana dekompresijska kočnica |  |  |
| 28. | Ukupna bruto masa min. 26.000 kg, max. 28.000 kg |  |  |
| 29. | Pogon 6x4 |  |  |
| 30. | Prednja osovina min. Nosivosti 8 tona |  |  |
| 31. | Prednja osovina sa ravnom izvedbom |  |  |
| 32. | Stražnja osovina planetarna, nosivost min. 13,4 tone |  |  |
| 33. | Stražnji gibnjevi nosivosti min. 2x13 tona |  |  |
| 34. | Dnevna kabina sa niskim krovom |  |  |
| 35. | Klima uređaj |  |  |
| 36. | Dva sjedala |  |  |
| 37. | Rok isporuke max. 30 dana od potpisa Ugovora |  |  |

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

Pečat i potpis: