NABAVA OPREME ZA OPREMANJE RADIONICE

Evidencijski broj nabave: 4

Tehničke specifikacije GRUPA 1 Komplet manjih komada opreme i specijaliziranog alata za radionicu

| 1BUŠILICA ELEKTRIČNA | KOM 3 |
| --- | --- |
| * Bušenje u: drvu do 40mm, čeliku do 13mm * Broj okretaja: 0-1.000/0-3.100min * Snaga: min. 850W * Brzostezna glava 1,5-13 (1/2"-20UNF) * Težina: max. 2,6kg * Broj okretaja pri opterečenju 640/1.800/min * Okretni moment : 36Nm * Isporuka u kartonu * Kabel 4 m * Isporučuje se sa bočnom ručkom, steznom glavom * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača * SVRDLA ZA METAL GARNITURA * 25 komada * od fi 1 mm do 13 mm x 0,5 mm * u plastičnoj kutiji * DIN 338 ili jednakovrijedno, type N, 135⁰ * brušena verzija * pogodno za bušenje čelika, lijevanog čelika, legiranog i nelegiranog, sivog lijeva, kovanog lijeva, nikl srebra, grafita, obojenih metala i plastike * SVRDLA ZA DRVO GARNITURA * 8 komada; 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm * od fi 3 mm do 10 mm * u plastičnoj kutiji * izrađena od visokokvalitetnog krom-vanadij-čelika * kaljena * za uporabu u tvrdom i mekom drvu, šperploči, iverici |  |
| 2 BRUSILICA 18V AKU fi 125 SA 2 BATERIJE I PUNJAČEM | KOM 1 |
| * promjer brusne ploče: 125mm * napon akumulatora: 18 V * bez četkica * broj okretaja: min. 9.000/rpm * prihvat alata: M14 * težina: max. 2,4 kg (bez baterijom) * S-automatik sigurnosna spojka * sigurnosno isključivanje, smanjuje povratni udar ako se disk neočekivano zaustavi, radi sigurnosti korisnika * zaštita od ponovnog pokretanja * 2 x baterije 5,5 Ah Li-HD * mogućnost okretanja baterije radi boljeg pristupa na teško dostupnim mjestima * opseg isporuke: bočna ručka, filter za zaštitu od prašine,matica za brzo zaključavanje (Quick matica), unutarnjapotporna prirubnica * isporučuje se u kutiji * mogućnost kombinacije sa svim 18V baterijama i punjačima robnih marki CAS (www.cordless-alliance-system.com) * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača |  |
| 3ČEKIĆ BUŠEĆI SDS-MAX PRIHVAT | KOM 1 |
| * Bušenje u: betonu sa svrdlom do min. 40mm, betonu sa krunom do min.105mm * Broj okretaja: 0-500/min * Snaga: min. 1.150W * Prihvat alata: SDS-max * Max. broj udaraca: 2.900/min * Snaga pojedinog udarca: min. 8,7 J * Težina: max. 8,3kg * VTC punovalna elektronika * Kombinirani čekić s dvije funkcije: bušenje i dlijetanje s čekićem * Meki start * Automatska sigurnosna spojka, mehaničko odvajanje pogona za siguran rad ako se bušilica neočekivano zaustavi * Zaštita od ponovnog pokretanja: sprečava nenamjerno pokretanje nakon prekida napajanja * Zaštita od preopterećenja: Štiti motor od pregrijavanja: * U setu dolazi: dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, mast, transportni kofer * Bez četkica * Kabel 6 m * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača * SVRDLA SDS-MAX 4 noža GARNITURA 17 DIJELOVA * Dimenzije: fi x radna dužina/ukupna dužina 12x400/540 14x400/540 15x400/540 16x400/540 18x400/540 20x400/520 22x400/520 24x400/520 25x400/520 28x400/520 30x400/520 32x450/520 35x450/570 38x400/520 40x450/570 45x450/520 52x450/570 |  |
| 4 BUŠILICA ODVIJAČ UDARNA 18V AKU 2 BATERIJE + PUNJAČ | KOM 3 |
| * Napon akumulatora 18 V * Maksimalni moment - mekan min.65 Nm * Pulsni moment min.65 Nm * Maksimalni okretni moment, tvrd 110 Nm * Bušenje u čelik fi 13 mm * Bušenje u mekog drveta fi 50 mm * Brzina praznog hoda 0 - 500/0 –1.700 o / min * Maksimalna brzina udara: 32.300 udaraca u minuti * Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm * Težina (uključujući bateriju) max. 2,1 kg * 2 x baterije 4,0 Ah Li-ion * punjač 12 – 36 V * mogućnost kombinacije sa svim 18V baterijama i punjačima robnih marki CAS (www.cordless-alliance-system.com) * Način "impulsa" koji se može odabrati za uklanjanje tvrdoglavih vijaka i za točkasto bušenje na glatkim površinama * Elektroničko sigurnosno isključivanje: nema povratnog udarca ako se svrdlo neočekivano zaustavi - radi visoke sigurnosti korisnika * Integrirano LED radno svjetlo s funkcijom noćnog svjetla za optimalnu svjetlinu u radnom području * Opseg isporuke: stezna glava bez ključa, kofer, bočna ručka, kuka za remen i futrola za bit * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača |  |
| 5 ČEKIĆ BUŠEĆI AKU SDS-PLUS | KOM 1 |
| * Napon akumulatora 18 V * Bušenje u: betonu min. do 32mm, drvu min, do 30mm, čeliku min. do 13mm * Broj okretaja: min. 0-1.100/min * Broj udaraca: min. 0-4.500/min * Snaga pojedinog udarca min. 3,1J * Prihvat alata: SDS-plus * Glava za cilindrična svrdla * Težina: max.5,1kg (bez baterije), max. 3,8 kg (sa baterijom) * 4 x baterije 5,5 Ah LiHD * punjač 12 – 36 V * mogućnost kombinacije sa svim 18V baterijama i punjačima robnih marki CAS (www.cordless-alliance-system.com) * Kombinirani čekić s 3 funkcije: bušenje čekićem, bušenje i dlijetanje * Ergonomski oblik kućišta za klesanje bez bočne ručke * Quick: brza stezna glava bez alata za rad sa SDS-plus i svrdlima s ravnom drškom * S-automatska sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona za siguran rad ako se bušilica neočekivano zaustavi * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača * SVRDLA SDS-PLUS GARNITURA * od 5 do 12 mm * Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, L = 110/160 mm * najveća brzina bušenja zahvaljujućismanjenju trenja i poboljšanom prijenosu udara zahvaljujući posebnoj geometriji rezanja na glavi za bušenje u obliku dlijeta. * stabilna i izdržljiva točka centriranja za precizno točkasto bušenje * sa svojom spiralnom geometrijom s ponovno ugrađenom jezgrom, osigurava brzo isporučivanje prašine izbušotine i maksimalnu otpornost na lom * za uporabu u betonu, zidanju, prirodnom kamenu, granitu * u metalnoj kutiji |  |
| 6 BRUSILICA KUTNA 125 mm 1700 W | KOM 3 |
| * Snaga: 1.700W * Promjer brusne ploče: 125mm * Broj okretaja: 11.000/min * Prihvat alata: M14 * Težina: max. 2,7kg * Štitnik, bočna ručka * Okretni moment: 3,7Nm * Kabel 4 m * maratonski motor s patentiranom zaštitom od prašine, do 20% većim kapacitetom preopterećenja i 50% većim okretnim momentom * (TC) punovalna elektronika: brzi napredak rada pomoću konstantne brzine pod opterećenjem * Brza zamjena diska bez alata, pritiskom na gumb s M-Quick-sustavom * Podesivi štitnik bez alata; otporan na uvijanje * Bočna ručka s niskim vibracijama VibraTech (MVT) * Najbolji sustav protiv vibracija: integrirani automatski balans za do 50% manje vibracija šake, duži vijek trajanja stroja i do dvostruko vijek trajanja brusnih ploča * Prekidač po cijeloj dužini ručke: siguran za rad zahvaljujući ergonomski integriranoj neklizajućojsklopci * Najbrži kočioni sustav za najveću sigurnost korisnika: mehanička disk kočnica zaustavlja disk unutar 2 sekunde nakon isključivanja, čak i u slučaju nestanka struje * S-automatsko mehaničko sigurnosno kvačilo: minimizira povratni udar na najnižu razinu kada se disk neočekivano zaglavi-za maksimalnu sigurnost korisnika i brz napredak * Elektronička zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja * Elektronički meki start za glatko pokretanje * Ponovno pokrenite zaštitu nakon prekida napajanja * Kućište mjenjača može se odvrnuti, rotirati u koracima od 90 ° i ponovno montirati za rad lijevom rukom ili rezanje * Automatsko zaustavljanje ugljičnih četkica za zaštitu motora * Čelični prsten za smještaj karabina štiti kutnu brusilicu od pada pri radu na velikim visinama * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača |  |
| 7 KOMPRESOR KLIPNI 90 LIT, 2,2 Kw | KOM 1 |
| * rezervoar min.90 lit. * pumpa MK103 -2 cil.-1 st. * usisna dobava min.365 l/min.izlaz cca 280 l/min. * max.tlak 10 bara - 220 V/3KS * snaga min. 2,2kW * bučnost max.95 dB(A) * dimenzije max. dxšxv =1070x475x780 cm * težina max. 68 kg * PRIBOR ZA KOMPRESORE 7 dj. U setu: manometar za gume uklj.adapter i iglu za lopte, šprica za lakiranje, šprica za naftiranje s posudom 1 L , puhalica, spiralno crijevo sa brzim spojnicama |  |
| 8 KOMPRESOR KLIPNI 270 LIT 5,5 Kw | KOM 1 |
| * rezervoar min.270 lit * kapacitet: 840 ltr./ min * efektivna predaja: 655 ltr./ min * max. tlak: 10 bara * snaga min: 5,5 Kw, el.mot.400 V/7,5 KS * buka max. 79 dB(A) * dimenzije max.: 1550x590x1130mm * težina max 147 kg * snažniji i robusniji kompresor s klinastim remenom za zahtjevnu uporabu * Radni tlak može se regulirati prema primjeni pomoću reduktora tlaka filtra s manometrom * Praktičan prekidač pritiska za dobro pokretanje na hladno, zajedno s sigurnosnim ventilom * Dodatni manometar za prikaz tlaka u spremniku * Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja * 10 godina jamstva na spremnik protiv hrđe |  |
| 9 USISAVAČ min. 35 L min. 1.400W , automatsko čišćenje filtera | KOM 2 |
| * Protok zraka: 3.660 lit./ min * Tank: 35 lit. * Snaga: 1.400W * Usisno crijevo: 3,5 m x 35 mm * Težina: max. 15 kg * Usisavanje suho/mokro * Utičnica za električni alat sa isključnom automatikom * Ekstra veliki kotači * crijevo 3,2 m 35 mm; 2 cijevi; 2 filtera; 2 sapnice; pe vrećica * AUTOMATSKO ČIŠČENJE FILTERA * filter min 8600 cm² * buka: 69 dB(A) * kabel 8 m * za rad, kako na gradilištima tako i u radionici * posebno pogodno za uklanjanje betonske i stijenske prašine * kompaktni usisavač za tekućine i suhe krute tvari * AutoCleanPlus: štedi troškove i vrijeme zahvaljujući automatskom čišćenju filtera MPulse tijekom kontinuirane uporabe * Ako optimalan učinak usisavanja padne ispod određene razine, filtri se odmah vibriraju * Zaštita korisnika: certificirano u skladu sa EU standardom za prašinu klase L * Automatsko isključivanje pri usisavanju tekućina nakon što se postigne maksimalna razina napunjenosti * Upravljanje usisnom snagom za prilagođene performanse usisavanja * Automatski mehanizam za vuču za potpuno pražnjenje usisnog crijeva * Osnovna antistatička oprema sprječava statički naboj pri korištenju odgovarajućeg pribora * Čvrsti zahvaljujući posebno velikim kotačima i kotačićima s naslonima za kotače * Mehanizam za namatanje kabela * Praktična kutija za pribor i spremište * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača |  |
| 10 REFLEKTOR AKUMULATORSKI LED OKRETNI | KOM 2 |
| * Rad sa svim Li-Power i LiHD kliznimbaterijama od 14,4 i 18V * Trajanje osvjetljenja s jednom baterijom: 14,4V 1,5Ah - 3,4h; 4,0Ah - 6,8 h; 18V 1,5Ah - 12h, 4,0Ah - 9,1h, 5,2Ah - 16,5 h * snažni bežični reflektor za mjesto sa 18 LED dioda za opsežno i ravnomjerno osvjetljenje radnog mjesta, također pogodan za površinsku obradu * Robustan i s dugim vijekom trajanja za zahtjevne primjene na gradilištima; kućište i staklo mogu se čistitivlažnom krpom * Vrlo jako i ugodno svjetlo, inspirirano dnevnim svjetlom, s dvije razine osvjetljenja * Izuzetno dugotrajno osvjetljenje do 8,3 sata po punjenju baterije * Minimalna proizvodnja topline: reflektor postaje mlak za sigurno rukovanje tijekom neprekidnog rada * Ručka i lagani, kompaktni dizajn za brzu promjenu položaja i za kretanje * Reflektor se može brzo i kontinuirano okretati za 180 ° * Gumirano postolje za sigurno pozicioniranje i nježan kontakt na osjetljivim površinama * Također se može objesiti na zid ili na stativ * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača * isporučuje se sa 2 x baterije min.4,0, Ah i punjačem |  |
| 11 BRUSILICA KUTNA 230 mm min. 2600W | KOM 2 |
| * Promjer brusne ploče: 230mm * Snaga: min. 2.600W * Broj okretaja: 6.600/min * Okretni moment: 18Nm * Prihvat alata: M14 * Težina: max. 6,3kg * Kabel 4 m * MEKI START * PRODUŽENI RADNI VIJEK ČETKICA * VIBRA TECH (MVT)-integrirani sustav ovjesa i dodatne ručke za smanjenje vibracija * Motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja * Elektroničko sigurnosno isključivanje: smanjuje povratni udar ako se disk neočekivano zaustavi - radi veće sigurnosti korisnika * Rotirajuća stražnja i bočna ručka mogu se montirati u 3 položaja za optimalan položaj ručke i pri rezanju * Quick za promjenu diska bez alata pomoću matice za brzo zaključavanje * Podesivi štitnik bez alata; otporan na uvijanje * Ograničenje početne struje sprječava aktiviranje brave pri pokretanju * Elektronička zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja *VibraTech (MVT): integrirani sustav prigušivanja i bočna ručka za smanjenje vibracija radi zaštite zdravlja korisnika * Sigurnosni prekidač Metabo sprječava nenamjerno pokretanje * Automatsko zaustavljanje ugljičnih četkica za zaštitu motora * LED signal označava aktiviranu zaštitu od ponovnog pokretanja ili pregrijavanje * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača |  |
| 12 GLODALICA ELEKTROMAGNETNA MK2, min. 1200W fi 50 mm | KOM 1 |
| * Nazivna potrošnja snage : min. 1200W * Okretni moment: 90Nm/50Nm * Max provrt rupe glodalom: 50mm spir.svrdlom: 20mm * Urezivanje navoja : M16 * Broj okretaja: 100-250/200-450/min * Prihvat alata: MK2, Weldon 19mm * Težina: max. 12,7 kg * Veliki hod, stoga prikladan za uporabu bušilica s jezgrom, spiralnih bušilica * Magnetsko postolje s velikom snagom držanja omogućuje rad na okomitim površinama i iznad glave * Robusni maratonski motor s unutarnjim ožičenjem za dugi vijek trajanja * Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -FullWave Electronics za rad s materijalima koji zahtijevaju prilagođene brzine, koji ostaju konstantni pod opterećenjem * Rotacija u smjeru kazaljke na satu pomoću rezača niti * Izdržljiv dvobrzinski mjenjač s podmazivanjem uljem za idealne brzine * Integrirani spremnik rashladne tekućine za jednostavno doziranje unutarnjeg hlađenja jezgre bušilice * Svijetlo LED svjetlo za jednostavno poravnavanje u lošim svjetlosnim uvjetima * Zaštita od strugotina, štiti korisnika od metalnih strugotina i dodira alata * Zaštitni krug pokreće motor samo ako je magnet aktiviran * Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja * Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno pokretanje nakon prekida napajanja * Klizač koji se može zaključati za udobnu zamjenu alata * Ručka za jednostavno nošenje i podizanje * Otporni mrežni kabel (5 m) s gumenim poklopcem * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača * Isporučuje se u setu sa glodalima HSS/HM od fi 12 do 5, dužine 90 x 55 mm (min.40 dijelova), sa adapterima i svrdima za centriranje |  |
| 13 STOL RADIONIČKI min. 2000 mm | KOM 6 |
| * dim. Min. 790-940 x 2000 x 700 mm * polica za odlaganje ispod stola * ploča stola min. 35 - 38 mm debljine * guma 2 mm debljine u metalnom obrubu * noge stola podesive po visini 790 - 940 mm * noge izrađene od ce.lima, završna obrada elektrostatski plastificirano |  |
| 14 SET ALATA U KOFERU 1000V min. 50 dijelova | KOM 6 |
| *opremljen sa min. 50 dijelova alata poznatih marki VDE s normom DIN EN/IEC 60900 ili jednakovrijedno * Set bitova Philips, Torx, Heagon 31 dj * skalpel 9 mm * metar 3 m s kočnicom * ključ kombinirani za ormare duga izvedba (raspon 76 mm) - 4-kut 5/6/8 mm , 3-kut 9 mm, krilni 3-5 mm * odvijači 1000V 6 dj. Ravni 3 x 0.5 x 202 mm, 4 x 0.8 x 202 mm, 5.5 x 1 x 132 mm, 6.5 x 1.2 x 262 mm, križni PH1 x 187 mm, PH2 x 212 mm * kliješta kombinirana min. 180 mm 1000 V DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900 * kliješta za skidanje izolacije min. 160 mm 1000 V do fi 5 mm, 10 mm² * kliješta za skidanje izolacije 0,03 – 10 mm² automatska * skidač izolacije univerzalni 8 – 13 mm * kliješta poluokrugla špic ravna min. 200 mm 1000 V * kliješta poluokrugla špic kriva min 200 mm 1000 V * kliješta bočna sječa min.160 mm 1000 V * kliješta – ključ min. 180 mm * kiješta papige min.250 mm * škare za kablove min. 200 mm, 70 mm² VDE * škare min. 160 mm za kablove 6 mm i Fe žicu 4 mm * nož za kabele 50 mm 1000V * pincete u setu od nehrđajućeg čelika 180 mm/ 3 kom. * kofer za alat * max.nosivost 15 kg * volume: 27 litara * izdržljiva čvrsta ABS konstrukcija s aluminijskim okvirom * pretinci za dokumente * osnovna ladica može se zakočiti pritiskom gumba, visina je 50 mm i može se razdijeliti umecima * pokrovna ploča ima 12 velikih pretinaca i ravni pretinac * dva uklonjiva alatna panela, izrađena od šupljih polipropilenskih ploča koje ne privlače prašinu, koja imaju 21 džep za alat * ukupno 41 umetak za alat * čvrste metalne brave sa kombinacijom tri broja štite sadržaj kofera * stabilna ergonomska ručka * boja: crna * vanjske dimenzije (Š x V x D): min. 465 x 410 x 200 mm * unutarnje dimezije (Š x V x D): min. 440 x 350 x 180 mm |  |
| 15ŠKRIPAC BRAVARSKI KOVANI min 175/200 mm | KOM 3 |
| * profesionalni škripac sa mogućnošću montaže na radne ploče * za velika opterećenja * od visokokvalitetnog lijevanog čelik * izmjenjive čeljusti * laminirani navoj vretena za nesmetan rad * kovano i kromirano vreteno sa sigurnosnim gumenim prstenovima * veliki polirani nakovanj * sa okretnom bazom * standard UNE 16598ili jednakovrijedno * max.otvor čeljusti 200 mm * težina max 30350 gr * čeljust min. 175 mm * dužina max. 551 mm |  |
| 16ORMAR GARDEROBNI | KOM 5 |
| * dimenzije: dxžxv = 900 x 500 x 1800 mm (trodjelni) * min. 3 odijeljaka * izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima * mogućnost povezivanja više ormara * opremljeni sa policom i vješalicom i bravicom * završna obrada plastificirano u RAL 7035 (siva) |  |
| 17 BUŠILICA STUPNA | KOM 1 |
| * max. promjer bušenja 30 mm * stezna glava 1-13 mm/ B16 * morse konus MK3 * broj okretaja 125-2825 o/ min. * razmak vretena do radne plohe 240 mm - razmak vretena do baze 655 mm * snaga motora 1,1 kW/400 V * zupčasti prijenos * dimenzije 450 x 700 x 1440 mm * težina max. 170 kg * isporučuje se sa stezna glava za bušenje 1 - 13 mm / B 16, sjenica za stezne glave MT 3 / B 16, morse konusna čahura za bušenje MT 3 /2, MT 3 /1, uređaj za automatsko otpuštanje alata, uređaj za hlađenje, LED radno svjetlo, zaštitni poklopac podesiv po visini * poluga na glavi mjenjača omogućuje jednostavno podešavanje brzine * podesivi graničnik dubine bušenja * preciznost ≤0,02 mm, mjereno na vretenu * Lijevo i desno okretanje omogućuje rezanje niti * Sivi stol od lijevanog željeza uključuje T-utore i utore rashladne tekućine * Uređaj za automatsko otpuštanje alata i LED lampa dolaze u standardnu opremu * Vreteno radi na visokokvalitetnim ležajevima * Očvrsnuti, polirani zupčanici osiguravaju nesmetan rad * Čvrsti, polirani čelični stup dizajniran je za stalnu uporabu * Isporučiti sa grt. svrdala HSS-G 1-13 min 25 dj, svrdla DIN 345 HSS MK1, MK2 I MK3 od fi 13 do 24,5 mm min. 24 dijelova |  |
| 18 ALAT MULTIFUNKCIONALNI U SETU | SET 2 |
| * Napon akumulatora 18 V * Orbitalna frekvencija bez opterećenja 7000 - 18000 o / min * Kut oscilacije lijevo / desno1,6 ° * Držač bitova Kompatibilan s OIS-om i Starlock-om * Osnovna ploča, dimenzije od kuta do kuta93 mm * Težina (uključujući bateriju)max. 1,8 kg * opseg isporuke : List uranjajuće pile 32 mm HCS (drvo), 5 Listovi za brušenje s kvačicom 93 mm P 120, Usisni Adapter, Višestruki adapter, plastični kofer * 2 x baterija 5,5 Ah LiHD, punjača * Neizostavan za razvoj interijera, kao što su rezanje, brušenje i struganje različitih materijala * Držač alata za maksimalnu kompatibilnost s OIS -om, Starlockom i ostalim priborom * Sustav za brzu izmjenu alata za uštedu vremena i praktičnu zamjenu pribora * Izuzetno jaka dvostruka LED svjetla za dobru vidljivost radnog područja * Tanak dizajn i neklizajuća površina mekog rukohvata za optimizirano rukovanje * Mogućnost ekstrakcije povezivanjem višenamjenskog usisavača |  |
| 19 KOLICA min. 8 LADICA SA KOMPLETOM ALATA min. 340 dijelova | KOM 6 |
| KOM * Kolica sa min. 8 ladica * nosivost min. 600 kg * nosivost po svakoj ladici min. 30 kg * težina max. 75,40 kg * dimezijemax 960 x 515 x 800 mm * za teška opterećenja temeljena su na čvrstom čeličnom kućištu s dvostrukim stijenkama * ladice koje se potpuno otvaraju opremljene klizačima s kugličnim ležajevima koji klize vrlo glatko * gumeni kotači fi 125 mm osiguravaju maksimalnu stabilnost, čineći kolica lakim za upravljanje, čak i na nepravilnim površinama * perforirane bočne ploče omogućuju krajnjem korisniku dodavanje različitih dodataka * sustav zaključavanja * završna obrada praškasti premaz otporan na ogrebotine izvana i iznutra osiguravavisoku zaštitu od hrđe * kutni odbojnici koji štite od udara smanjuju mogućnost ozljeda i oštećenja okolnih predmeta * protuklizna gumena površina * sav mora biti odložen u PU pjeni * uložak od pjene otporan je na Skydrol, benzin, vodu i UV zrake * grt. nasadnih ključeva 1/4“, ½“ + 3/8“ min. 138 komada * 1/4" ključ nasadni 6-kutni 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm * 1/4" ključ nasadni 12-kutni, dugi 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm * 1/4" ključ nasadni imbus 3, 4, 5, 6, 8 mm * 1/4" ključ nasadni odvijač Philips PH1, PH2, PH3 * 1/4" ključ nasadni TORX® T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 * račna tanka glava, 1/4", 130 mm * klizna T-ručka, 1/4" * ručka odvijača 1/4" * poluga zglobna 1/4", 153 mm * produžetak ¼ " 50, 100, 150, 355 mm * univerzalni zglob, 1/4", 35 mm * držač bita 1/4" * adapter F 3/8"- M 1/4" * 3/8“ ključ nasadni 6-kutni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm * 3/8“ ključ nasadni 12-kutni dugi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm * 3/8“ ključ nasadni imbus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm * 3/8“ ključ nasadni TORX® T25, T27, T30, T40, T45, T50 * račna 3/8“ tanka glava * uključuje min.66 komada * odvijač račna zglobna 1/4˝ x 255 mm * odvijač s držačem bitova, 1/4" * set bitova 31 komad, Phillips, Pozidriv, TORX®, šesterokut, s prorezima * odvijač kutni plosnati 0,8 mm x 4 mm x 100 mm * odvijač kutni za vijke PH1 + PH2 * odvijač s utorom 0,5 mm x 3 mm x 75 mm * odvijač s utorom 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm * odvijač s prorezom 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm * odvijač sa šesterokutnim profilom, s prorezom 1,6 mm x 8 mm x 175 mm * odvijač s prorezom 1 mm x 5,5 mm x 25 mm * odvijač Phillips PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm * odvijač Phillips PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm * odvijač TORX®: T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 125, T27 x 125, T30 x 150 i T40 x 150 mm * crni šesterokutni set L-ključeva, dugačak kuglični kraj 9 komada, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm * mjerna traka, 16 mm, 3 m * mjerilo pomično 150 mm * igla crtača 230 mm * teleskopsko zrcalo s okretnom glavom Ø50 mm * električni džepni preklopni električni nož, plastična ručka, 200 mm * uključuje min.45 komada * set udarnih bitova 31 komad, šesterokutni 1/4 ", Phillips PH1-PH2-PH3-PH2G, TORX® T25-T15-T20-T10-T27-T30, šesterokutni H3-H4-H5-H6 * odvijač T-ručka TORX® 10 mm x 100 mm * odvijač T-ručka TORX® 15 mm x 150 mm * odvijač T-ručka TORX® 20 mm x 150 mm * odvijač T-ručka TORX® 25 mm x 150 mm * odvijač T-ručka TORX® 27 mm x 150 mm * odvijač T-ručka TORX® 30 mm x 200 mm * odvijač T-ručka TORX® 40 mm x 200 mm * odvijač T-ručka TORX® 45 mm x 200 mm * odvijač T-ručka TORX® 50 mm x 200 mm * odvijač ravni 5,5 mm x 125 mm * odvijač s prorezom 3 mm x 75 mm * odvijač s prorezom 4 mm x 100 mm * odvijač Phillips PH1 x 100 mm * odvijač Phillips PH2 x 125 mm * držač magnetni 1/4" * uključuje min.30 komada * ključ okastiračna ˝4 U 1˝ 8x9 -10x11 mm * ključ okastiračna ˝4 U 1˝ 12x13 – 14x15 mm * ključ okastiračna ˝4 U 1˝ 16x17 – 18x19 mm * kombinirani ključ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm * ključ vilasti 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 mm x 19 mm * podesivi ključ 208 mm, kromiran * uključuje min.13 komada * 1/2" ključ nasadni 6-kutni dugi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 mm * 3/8" ključ nasadni 12-kutni dugi 10, 11, 12, 13 i 14 mm * uključuje min.12 komada *ključ nasadni udarni 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 i 24 * uključuje min.15 komada * ključ nasadni uadrni dugi 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 i 32 mm * uključuje 16 komada * kliješta bočna sječa 125 mm, 160 mm * kliješta za bočnu sječu ojačana, 200 mm * kliješta poluokrugla špic kriva 200 mm * kliješta poluokrugla špic ravna 200 mm * kliješta kombinirana, kromirana 160 mm * kliješta papige 250 mm * kliješta grip 250 mm * kliješta grip extra dugi nos 165 mm * kliješta za seger unutarnje obujmice od 7 mm do 26 mm i vanjske obujmice od 3 mm do 26 mm * kliješta za seger unutarnje obujmice od 10 mm do 51 mm i vanjske obujmice od 7 mm do 51 mm * kliješta za seger unutarnje obujmice od 46 mm do 102 mm i vanjske obujmice od 32 mm do 102 mm * rezervni vrhovi za seger kliješta * LED svjetiljka * uključuje min.19 komada * višenamjenske škare, oštrica 8 cm * turpija plosnata s ručkom, 150 mm, gruba * turpija plosnata s ručkom, 150 mm, srednja * turpija kvadratna s ručkom,150 mm, srednja * turpija poluokrugla s ručkom, 150 mm, srednja * turpija okrugla s ručkom, 150 mm, srednja * hvataljka flexi 525 mm - Max.otvor 14 mm * magnet fleksibilni fi 10,0 mm x 535 mm * okvir za pilu 300mm * čekić PVC fi35x300 mm – 550 gr * izbijač 3 x 150, 5 x 150 i 8 x 150 mm * točkalo 4 x 120 mm * sjekač plosnati 18 x 150 mm * sjekač križni 6 x 150 mm * čekić bravarski 300 gr * čekić bravarski 500 gr * poluga zglobna ½“x 390 mm * uključuje min.17 komada * kliješta za bočno rezanje, 160 mm * kliješta za skidanje žice S-150 * rezač kabela s izolacijom 2250V-170 * kliješta poluokrugla ravna 200 mm * kliješta kombinirana izolirana 180 mm * izolirani podesivi ključ * izolirani odvijač s prorezom 0,8 mm x 4 mm x 100 mm * izolirani odvijač s prorezom 1 mm x 5,5 mm x 125 mm * izolirani odvijač s prorezom 1,2 mm x 8 mm x 175 mm * izolirani odvijač s utorom 0,5 mm x 3 mm x 100 mm * izolirani odvijač s prorezom 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm * odvijač, ekstra kratak, 0,8 mm x 4 mm x 25 mm * odvijač, izuzetno kratak PH1 x 25 mm * izolirani odvijač IEC Phillips PH1 x 80 mm * izolirani odvijač Phillips PH2 x 100 mm * izolirani odvijač Pozidriv PZ1 x 80 mm * izolirani odvijač Pozidriv PZ2 x 100 mm |  |
| 20 BRUSILICA DVOSTRANA | KOM 1 |
| * Snaga: min. 350W/220V * Brusna ploča: 150x20x20mm * Broj okretaja: min 2.980/min * Težina: max. 9,5kg |  |
| 21 REZAČICA ZA ZIDNE UTORE | KOM 1 |
| * Promjer alata: min. 125mm * Broj okretaja: min 5.000/min * Snaga: min. 1.900W * Okretni moment: 2,6Nm * Širine utora: 9, 15.5, 22, 28.5, 35 mm * Dubina utora: 0-40mm * Težina: max.4,6kg * Maraton motor * 3 godine garancije uz produljenje na stranicama proizvođača * isporučuje se sa dvije dijamantne ploče |  |
| 22 USISAVAČ | KOM 1 |
| * Protok zraka: min.3600l/min * Tank: 25 l * Snaga: min.1.250W * Pritisak: 210 mbar * Buka: 65 db(A) * Usisno crijevo: 3,5x32mm * Težina: max. 9,6kg |  |