NABAVA OPREME ZA OPREMANJE RADIONICE

Evidencijski broj nabave: 4

Tehničke specifikacije GRUPA 3 Uređaji i instrumenti za ispitivanje kabela i žica

Spajač optičkih niti metodom fuzije (Fusion Splicer) x 2 kom

Uređaj će se koristiti za spajanje telekomunikacijskih svjetlovodnih vlakana (jednomodnih-SM i višemodnih-MM) metodom fuzije u svim vremenskim uvjetima.

Opće karakteristike:

- Uređaj za spajanje različitih tipova optičkih niti metodom fuzije

- Tip poravnanja niti: precizno poravnanje po jezgri (Core alignment)

- Namijenjen terenskom radu (minimalna zaštita IP54)

- Mogućnost spajanja različitih tipova vlakana: SM (G.652), MM (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657), CSF (G.654)

- Automatsko spajanje pritiskom na jednu tipku uz automatsku detekciju tipa vlakna

- Uređaj mora imati dvije termalne komore (grijača) sa mogućnošću istovremenog rada

- Uređaj mora imati automatsku kalibraciju luka (Auto ARC calibration)

Tehničke karakteristike:

- Tipična vrijednost gušenja spoja: SM 0.01 dB, MM 0.01 dB, DSF 0.03 dB, NZDS 0.03 dB

- Vrijeme spajanja SM G.652 vlakna (najbrže moguće):  ≤ 5 s

- Tipično vrijeme grijanja „standardne“ (ne slim) cjevčice duljine 60 mm: maksimalno 10 s

- Mogućnost prihvata termo-cjevčica duljine 40 i 60mm

- Ekran: LCD u boji, osjetljiv na dodir (touch-screen) dijagonale min 5“

- Uvećanje prilikom spajanja: minimalno 350x (za X i za Y os)

- Životni vijek elektroda: min 5.500 spajanja

- Napajanje: baterija Li-Ion tip

- Autonomija rada:  min 300 punih ciklusa (spajanja + grijanje)

- Težina: max. 2.5 kg (sa baterijom)

- Uređaj mora imati držače niti prilagođene prihvatu vlakna/kabela promjera 250 µm, 900 µm

- Uređaj nakon spajanja mora izvršiti test tenzije od ≥2N i pokazati aproksimaciju gušenja na spoju.

Dodatna oprema uz uređaj:

- Tvrdi (plastični) kofer za Splicer i Cleaver

- Kofer ujedno mora imati funkciju radne plohe za splicer i cleaver

- Nož za precizno rezanje optičkih vlakana (Cleaver)

- Automatsko rezanje niti spuštanjem poklopca noža (napni – okini)

- Automatsko rotiranje oštrice noža nakon svakog reza

- Integriran spremnik za smještaj odsječenih dijelova niti

- Nazubljene škare za rezanje kevlara kod optičkih prespojnih kabela

- Kliješta za skidanje izolacije s optičkih niti sa tri rupe od 125 µm, 900 µm, 3mm

- Alat za uklanjanje primarnog plašta optičkih kabela promjera 5-25mm

- Alat za kružno rezanje sekundara optičkih kabela do minimalno 5 mm

- Alat za uzdužno rezanje sekundara optičkih kabela promjera 1.5 mm do 3 mm

- Kliješta za rezanje optičkih kabela promjera do 10 mm

- Pinceta, bočica za alkohol minimalne zapremnine 200 ml, IPA alkohol 1l

- Specijalne suhe maramice za čišćenje u optici – min 100 kom

- Specijalne mokre maramice za čišćenje u optici – min 50 kom

- Torba za nošenje navedenog alata (meki tip)

Optički reflektometar (OTDR mjerni uređaj) – kompaktni tip x 1 kom

Ovaj uređaj će se koristiti za karakterizaciju svjetlovodnih niti te detekciju i otklanjanje grešaka u pristupnoj i jezgrenoj (core) mreži.

Funkcije instrumenta:

- Optički reflektometar (OTDR) za mjerenja u svjetlovodnim mrežama međugradskog i pristupnog tipa

- Kompaktan uređaj male težine za rad u terenskim uvjetima

- Podržane valne duljina SM 1310/1550 i 1625 nm

- Ugrađeni visokopojasni filter na 1625 nm (za mjerenje „živih“ niti)

- Korisničko definiranje „PASS/FAIL“ granica

- Integrirani VNC server za pristup uređaju s udaljene lokacije

- Prebacivanje snimljenih rezultata na USB stick

- Kreiranje izvješća (Report) mjerenja u PDF formatu na samom uređaju

- Povezivanje, skidanje i obrada podataka preko PC računala s pripadajućim softverom

Specifikacije instrumenta:

Tehničke karakteristike za OTDR:

- Podržano mjerenje jednomodnih (SM) niti

- Podržane valne duljine: 1310/1550nm te 1625nm s ugrađenim filterom

- Dinamičko područje: min 36 dB na 1310nm

- „Attenuation/Backscatter“ mrtva zona: max 3m

- PON mrtva zona: max 35 m

- Širina impulsa: 3 ns do 20 s

- Broj točaka uzorkovanja: do 256 000 točaka

- Korisničko definiranje vremena mjerenja i udaljenosti

- Ekran: u boji osjetljiv na dodir, minimalne dijagonale 7“

- Napajanje: Baterija Litij tip

- Težina: max 1.5 kg

Dodatna oprema uz uređaj:

- Torba za nošenje instrumenta – meki tip

- Optičko predvlakno duljine 1.000 m s armiranim patch kablovima (SC/APC na LC/UPC)

- Alat za automatsko čišćenje SC konektora – 800 čišćenja

- Alat za automatsko čišćenje LC konektora – 800 čišćenja

Optički reflektometar (OTDR mjerni uređaj) – modularni tip x 1 kom

Ovaj uređaj će se koristiti za karakterizaciju svjetlovodnih niti te detekciju i otklanjanje grešaka u pristupnoj i jezgrenoj (core) mreži.

Funkcije instrumenta:

- Optički reflektometar (OTDR) za mjerenja u svjetlovodnim mrežama međugradskog i pristupnog tipa

- Modularan uređaj koji se sastoji od multifunkcionalne platforme i OTDR modula

- Podržane valne duljina SM 1310/1550 i 1625 nm

- Ugrađeni visokopojasni filter na 1625 nm (za mjerenje „živih“ niti)

- Korisničko definiranje „PASS/FAIL“ granica

- Prebacivanje snimljenih rezultata na USB stick

- Kreiranje izvješća (Report) mjerenja u PDF formatu na samom uređaju

- Povezivanje, skidanje i obrada podataka preko PC računala s pripadajućim softverom

Specifikacije instrumenta:

Tehničke karakteristike za OTDR:

- Podržano mjerenje jednomodnih (SM) niti

- Podržane valne duljine: 1310/1550nm te 1625nm s ugrađenim filterom

- Dinamičko područje: min 38 dB na 1310nm

- „Attenuation/Backscatter“ mrtva zona: max 3m

- PON mrtva zona: max 35 m

- Širina impulsa: 3 ns do 20 s

- Broj točaka uzorkovanja: do 500 000 točaka

- Ekran: u boji osjetljiv na dodir, minimalne dijagonale 7“

- Napajanje: Baterija Litij tip

- Težina: max 1.5 kg

Dodatna oprema uz uređaj:

- Torba za nošenje instrumenta – meki tip

- Izvor crvene svjetlosti u obliku olovke; gumirana izvedba otporna na vodu i udarce, minimalne snage od 1mW

Set instrumenata za optičke sustave

Laserski izvor x 1 kom

- Ručni, kompaktni dizajn prilagođen  terenskim uvjetima rada težine do 500 g

- Valne duljine izvora 1310/1490/1550 nm

- Minimalna izlazna snaga -3 dBm

- Mogućnost modulacije signala (270 Hz, 1 kHz, 2 kHz)

- Mogućnost automatskog prebacivanja valnih duljina

- Baterijski napajan s minimalnom autonomijom od 50 h rada

- Baterija: punjivi tip

Mjerač snage x 1 kom

- Ručni, kompaktni dizajn prilagođen  terenskim uvjetima rada težine do 500 g

- Kalibrirane valne duljine: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm

- Područje mjerenja (Power Range): -70 dBm do +10 dBm

- Detekcija moduliranog signala i valne duljine od samog lasera

- Mogućnost spremanja rezultata mjerenja u internu memoriju te prebacivanje na PC računalo / mobitel bežično te putem USB kabela

- PC softver za obradu rezultata mjerenja i generiranje izvještaja

- Baterijski napajan s minimalnom autonomijom od 30h rada

- Baterija: punjivi tip

Identifikator prometa na optičkim nitima x 2 kom

- Detekcija prometa i smjer prometa na SM optičkoj niti bez oštećenja vlakna

- Detekcija moduliranog signala sa laserskog izvora (270Hz, 1 kHz, 2 kHz)

- Prikaz optičke snage

- Ručni, kompaktni dizajn prilagođen  terenskim uvjetima rada težine do 300 g

- Uključeni adapteri (glave) za promjere vlakna od 3 mm, 2 mm, 900 µm, 250 µm

- Baterija: alkalni tip baterije