TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

ETI DIGITAL

KOD PROJEKTA:

KK.11.1.1.01.0330

NAZIV POZIVA:

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Roba – Postupak nabave s obveznom objavom

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

1-2022

PREDMET NABAVE:

Nabava proizvodnih strojeva, opreme i edukacija

Pazin, veljača 2022.

| - 1. | - PROIZVODNA LINIJA ZA FLEKSOTISAK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Broj standardnih flekso jedinica | - 8 standardnih flekso jedinica – 8 boja |  |  |  |  |
| - 2. | - Tip sušenja | - UV sušenje, na svakoj tiskarskoj jedinici, snaga minimalno 130 W/cm |  |  |  |  |
| - 3. | - Minimalna širina tiska | - 350 mm |  |  |  |  |
| - 4. | - Minimalna brzina tiska | - 170 m/min |  |  |  |  |
| - 5. | - Tip tehnologije | - Flekso tisak |  |  |  |  |
| - 6. | - Mogućnost preciznog podešavanja tiska | - Set za predregistar tiska laserskom zrakom |  |  |  |  |
| - 7. | - Mogućnost praćenja tiska | - Video kamere za praćenje tiska preko centralnog monitora na svakoj tiskarskoj jedinici |  |  |  |  |
| - 8. | - Mogućnost tretmana statičkog elektriciteta | - Sustav za tretman statičkog elektriciteta minimalne snage 2kW |  |  |  |  |
| - 9. | - Mogućnost čišćenja materijala na koji se tiska | - Ugrađeni sustav čišćenja tiskane trake |  |  |  |  |
| - 10. | - Dodatni bojanik za flekso jedinicu s nosačem rakle-noža | - 4 kompleta |  |  |  |  |
| - 11. | - Flekso jedinice za korištenje flekso tiskarskih ploča debljine | - Točno 1,14 mm |  |  |  |  |
| - 12. | - Antistatični štap za skidanje statičkog elektriciteta sa tiskanog materijala | - DA |  |  |  |  |
| - 13. | - Pneumatska osovina promjera 76 mm sa 1000 mm maksimalnog vanjskog promjera za odmotavanje koluta, s automatskim uređajem za podizanje koluta | - DA |  |  |  |  |
| - 14. | - Stol za spajanje materijala sa stezaljkom | - DA |  |  |  |  |
| - 15. | - Mogućnost automatske kontrole napetosti materijala zahvaljujući servomotoru | - DA |  |  |  |  |
| - 16. | - Automatski elektronički sustav vođenja | - DA |  |  |  |  |
| - 17. | - Automatsko zaustavljanje tiska pri kraju role materijala | - DA |  |  |  |  |
| - 18. | - Rotacijska štanca s naprednim sustavom za preciznu regulaciju štancanja poput „smart gap“; „gap master“ ili jednakovrijedno | - DA |  |  |  |  |
| - 19. | - Klizni sustav za brzu zamjenu magnetskog valjka sa stalkom | - DA |  |  |  |  |
| - 20. | - Sustav automatskog hlađenja koji omogućuje minimiziranje izobličenja na tiskanom materijalu uslijed topline koju stvara UV sušenje | - DA, kroz kontinuiranu kontrolu temperature u valjcima za hlađenje |  |  |  |  |
| - 21. | - Rashladni uređaj s kontroliranom temperaturom za ugradnju u zatvorenom prostoru | - DA |  |  |  |  |
| - 22. | - Monitor osjetljiv na dodir, u boji, za kontrolu svih funkcija stroja | - DA |  |  |  |  |
| - 23. | - Sustav upravljanja karticama poslova na upravljačkoj ploči stroja | - DA |  |  |  |  |
| - 24. | - Postavke napetosti materijala, predregistracija tiska, duljina ispisa, brojač, povijest alarma | - DA |  |  |  |  |
| - 25. | - Sustav za nanošenje hladne folije i laminacije sa segmentnom osovinom | - DA |  |  |  |  |
| - 26. | - Sustav za delaminaciju i relaminaciju, za mogućnost tiska na donju i ljepljivu stranu tiskanog materijala | - DA |  |  |  |  |
| - 27. | - Sustav za on-line detekciju kvara | - DA |  |  |  |  |
| - 28. | - Jamstvo na proizvodnu liniju za fleksotisak | - 1 godina |  |  |  |  |
| - 29. | - Prateće usluge: montaža i puštanje u pogon | - DA |  |  |  |  |
| - 30. | - Usavršavanje zaposlenika za korištenje tehnologije fleksotiska | - DA |  |  |  |  |

| - 2. | - PROIZVODNA LINIJA ZA DIGITALNI TISAK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Rezolucija | - 1.200 x 1.200 dpi |  |  |  |  |
| - 2. | - Širina tiska | - Minimalno 320 mm |  |  |  |  |
| - 3. | - Brzina ispisa | - Minimalno 9m/min |  |  |  |  |
| - 4. | - Stol za spajanje materijala | - DA |  |  |  |  |
| - 5. | - Vrsta tiska | - Digitalni |  |  |  |  |
| - 6. | - Broj boja | - Minimalno 4 boje – CMYK |  |  |  |  |
| - 7. | - Mogućnosti tiskanja/materijali na koje se tiska | - Samoljepivi materijali u roli (širina role 330 mm) - PET materijali - PP materijali - Premazni papiri - Strukturni nepremazni papiri |  |  |  |  |
| - 8. | - Mogućnost tiska na nepremazne materijale | - DA |  |  |  |  |
| - 9. | - Sustav za čišćenje materijala na koji se tiska | - DA |  |  |  |  |
| - 10. | - Automatski elektronički sustav vođenja | - DA |  |  |  |  |
| - 11. | - Noževi za uzdužno rezanje | - DA |  |  |  |  |
| - 12. | - Senzor za tisak u registru | - DA |  |  |  |  |
| - 13. | - Softver za grafičku obradu i pripremu tiska | - DA |  |  |  |  |
| - 14. | - Odmotač i namotač s pneumatskom osovinom promjera 76 mm | - DA |  |  |  |  |
| - 15. | - Jamstvo za proizvodnu liniju za digitalni tisak | - 1 godina |  |  |  |  |
| - 16. | - Prateće usluge: montaža i puštanje u pogon | - DA |  |  |  |  |
| - 17. | - Usavršavanje zaposlenika za korištenje tehnologije digitalnog tiska | - DA |  |  |  |  |

| - 3. | - TISKARSKI VALJCI I DODATNA OPREMA ZA FLEKSOTISAK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Formatni tiskarski valjci kompatibilni s ponuđenom proizvodnom linijom za fleksotisak: broj zuba Z i pripadajući broj komada | - 69 – 8 komada - 74 – 8 komada - 79 – 8 komada - 84 – 8 komada - 96 – 8 komada - 100 – 8 komada - 106 – 8 komada - 115 – 8 komada |  |  |  |  |
| - 2. | - Magnetski valjci za štancanje kompatibilni s ponuđenom proizvodnom linijom za fleksotisak: broj zuba Z i pripadajući broj komada | - 69 – 1 komad - 74 – 1 komad - 79 – 1 komad - 84 – 1 komad - 96 – 1 komad - 100 – 1 komad - 106 – 1 komad - 115 – 1 komad |  |  |  |  |
| - 3. | - Anilox valjci kompatibilni s ponuđenom proizvodnom linijom za fleksotisak: linijatura/cm3 i pripadajući broj komada | - 220/7 – 2 komada 200/6 – 1 komad 160/8 – 1 komad 110/9 – 1 komad 300/6 – 1 komad 140/9 – 1 komad 300/7 – 1 komad |  |  |  |  |
| - 4. | - Stol za montažu klišea | - Kompatibilan s tiskarskim valjcima u sklopu ponuđene proizvodne linije za fleksotisak - Mogućnost montaže flekso ploče širine najmanje 500 mm - 2 kamere s minimalnim povećanjem 40x - LCD monitor za preciznu montažu |  |  |  |  |

| - 4. | - UREĐAJ ZA ULTRASONIČNO ČIŠĆENJE ANILOX VALJAKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Mogućnost prihvata anilox valjaka širine do 600 mm | - DA |  |  |  |  |
| - 2. | - Mogućnost prihvata anilox valjaka promjera do 180 mm | - DA |  |  |  |  |
| - 3. | - Frekvencija ultrazvuka | - Minimalno 35 kHz |  |  |  |  |

| - 5. | - UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FOTOPOLIMERNIH PLOČA (KLIŠEJA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tražene specifikacije |  | - ponuđene specifikacije | - proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | - bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | - ocjena (DA/NE) |
|  | - Parametar/stavka | - Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| - 1. | - Ulazna transportna traka – konvejer za uvođenje klišeja | - DA |  |  |  |  |
| - 2. | - Odjeljak za sušenje klišeja | - DA |  |  |  |  |
| - 3. | - Ciklus i radni parametri kojima upravlja PLC | - DA |  |  |  |  |
| - 4. | - Podesiva brzina transporta ploče s ručnim potenciometrom | - DA |  |  |  |  |
| - 5. | - Samopodešavanje valjka pritiska za mogućnost prolaza klišeja različite debljine | - DA |  |  |  |  |
| - 6. | - Prihvatna košara | - DA |  |  |  |  |
| - 7. | - Širina klišeja | - Minimalno 440 mm |  |  |  |  |

Mjesto i datum																Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)