| Naručitelj: | HIDROPNEUMATIKA d.o.o. |
| --- | --- |
| Naziv nabave: | Nabava visokoučinkovitog obradnog centra |
| Evidencijski broj nabave: | JKP-03-2022 |

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ponuditelji su dužni ispuniti tehničke specifikacije na sljedećim stranicama:

- Kolone 1 i 2 su ispunjene od strane Naručitelja i prikazuju tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuditelja),

- Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj s detaljima ponuđene specifikacije (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),

- Kolonu 4 ispunjava naručitelj prilikom ocjenjivanja ponude

Zahtijevane tehničke specifikacije obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i usluge i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.

Za sve robne marke koje su navedene u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.

| 1. Redni broj | 2. Zahtijevane tehničke specifikacije (popunjava Naručitelj) | 3. Ponuđene tehničke specifikacije (popunjava Ponuditelj) | 4. Pon. specif. odgovaraju zahtijevanima DA/NE (Popunjava Naručitelj) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | Visokoučinkoviti obradni centar Količina: 1 kom. |  |  |
| A1.1.1 | CNC obradni centar – minimalno 5-osni |  |  |
| A1.1.2 | Integrirani nagib B-osi minimalno +/- 92 stupnja |  |  |
| A1.1.3 | Minimalni hodovi X=1067mm x Y=610mm x Z=610mm |  |  |
| A1.1.4 | Integrirana C-os u radnom stolu stroja sa mogućnošću rotacije od 360 stupnjeva (DA/NE) |  |  |
| A1.1.5 | Vreteno sa minimalno 12.000 okretaja u minuti |  |  |
| A1.1.6 | Radni stol minimalnih dimenzija 1270mm x 610mm sa integriranim okretnim stolom minimalnog promjera 600mm |  |  |
| A1.1.7 | Mogućnost trohoidalnog glodanja (DA/NE) |  |  |
| A1.1.8 | Spremnik alata s minimalno 40 mjesta |  |  |
| A1.1.9 | Dvostruki integrirani monitor za operatera minimalnih dimenzija 19“ (DA/NE) |  |  |
| A1.1.10 | Mogućnost učitavanja 3D modela izravno na konzoli stroja sa mogućnošću konverzacijskog programiranja iz 3D modela (DA/NE) |  |  |
| A1.1.11 | Mogućnost simultanog 5-osnog glodanja (DA/NE) |  |  |
| A1.1.12 | Mogućnost predučitavanja blokova („lookahead“) do minimalno 10.000 blokova |  |  |
| A1.1.13 | Mogućnost automatskog određivanja centralnih linija (DA/NE) |  |  |
| A1.1.14 | Sučelje prevedeno na hrvatski jezik (DA/NE) |  |  |
| A1.1.15 | Opskrba rashladnom tekućinom kroz vreteno s minimalnim tlakom 20 bar |  |  |
| A1.1.16 | Transporter strugotine (DA/NE) |  |  |
| A1.1.17 | Integrirani uređaj za mjerenje dužine i promjera alata (DA/NE) |  |  |
| A1.1.18 | Uređaj za hlađenje glavnog vretena (DA/NE) |  |  |
| A1.1.19 | SSD tehnologija podatkovne pohrane (DA/NE) |  |  |
| A1.1.20 | USB sučelje (DA/NE) |  |  |
| A1.1.21 | Ethernet sučelje (DA/NE) |  |  |
| A1.1.22 | Isporuka, montaža i puštanje u rad uključeno u cijenu (DA/NE) |  |  |

| Mjesto i datum |  |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja |
| --- | --- | --- | --- | --- |