TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Naziv nabave: Konfekcijski strojevi i uređaji

Kolone I-II ispunjava Naručitelj

Kolonu III ispunjava Ponuditelj – obavezno

Kolonu IV ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona II. je ispunjena od strane Naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu III. ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme,

- Kolona IV. omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“, „kao“, „tipa“, „slično“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.

| I. Redni broj | II. Zahtijevane tehničke specifikacije | III. Ponuđene tehničke specifikacije | IV. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju (u slučaju odgovora NE u koloni 3, navesti što se nudi jednakovrijedno) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPECIJALAN ŠIVAĆI STROJ ZA IZRADU ZAPORA |  |  |
|  | Specijalni šivaći stroj za izradu zapora za srednje teške materijale sa: - radnim poljem 40x30mm, - duljine boda 0,05-12,7mm, - brzine šivanja max. do 3300u/min, - brojanje max. do 5000 uboda, - programirano šivanje min. 30 ciklusa kroz min. 50 programa po ciklusu, - min. 89 tvornički snimljenih uzoraka-programa sa mogućnosti dodatnog snimanja do 500 novih uzoraka sa memorijom od min. 500000 uboda, - prolaz ispod klamera 17 mm, - pulsni motor za pokretanje X/Y, - izbacivač-čistač konca, - automatski odrez konca, - napajanje AC servo motor 220V/50Hz/550W, - LED rasvjeta radnog polja, - Upravljanje funkcijama šivanja putem programatora direktno vezanog na upravljanje stroja. |  |  |
| 2. | KLAMER |  |  |
|  | - Specijalni klamer za šivanje na specijalnom šivaćem stroju za izradu zapora za srednje teške materijale (stavka 1) prema uzorku kupca uz dodatnu izradu programa prema uzorku. - Montaža na stroj uključena. |  |  |
| 3. | JEDNOIGLENI STROJ |  |  |
|  | Specijalni šivaći stroj za slijepi bod na laganim i srednje teškim materijalima sa: - radnom brzinom šivanja max. do 3000 u/min, - duljine boda 5.0-8.0mm, - gornji transport pomoću piramidnih transportera, - utor na pločici 6.0mm, - regulacija dubine uboda u mjeru 1:2, - promjer ruke 55mm, - automatski odrez konca sa automatskim podizačem papučice, - upravljanje putem servo-stop motora 220V/50Hz/550W, - pneumatski priključak 6 Bar, - LED rasvjeta radnog polja, - Upravljanje funkcijama šivanja putem programatora direktno vezanog na upravljanje stroja |  |  |
| 4. | STROJ ZA VARENJE ŠAVOVA |  |  |
|  | Specijalan stroj za varenje šavova na odjevnim predmetima za deklariranje vodo i zračnu nepropusnost: - Elektronska regulacija parametara varenja pute LCD-Touch integriranog programatora - Parametri varenja-brzina, pritisak, temperatura - Odvojen transport gornje i donje rolice uz mogućnost diferencijalnog transporta, zasebni transport trake sa automatskim rezaćem trake - Silikonski transportni valjak-donji u kombinaciji sa metalnim-gornjim 25mm za varenje trake 22mm - Opcija korektivnog hoda varenja - Pogon 220V/50Hz. LED rasvjeta radnog polja |  |  |
| 5. | SPECIJALAN ŠIVAĆI STROJ ZA RUKAVE |  |  |
|  | Specijalan šivaći stroj za našivanje rukava: - uz regulator nadržavanja materijala sa dodatnom radnom-metalnom pločom za polaganje rukava i svjetlosnom indikacijom stupnja nadržanosti - Trostruki transport-donji, igleni i papučica - Brzina šivanja max. do 2100 u/min, - prolaz ispod papučice max. 8mm - upravljanje putem servo-stop motora 220V/50Hz sa pozicioniranjem igle - LED rasvjeta radnog polja |  |  |
| 6. | PROREZIVAČ |  |  |
|  | Manualni prorezivač krojnih naslaga: - za bale do 2,6 met uz jednostruku vodilicu-šinu za vođenje prorezivača, nosač bale i prihvat-stabilizator materijala - Promjer noža R=100mm, - produžen rukohvat sa integriranim prekidačem za uključivanje/isključivanje noža, - klameri za prihvat vodilice na radni stol - Sigurnosne prirubnice na nosačima bale |  |  |
| 7. | PRESA |  |  |
|  | Potisna presa za lijepljenje aplikacija i fiksiranje tekstilnih materijala: - radnog polja 100x45mm, - napajanja 220V/50H, - nazivne snage 2,0KW - Manualna regulacija pritiska putem zatezača/opruga, - elektronska regulacija temperature min. do 300“C i vremena operacije - Silikonska donja podloga, teflonska obloga gore na grijaćoj ploči - Škare sistem zatvaranja prese - Portable varijanta stroja za instalaciju na radni stol |  |  |
| 8. | STROJ ZA NITNE I RINČICE |  |  |
|  | Stroj za montažu nitni, rinčica i perforaciju sa: - jednim radnim cilindrom i tri radne glave, - pogodan za lagane, srednje teške i teške materijale - Glava stroja montirana za zasebni radni stol sa posudama za odlaganje alata, rinčica i nitni - Regulacija pritiska putem manometra u rasponu 0-0.8mPa, - nazivna snaga 10W, - napajanje 220V/50Hz - Sigurnosna poluga vezana na mikroprekidač za uključivanje cilindra, - integrirana LED rasvjeta u laser za pozicioniranje komada ispod radne točke cilindra |  |  |
| 9. | STROJ ZA VEZENJE |  |  |
|  | Specijalni stroj za izradu strojnog veza sa: - 4 radne glave radnog polja 400x500mm, - Brzine do max. 1000 u/min, - dimenzija stroja u pripremi za rad na gotovoj robi 2520x900mm, - poslužna jedinica T8/2 sa kapacitetom min. 80 mil.uboda sa prepoznavanjem svih ind.kodova za vez, - ponuda min. 14 jezika programatora, - podrška za barcod scanner, - pokretanje putem servo motora, - dimenzija slobodne ruke max. 44.3x43mm za rad malih/uskih komada, - pikeri za prihvat konca nakon rezanja radi izbjegavanja zapleta konca, - glave sa min. 12 igala/boja |  |  |
| 10. | PLOTER ZA IZRADU I TISKANJE KROJNIH SLIKA |  |  |
|  | Ploter za izradu i tiskanje krojnih slika: - širine do max. 1800mm sa dvije pisaće glave, - integrirana memorija-zapis predloške kroja, - software za izradu krojeva sa filtrom za prebacivanje - podrška za strojne software domene - Nosač bale papira sa prihvatima |  |  |
| 11. | STOL ZA GLAČANJE |  |  |
|  | Stol za glačanje sa: - integriranim vakuum sistemom i sistemom usisa snage 550W reguliranim putem servo motora - pokretan putem nožnih pedala sa manualnom regulacijom snage, - DOB radnom ploča 1100x320mm, - grijač radne ploče, - regulacija visine u min. 6 točaka 720-950mm, - silikonski odlagač glačala, - nosač silikonskog strujnog kabela i parnog crijeva - Transportni kotači na postolju stola - Odlagač komada ispod table stola - Nadogradnja za dvije dodatne forme sa vertikalnim tunelom za izvlačenje viška pare - Presvlaka radne površine u kombinaciji silikonska spužva i PES prekrivna presvlaka - Napajanje 220V/50Hz |  |  |
| 12. | INDUSTRIJSKO ELEKTRO-PARNO GLAČALO - MALO |  |  |
|  | Industrijsko elektro-parno glačalo: - tolerance +/-2“C sa eksternim elektronskim regulatorom temperature, - težina do max. 1275 gr, - nazivna snaga 1250W, - teflonsko-metalizirana podloga glačala. |  |  |
| 13. | INDUSTRIJSKO ELEKTRO-PARNO GLAČALO |  |  |
|  | Industrijsko elektro glačalo: - tolerance +/-2“C sa eksternim elektronskim regulatorom temperature, - podnožje glačala ALU 210x105mm , - težina do max. 1350 gr, - nazivna snaga 1250W, - teflonsko-metalizirana podloga glačala. |  |  |
| 14. | SPECIJALNA FORMA ZA GLAČANJE RUKAVA |  |  |
|  | Specijalna forma za glačanje rukava i raspegljivanje šavova uz: - pomičnu ruku za protok vakuuma ili propuhivanja uz opciju uključivanja/isključivanja sistema - Silikonska spužva i PES presvlaka |  |  |
| 15. | SPECIJALNA JAJOLIKA FORMA ZA GLAČANJE |  |  |
|  | Specijalna jajolika forma za glačanje prednjica i leđa uz: - pomičnu ruku za protok vakuuma ili propuhivanja uz opciju uključivanja/isključivanja sistema - Silikonska spužva i PES presvlaka |  |  |
| 16. | KOTAO ZA PARU |  |  |
|  | Kotao-generator pare sa: - dva elektromagnetna ventila za generiranje pare za dva glačala, - nazivne snage 4,4KW/380V/50Hz - radnog pritiska 3,5-4 Bar uz proizvodnju 6 kg pare/h - Kapacitet spremnika vode max. 23 lit uz zvučnu i LED indikaciju razine vode kontrolirano putem sondi ugrađenih u sam parni kotao - Sigurnosni ventil reguliran za eventualno preopterećenje putem presostata, - sigurnosni ventil na crijevu za čišćenje-odmuljivanje kotla sa kanistrom za odlaganje otpadne vode - SEM pumpa integrirana u kotao za punjenje sistema vodom - Manometar za kontrolu radnog pritiska - Transportni kotači u podnožju kotla |  |  |

Datum				        		M.P.				Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

_______________________________