Naručitelj: KRAŠ prehrambena industrija d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb

OIB: 94989605030

Predmet nabave: Sirovine za veganske proizvode – pšenično brašno

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv sirovine:

Pšenično brašno – t-550 ekstra glatko za vafle

| Opis sirovine | Tražene tehničke specifikacije |  |
| --- | --- | --- |
|  | Izgled: | karakteristična bijela boja za brašno |
|  | Konzistencija: | praškasta |
|  | Okus/miris: | karakteristični za brašno |
|  | GMO: | Proizvod ne smije biti genetski modificiran. Proizvod ne smije imati porijeklo od genetski modificirane sirovine. |
|  | Rok uporabivosti: | najmanje 12 mjeseci |
|  | Opis pakiranja: | papirnate vreće od 50 kg |
|  | Uvjeti skladištenja: | skladištiti na temperaturi 18°C i rH 50-60% |

- ANALITIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

| 1.1. Fizikalne karakteristike | Parametri kvalitete: | Jedinica mjere | Vrijednost, tolerancija, kriterij | Metoda kontrole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veličina čestica >132 µm*: | % | Max 1,5* | KOK.1.13.-29 |
|  | Sadržaj vlažnog ljepka*: | % | 22-27* | KOK.1.10.2.-78 |
|  | Farinogram: |  |  | KOK.1.10.2-80 |
|  | Upijanje vode*: | % | 53-60* |  |
|  | Omekšanje (FJ): | % | 70-120 |  |
|  | Kvalitetna grupa: |  | C, B2 |  |
|  | Ekstenzogram: |  |  | KOK.1.10.2-81 |
|  | Otpor tijesta: | EJ | 200-400 |  |
|  | Rastezanje: | mm | 120-180 |  |
|  | Maksimalni otpor rastezanja: | EJ | 300-600 |  |
|  | Maksimalni viskozitet na amilografu*: | AJ | 350-750* |  |

| 1.2. Kemijske karakteristike | Parametri kvalitete: | Jedinica mjere | Vrijednost, tolerancija, kriterij | Metoda kontrole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vlaga (sušenjem) | % | max. 15 | KOK.1.10.2-1 (NN 53/91 SL 32/83) |
|  | Pepeo / ST | % | 0,5-0,6 | KOK.1.10.2-74 |
|  | Stupanj kiselosti mlinskih prerađevina | mmol/kg | max. 3 | KOK.1.10.2-73 (NN53/91 SL74/88) |
|  | Teški metali: olovo | mg/kg | < 0,2 | KOK.1.14.3.3. |
|  | Teški metali: kadmij | mg/kg | < 0,1 | KOK.1.14.3.4. |
|  | Mikotoksini: aflatoksin B1 | μg/kg | < 2,0 | Certifikat proizvođača |
|  | Mikotoksini: ukupni aflatoksini (B1+B2+G1+G2) | μg/kg | < 4,0 | KOK.1.15.3-1 |
|  | Mikotoksini: okratoksin A | μg/kg | < 3,0 | KOK.1.15.3-2 |
|  | Mikotoksini: deoksinivalenol | μg/kg | < 750 | KOK.1.15.3-4 |
|  | Mikotoksini: zearalenon | μg/kg | < 75 | KOK.1.15.3-5 |

| 1.3. Mikrobiološke karakteristike | Parametri kvalitete: | Jedinica mjere | Vrijednost, tolerancija, kriterij |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugljikovodici iz mineralnih ulja: zbroj MOSH/POSH/PAO | mg/kg | max. 2 |
|  | Ugljikovodici iz mineralnih ulja: MOAH | mg/kg | manje od granice detekcije metode |

- POTENCIJALNI ALERGENI

| Alergen | Ima/nema | Cross/Contact |
| --- | --- | --- |
| Gluten iz žitarica (pšenica, raž, ječam, zob) i njihovi proizvodi | ima | nema |
| Rakovi i njihovi proizvodi | nema | nema |
| Školjkaši i ostali mekušci i njihovi proizvodi | nema | nema |
| Proizvodi ribarstva | nema | nema |
| Jaja i proizvodi od jaja | nema | nema |
| Kikiriki i proizvodi od kikirikija | nema | nema |
| Soja i proizvodi od soje | nema | nema |
| Lupina i proizvodi od lupine | nema | nema |
| Mlijeko i mliječni proizvodi (uključujući laktozu) | nema | nema |
| Orašasti plodovi (badem, lješnjak, orah, pistacija i dr.) i njihovi proizvodi | nema | nema |
| Celer i proizvodi od celera | nema | nema |
| Gorušica i proizvodi od gorušice | nema | nema |
| Sjeme sezama i proizvodi od sjemena sezama | nema | nema |
| Sumporni dioksid i sulfiti konc. > =10mg/kg ili 10 mg/l izražen kao SO2 | nema | nema |

- PRIKLADNOST PROIZVODA

| Proizvod je prikladan za sljedeće prehrane: | Da/Ne |
| --- | --- |
| Vegetarijanska | Da |
| Veganska | Da |
| Halal | Da (Halal C) |
| Kosher | Ne |

- OSTALI UVJETI

- Preuzima se prema proizvođačkoj specifikaciji uz obavezan kontra uzorak.

- Parametri kvalitete označeni zvjezdicom* moraju biti zadovoljeni prilikom preuzimanja i ocjenjuju se.

- Vrijednosti parametara kvalitete mogu se korigirati aneksom, prema kvaliteti godišnje žetve.

- Sadržaj vode (%) i pepela (%) određeni su legislativom i moraju biti zadovoljeni.

- Ponuditelj dokazuje Izjavom da brašno ne sadrži proizvode životinjskog podrijetla. Izjava se dostavlja u slobodnom formatu, potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja.