PRILOG 4 DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: Nabava mostne dizalice

| I Redni broj | II Tražene tehničke specifikacije |  | III Ponuđene tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jedno-gredna mostna dizalica sa dizaličnom stazom Količina: 2 kom |  |  |
|  | Proizvođač: |  |  |
|  | Model: |  |  |
| 1.1. | Karakteristika | Tražena vrijednost |  |
| 1.1. | Jednogredna mosna dizalica | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.2. | Raspon mosta 23 m | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.3. | nosivost dizalice 5 000 kg | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.4. | visina dizanja | Minimalno 5,7 m |  |
| 1.6. | elektro-uženo vitlo | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.7. | težina vitla | Maksimalno 330 kg |  |
| 1.8. | pogonski razred vitla FEM M5 | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.9. | brzina dizanja vitla | Minimalno 0,83; maksimalno 5 m/min |  |
| 1.10. | pogonski razred kolica FEM M5 | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.11. | brzina kolica vitla | Minimalno 5; maksimalno 20 m/min- frekv. regula. |  |
| 1.12. | klasifikacija krana FEM A3 | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.13. | pogonski razred mosta ISO M5 | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.14. | brzina mosta | Minimalno 8; maksimalno 32 m/min- frekv. regulacija |  |
| 1.15. | ubrzanje krana | Minimalno 2,5 s; maksimalno 4,7 s |  |
| 1.16. | težina krana sa vitlom | Maksimalno 5 780 kg |  |
| 1.17. | glavno napajanje 400 V /50 Hz | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.18. | upravljačko napajanje 48 V | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.19. | nominalna snaga krana 6,0 kW | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.20. | Sustav anti-kolizije za dva krana na istoj kranskoj stazi | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.21. | SICK foto osjetljivi dvo-stupanjski prekidači | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.22. | Daljinsko upravljanje-sustav MASTER – SLAVE / certificiran po EU normama | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.23. | Zatvoreni kontinuirani strujni vod jačine | Minimalno 80A / 52m |  |
| Samonosiva dizalična staza |  |  |  |
| 1.24. | Dužina 52 m | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.25. | HEA S235 | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.26. | Tračnica 50x30 S355 / zavareno 150-50 | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.27. | Odbojnici U200 x 4 kom | DA | ☐DA ☐ NE |
| 1.28. | Temeljna boja | Minimalno 60µm |  |
| 1.29. | Završna boja | Minimalno 100 µm |  |

U ______________, ___/___/2022.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

________________________________

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)