Prilog V.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

| 1. Red. br. | 2. Tražene karakteristike | 3. Ponuđene karakteristike |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spremnik za pužnicu |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | spremnik izveden od čelika |  |
|  | Visina spremnika 1700-1900 mm s uključenim osloncima |  |
|  | volumen spreminika min. 0,16 m3 |  |
|  | Priključci za nivokaz |  |
| 2. | Dozirna pužnica |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za kontinuirano doziranje sirovine iz spremnika u mlin čekićar |  |
| 2.1. | Snaga min. 1 kW |  |
| 2.2. | Frekventni pretvarač |  |
| 2.3. | Korito i isip izvedeni od čelika |  |
| 2.4. | Usipno korito se spaja se na spremnik |  |
| 2.5. | Pužnica s obje strane uležištena u standardni prirubničke ležaje pokreće te ju nasadni motoreduktor |  |
| 2.6. | Q=min 100 kg/h |  |
| 3. | Mlin čekićar |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za usitnjavanje sječke biomase u granulaciju za izradu peleta |  |
| 3.1. | Min. kapacitet: od 30 do 700 kg/h |  |
| 3.2. | Otporan na udarce od min. 0,4 bara |  |
| 3.3. | Sustav automatskog zaključavanja vrata s monitorom koji stoji na mjestu |  |
| 3.4. | Ručno upravljana ulazna klapna s blizinskim prekidačima |  |
| 3.5. | Prigušivači vibracija, podesivi po visini |  |
| 3.6. | Brtveni okvir između izlaza mlina i ispod ulaznog lijevka |  |
| 3.7. | 1 set mješalica postavljenih na rotor u mlinu |  |
| 3.8. | set specijalnih alata |  |
| 3.9. | 2 seta sita |  |
| 4. | Međuspremnik |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za skladištenje biomase |  |
| 4.1. | volumen V = min. 0.1 m3 |  |
| 4.2. | Visina spremnika min. 1000 mm s uključenim osloncima |  |
| 4.3. | Priključci za nivokaze |  |
| 5. | Kazetna stacionarna sušionica |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za sušenje biomase za izradu peleta |  |
| 5.1. | Instalirana snaga: min. 30kW |  |
| 5.2. | Kapacitetet min. 45 kg/h |  |
| 5.3. | Dužina: 1400-1600 mm |  |
| 5.4. | Visina: 950-1050 mm |  |
| 5.5. | Širina: 950-1050 mm |  |
| 5.6. | Sastoji se od: Kućišta, nosača polica, ventilatora, cjevovoda za zrak, regulacijski zaklopki, elektroopreme i automatike |  |
| 5.7. | izolirana vrata za servis te unošenje i iznošenje polica |  |
| 5.8. | izolirana vrata za servis te unošenje i iznošenje polica |  |
| 5.9. | distributor zraka koji omogućava ravnomjerno strujanje zraka po policama iz termogena |  |
| 5.10. | priključak za kontrolu brzine strujanja |  |
| 5.11. | kolektor zraka |  |
| 5.12. | oprema za zaštitu rada elektromotora ventilatora |  |
| 5.13. | Ventilator: centrifugalne izvedbe, radialni i direktno spojen na elektromotor |  |
| 5.14. | Regulator temperature zraka s pripadajućim digitalnim regulatorom |  |
| 6. | Toplinski izmjenjivač |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za zagrijavanje sušioničkog zraka |  |
| 6.1. | medij grijanja – električni grijači |  |
| 6.2. | toplinski kapacitet min. 25 kW |  |
| 6.3. | Izmjenjivač topline struja – vrući zrak |  |
| 6.4. | komora i okviri lakirani vatrootporno |  |
| 7. | Radijalni ventilator |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za transportiranje potrebnog zraka za sušionicu |  |
| 7.1. | kapacitet min. 480 m3/h |  |
| 7.2. | kućište s osnovnim postoljem |  |
| 7.3. | metalni odbojnici s izmjeničnim gibanjem |  |
| 7.4. | rotorsko kolo s osovinom, zajednički uravnoteženi |  |
| 7.5. | snaga motora P = min. 0.75 kW |  |
| 8. | Vlagomjer |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za određivanje sadržaja biomase kao sirovine za izradu peleta |  |
| 8.1. | očitanje na min. 0,001g ili 0,01% |  |
| 8.2. | halogeni kvarcni grijač snage min. 400W |  |
| 8.3. | područje vaganja min. do 100g |  |
| 8.4. | ponovljivost kod odvage 10g = 0,2% |  |
| 8.5. | udio vlage 0 - 100% |  |
| 8.6. | temperaturno područje min. 40°C - 190°C / koraci po min. 1°C |  |
| 8.7. | isključivanje kod isteka vremena ili definiranog gubitka mase u jedinici vremena (2mg/45sec) ili manualno |  |
| 8.8. | memorija za pohranu min. 10 programa sušenja i min. 5 provedenih programa sušenja |  |
| 8.9. | eksterna kalibracija s preporučenim utegom za kalibraciju od min. 100g |  |
| 8.10. | RS 232 priključak |  |
| 8.11. | Min. 40 aluminijskih posudica za vaganje promjera 85-90mm |  |
| 9. | Cjevovod za zrak i paru |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za provođenje zraka sušionice prema ventilatorima / razdjelnika |  |
| 9.1. | cijev i kanali za zrak izrađeni u inox čeliku s promjerom cjevovoda fi = 60-80 mm |  |
| 9.2. | zavijeni i ravni dijelovi |  |
| 9.3. | elementi za spajanje |  |
| 9.4. | prijelazni elementi i zaklopac za kišnicu |  |
| 9.5. | sklopni materijali |  |
| 10. | Pužnica za transport |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 10.1. | Q=min. 100 kg/h |  |
| 10.2. | korito s poklopcem i slobodni krajnji ispust |  |
| 10.3. | Pužnica je s obadvije strane uležištena u standardni prirubničke ležaje i pokreće ju nasadni motoreduktor |  |
| 10.4. | zaštitni poklopac sa sklopkom |  |
| 10.5. | pogon s motorom s prigonom snage P = min 1.0 kW |  |
| 11. | Pirolizator |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za pirolitičku pripremu biomase kao sirovine za izradu peleta |  |
| 11.1. | izrađen iz čelika |  |
| 11.2. | Instalirana snaga: min. 10 kW |  |
| 11.3. | Volumen punjenja: min. 20L |  |
| 11.4. | keramički elektro grijači |  |
| 11.5. | cilindrična posuda, izolirana s rastavljivim poklopcem |  |
| 12. | Elevator |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za transport piljevine |  |
| 12.1. | Pogon elevatora vrši nasadni motorreduktor koji je spojen direktno na osovinu pogonskih bubnjeva |  |
| 12.2. | - usipni koš - isipni lijevak -senzor rotacije - frekventni pretvarač |  |
| 12.3. | snage P = min. 1,4 kW |  |
| 13. | Spremnik za doziranje trulog drva |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za doziranje trulog drva u reaktor za predtretiranje biomase |  |
| 13.1. | izgrađen iz nehrđajućeg čelika (inox) |  |
| 13.2. | Priključci za nivokaze |  |
| 13.3. | volumen min. V = 0,03m3 |  |
| 13.4. | pneumatska zaklopka |  |
| 13.5. | automatska odvaga sirovine |  |
| 13.6. | razrahljivač za spremnik |  |
| 14. | Spremnik za doziranje kemikalija i aditiva |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 3 |  |
|  | Funkcija: za doziranje kemikalija i aditiva u reaktor za predtretiranje biomase |  |
| 14.1. | izgrađen iz nehrđajućeg čelika (inox) |  |
| 14.2. | mješalica s osovinom |  |
| 14.3. | volumen V = min. 20 l |  |
| 14.4. | ventil i povratni zaklopac |  |
| 14.5. | automatska odvaga sirovine |  |
| 14.6. | mjerač nivokaza |  |
| 14.7. | sonde za mjerenje pH vrijednosti |  |
| 14.8. | pužnica za doziranje |  |
| 14.9. | P = min. 0,50 kW |  |
| 14.10. | termometar |  |
| 15. | Reaktor za predtretiranje biomase |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Funkcija: za kuhanje, miješanje i pripremanje biomase s kemikalijama, aditivima i trulim drvom kao sirovine za izradu peleta |  |
| 15.1. | posuda za kuhanje i miješanje izrađena od inoxa |  |
| 15.2. | Otvor s poklopcem za kontrolu i servis |  |
| 15.3. | Ulaz sječke |  |
| 15.4. | Ulaz otapala |  |
| 15.5. | Ulaz katalizatora |  |
| 15.6. | Sigurnosni ventil |  |
| 15.7. | Transmiter tlaka |  |
| 15.8. | Štapni elektro grijači: min 3x10 kW |  |
| 15.9. | Motoreduktor |  |
| 15.10. | PH transmiter |  |
| 15.11. | Nivokaz termalnog ulja |  |

______________, __/__/2022.

ZA PONUDITELJA

________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)