TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naručitelj: BioGnost d.o.o., Međugorska 59, 10040 Zagreb

Predmet nabave: Automatski sustav za punjenje, čepljenje i etiketiranje

Evidencijski broj nabave: 07

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| I Br. stavke | II Tražene specifikacije |  | III Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATSKI SUSTAV ZA PUNJENJE, ČEPLJENJE I ETIKETIRANJE Količina: 1 komad |  |  |  |
| 1. STROJ ZA PUNJENJE Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 1.1 | Dimenzije | Dužina: 2000 mm – 2200 mm Širina: 1000 mm – 1200 mm Visina: 1800 mm – 2000 mm |  |
| 1.2 | Volumen | Min. 1000 kubičnih centimetara |  |
| 1.3 | Brzina punjenja | Min. 25 boca po minuti |  |
| 1.4 | Preciznost punjenja | Min. +/- 1% |  |
| 1.5 | Broj klipova | Min. 4 komada |  |
| 1.6 | Broj mlaznica | Min. 4 komada |  |
| 1.7 | Materijal pumpa za punjenje | Nehrđajući čelik AISI 316 ili jednakovrijedno |  |
| 1.8 | Materijal konstrukcije | Nehrđajući čelik AISI 304 i anodizirani aluminij ili jednakovrijedno |  |
| 1.9 | Integrirana digitalna kontrola | Uključeno |  |
| 1.10 | Smjer pokretne trake: s lijeva nadesno | Uključeno |  |
| 1.11 | Linijska povezanost sa strojem iz stavke 2 | Uključeno |  |
| 2. STROJ ZA ČEPLJENJE Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 2.1 | Dimenzije | Dužina: 2000 mm – 2200 mm Širina: 800 mm – 1000 mm Visina: 1600 mm – 1800 mm |  |
| 2.2 | Materijal konstrukcije | Nehrđajući AISI čelik 304 i anodizirani aluminij ili jednakovrijedno |  |
| 2.3 | Dimenzije pokretne traka | Dužina: 2000 mm – 3000 mm Širina: 100 mm – 200 mm |  |
| 2.4 | Promjer čepljenja | Min. 20mm - 50mm |  |
| 2.5 | Brzina čepljenja | Min. 25 boca po minuti |  |
| 2.6 | Podesiva pokretna traka | Uključeno |  |
| 2.7 | Pogonski motor bez četkica s promjenjivom brzinom povezan sa sustavom | Uključeno |  |
| 2.8 | Integrirana digitalna kontrola | Uključeno |  |
| 2.9 | Smjer pokretne trake: s lijeva nadesno | Uključeno |  |
| 2.10 | Linijska povezanost sa strojem iz stavke 3 | Uključeno |  |
| 3. STROJ ZA ETIKETIRANJE Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 3.1 | Dimenzije | Dužina: 2400 mm – 2600 mm Širina: 1500 mm – 1700 mm Visina: 1300 mm – 1500 mm |  |
| 3.2 | Materijal konstrukcije | Nehrđajući čelik AISI 304 i anodizirani aluminij ili jednakovrijedno |  |
| 3.3 | Visina aplikatora etiketa | 150 mm – 200 mm |  |
| 3.4 | Promjer etikete u roli | Max. 300 mm |  |
| 3.5 | Dimenzije pokretne traka | Dužina: 2000 mm – 3000 mm Širina: 100 mm – 200 mm |  |
| 3.6 | Brzina pokretne trake | Min. 20 m/min |  |
| 3.7 | Brzina proizvodnje | Min. 30 m/min |  |
| 3.8 | Promjer boce | Max. 100 mm |  |
| 3.9 | Mogućnost omotavanja etikete oko boce | Uključeno |  |
| 3.10 | Sustav automatskog zaustavljanja stroja u slučaju nedostatka etikete | Uključeno |  |
| 3.11 | Mogućnost podešavanja brzine ispisa etiketa | Uključeno |  |
| 3.12 | Upravljački sustav s programibilnim logičkim upravljačem (engl. Programmable logic controller) | Uključeno |  |
| 3.13 | Smjer pokretne trake: s lijeva nadesno | Uključeno |  |
| 4. | Instalacija strojeva iz stavki 1., 2. i 3. i povezivanje u automatsku liniju | Ponuditelj mora u cijelosti izvršiti instalaciju i povezivanje strojeva iz stavki 1., 2. i 3. u jedinstvenu automatsku liniju |  |