TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

Jačanje konkurentnosti tvrtke HERCIGONJA-STOLARIJA ulaganjima u napredne tehnologije proizvodnje te zelene i digitalne tehnologije

KOD PROJEKTA:

KK.11.1.1.01.0689

NAZIV POZIVA:

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Roba – Postupak nabave s obveznom objavom

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

N3

PREDMET NABAVE:

Nabava proizvodne opreme

Gornji Stupnik, svibanj 2022.

| # 1. | # 5-osna CNC proizvodna linija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 1. | # Područje primjene | # Drvna industrija |  |  |  |  |
| # 2. | # Mogućnost obrade | # Glodanje i bušenje |  |  |  |  |
| # 3. | # Broj osi | # 5 |  |  |  |  |
| # 4. | # Radno polje (područje) po x osi (u mm) | # Unutar raspona min 3500 -max 4000 |  |  |  |  |
| # 5. | # Radno polje (područje) po y osi (u mm) | # Unutar raspona min 1400- max 1800 |  |  |  |  |
| # 6. | # Prolaz panela y (u mm) | # Unutar raspona min 1700 – max 2000 |  |  |  |  |
| # 7. | # Prolaz panela z (u mm) | # Unutar raspona min 170 – max 200 |  |  |  |  |
| # 8. | # Glava za bušenje | # DA, s najmanje 22 svrdla |  |  |  |  |
| # 9. | # Upravljanje glavom za bušenje | # Preko invertera |  |  |  |  |
| # 10. | # 5 osni agregat za glodanje | # DA, snage najmanje 9 kW |  |  |  |  |
| # 11. | # Nosač alata | # DA, s najmanje 13 pozicija |  |  |  |  |
| # 12. | # Dodatni nosač alata | # DA, s najmanje 13 pozicija |  |  |  |  |
| # 13. | # Pozicioniranje vakumskim papuča | # Putem uključenog uređaja za lasersko pozicioniranje |  |  |  |  |
| # 14. | # Radni stol | # DA, podijeljen u dva radna polja |  |  |  |  |
| # 15. | # Broj tračnica (konzola) radnog stola | # Najmanje 6 |  |  |  |  |
| # 16. | # Duljina tračnice (konzola) radnog stola (mm) | # Najmanje 1400 |  |  |  |  |
| # 17. | # Broj pneumatskih podiznih greda | # Najmanje 4 |  |  |  |  |
| # 18. | # Duljina pneumatske podizne grede (mm) | # Najmanje 1400 |  |  |  |  |
| # 19. | # Prihvat za dovratnike | # DA, za najmanje 5 dovratnika |  |  |  |  |
| # 20. | # Transportna traka za izvoz piljevine | # DA |  |  |  |  |
| # 21. | # Uređaj za mjerenje duljine alata | # DA |  |  |  |  |
| # 22. | # Stezaljke za prihvat obratka debljine 32-85mm | # DA, najmanje 4 kom |  |  |  |  |
| # 23. | # Reference | # DA, Prednje, stražnje i za lučne prozore |  |  |  |  |
| # 24. | # Vakumski prihvati 145x145x75 mm | # DA, najmanje 11 komada |  |  |  |  |
| # 25. | # Rotirajući vakumski prihvati 145x145x75 mm | # DA, najmanje 5 komada |  |  |  |  |
| # 26. | # Vakumska pumpa | # DA, s protokom zraka od 250 do 300m3/h |  |  |  |  |
| # 27. | # Software za upravljanje CNC strojem | # DA, s mogućnošću najmanje izvještavanja, dijagnostike i kalibracije osi |  |  |  |  |
| # 28. | # Upravljanje strojem | # DA, u obliku stacionarnog računala spojenog na stroj s instaliranim softwareom za upravljanje i zaslonom u boji te daljinsko, putem prijenosne konzole s dodirnim zaslonom |  |  |  |  |
| # 29. | # Edukacija djelatnika | # DA, 5-dnevna edukacija za rukovanje isporučenim strojem za najmanje 3 djelatnika Naručitelja |  |  |  |  |

| # 2. | # Automatska kontaktna brusilica za finu obradu drva |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 1. | # Mogućnost prihvata radnog komada debljine | # od 3 do 200 mm |  |  |  |  |
| # 2. | # Radna širina (u mm) | # Unutar raspona min 1200 - max 1500 |  |  |  |  |
| # 3. | # Mogućnost očitavanja panela na ulazu | # DA |  |  |  |  |
| # 4. | # Brusna traka | # Poprečna, 15kW |  |  |  |  |
| # 5. | # Brusni tampon | # Da |  |  |  |  |
| # 6. | # Promjer agregata s valjkom za kalibriranje | # Unutar raspona min 220 – max 280 |  |  |  |  |
| # 7. | # Snaga agregata s valjkom za kalibriranje | # Najmanje 15 kW |  |  |  |  |
| # 8. | # Radna jedinica sa superfiniš tamponom | # DA, s elektronskom kontrolom zakretanja i najmanjom snagom 10kW |  |  |  |  |
| # 9. | # Motorizirani rotacijski puhač | # DA |  |  |  |  |
| # 10. | # Planetarni agregat | # DA, snage najmanje 12kW, i s najmanje 16 rotirajućih diskova |  |  |  |  |
| # 11. | # Set diskova s najlonskim abrazivnim nitima | # DA, najmanje 16 kom u setu |  |  |  |  |
| # 12. | # Set diskova s čeličnim žicama | # DA, najmanje 16 kom u setu |  |  |  |  |
| # 13. | # Set diskova s brusnim papirom | # DA, najmanje 16 kom u setu |  |  |  |  |
| # 14. | # Izmjenjiva jedinica za četkanje na izlazu | # DA |  |  |  |  |
| # 15. | # Četka valjak sa čeličnim nitima | # DA |  |  |  |  |
| # 16. | # Promjer četka valjka sa čeličnim nitima (u mm) | # Unutar raspona min 170 – max 230 |  |  |  |  |
| # 17. | # Četka valjak s najlonskim abrazivnim nitima | # DA |  |  |  |  |
| # 18. | # Spiralni četka valjak | # DA |  |  |  |  |
| # 19. | # Promjer spiralnog četka valjka (u mm) | # Unutar raspona min 170 – max 230 |  |  |  |  |
| # 20. | # Oscilirajući puhači za čišćenje s tajmerom | # DA |  |  |  |  |
| # 21. | # Rebrasta transportna traka za radni stol | # DA |  |  |  |  |
| # 22. | # Vakumski motor s inverterom | # DA |  |  |  |  |
| # 23. | # Snaga motora s inverterom | # Najmanje 5 kW |  |  |  |  |
| # 24. | # Ulazni stol za nepogonjene valjke | # DA |  |  |  |  |
| # 25. | # Izlazni stol za nepogonjene valjke | # DA |  |  |  |  |
| # 26. | # Konzola s integriranim računalom i instaliranim softwareom za upravljanje strojem | # DA |  |  |  |  |
| # 27. | # Edukacija djelatnika | # DA, 5-dnevna edukacija za rukovanje isporučenim strojem za najmanje 3 djelatnika Naručitelja |  |  |  |  |

| # 3. | # Sustav za lakiranje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 1. | # Područje primjene | # Drvna industrija |  |  |  |  |
| # 2. | # Mogućnost rada | # Lakiranje i sušenje |  |  |  |  |
| # 3. | # Visina prolazne linije (u mm) | # Unutar raspona min 700 – max 1100 |  |  |  |  |
| # 4. | # Dimenzije obratka | # Duljina: 300 - 3.400 mm # Širina: 30 – 1.300 mm # Debljina: 3 – 100 mm # Težina: 1-100 kg |  |  |  |  |
| # 5. | # Mehanička brzina linije za lakiranje | # Najmanje 2 m/min |  |  |  |  |
| # 6. | # Brzina dodavanja putem transportne trake | # Najmanje 6 m/min |  |  |  |  |
| # 7. | # Dužina transportne trake (u mm) | # Unutar raspona min 2.200 - max 2.800 |  |  |  |  |
| # 8. | # Radna širina transportne trake (u mm) | # Unutar raspona min 1.000 – max 1.500 |  |  |  |  |
| # 9. | # Transportni sustav za uređaj za povrat laka i zaštitu papira | # DA |  |  |  |  |
| # 10. | # Pištolji za lakiranje | # DA, najmanje 4 bezzračna pištolja i 4 niskotlačna pištolja |  |  |  |  |
| # 11. | # Pumpa za bezzračne pištolje | # DA, dostatna za najmanje 8 pištolja |  |  |  |  |
| # 12. | # Pumpa za niskotlačne pištolje | # DA, dostatna za najmanje 4 pištolja |  |  |  |  |
| # 13. | # Sustav za opskrbu | # DA, dostatan za ponuđeni broj pištolja |  |  |  |  |
| # 14. | # Valjkasti transporter | # DA, dužine trake unutar raspona min 800- max 1200 mm |  |  |  |  |
| # 15. | # Grijača jedinica za obradu zraka | # DA |  |  |  |  |
| # 16. | # Vertikalni sušač laka | # DA, korisne dužine posude najmanje 7.000 mm |  |  |  |  |
| # 17. | # Transportna traka sušača | # DA, dužine trake unutar raspona min 3000 – 3800 mm |  |  |  |  |
| # 18. | # Sustav grijanja za rekuperaciju ispušnog zraka | # DA |  |  |  |  |
| # 19. | # Edukacija djelatnika | # DA, 5-dnevna edukacija za rukovanje isporučenim strojem za najmanje 3 djelatnika Naručitelja |  |  |  |  |

Mjesto i datum																Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)