TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NARUČITELJ: KROMA d.o.o., IX. gardijske brigade Vukovi 7, 53000 Gospić, OIB: 35854227025

PREDMET NABAVE: Nabava i implementacija digitalne/zelene proizvodne opreme

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 06

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu III detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne, osim ukoliko to nije istaknuta opcija). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| Grupa 1: Oprema za strojnu obradu metala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Br. stavke |  | II Tražene specifikacije |  |  |  |  |  | III Ponuđene specifikacije |
| 1. CNC Fiber laserski rezač Količina: 1 komad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Parametar / stavka |  |  |  | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |
| 1.1 |  | Snaga lasera |  |  |  | Min. 4 kW |  |  |
| 1.2 |  | Točnost pozicioniranja |  |  |  | +/- 0,3 mm |  |  |
| 1.3 |  | Točnost ponavljanja |  |  |  | +/- 0,2 mm |  |  |
| 1.4 |  | Radno područje |  |  |  | Min. 1500 x 3000 mm |  |  |
| 1.5 |  | Pomak osi |  |  |  | Y-os x X-os: Min. 3000 x 1600 mm Z-os: Min. 250 mm |  |  |
| 1.6 |  | Brzina pomaka X/Y osi |  |  |  | Min. 100 m/min |  |  |
| 1.7 |  | Dimenzije stroja |  |  |  | Max. 9000 x 2800 x 2400 mm |  |  |
| 1.8 |  | Prihvat za rezanje cijevi |  |  |  | Uključuje mogućnost rezanja cijevi |  |  |
| 1.9 |  | Oprema |  |  |  | - Linearne vodilice s automatskim sustavom podmazivanja - Uključen softver za nesting - Filterska jedinica s min. 4 filtera - Ručni laserski čistač letvica |  |  |
| 2. Hidraulične škare Količina: 1 komad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Dužina rezanja |  |  |  | Min. 3200 mm |  |  |
| 2.2 |  | Kapacitet rezanja |  |  |  | Min. 6 mm |  |  |
| 2.3 |  | Hod graničnika |  |  |  | Min. 600 mm |  |  |
| 2.4 |  | Dubina grla |  |  |  | Min. 120 mm |  |  |
| 2.5 |  | Kut rezanja |  |  |  | Min. 1°30' |  |  |
| 2.6 |  | Snaga motora |  |  |  | Min. 7,5 kW |  |  |
| 2.8 |  | Dimenzije |  |  |  | Max. 4000 x 1700 x 1800 mm |  |  |
| 2.9 |  | Oprema |  |  |  | - Noževi s više radnih vrhova za rezanje aluminija, čelika i inoxa - Linija sjene za označavanje linije reza - Zaštita od hidrauličnog i električnog preopterećenja - Prednja zaštita za prste i stražnja optička zaštita - Prednje ruke za pridržavanje - Brojač komada - Mogućnost pod-programa i kružnog ponavljanja programa |  |  |
| 3. Apkant preša Količina: 1 komad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Dužina savijanja |  |  |  | Min. 3100 mm |  |  |
| 3.2 |  | Broj osi |  |  |  | 4 (Y1, Y2, X, R) |  |  |
| 3.3 |  | Sila pritiska |  |  |  | Min. 135 kN |  |  |
| 3.5 |  | Električni priključak |  |  |  | 380 V/ 50 Hz |  |  |
| 3.6 |  | Dimenzije |  |  |  | Max. 4300 x 2800 x 2100 mm |  |  |
| 3.7 |  | Oprema |  |  |  | - Brzostezni prihvat gornjih alata - Svjetlosna barijera sa stražnje strane - Pomične prednje ruke, klizeće i podesive po visini - CNC automatsko bombiranje - Prednja barijera - zaštita za prste - Dupla kontrolna pedala - Set dodatnih alata sukladno nacrtima za predmet obrade u Dodatku 1 Poziva na dostavu ponuda |  |  |
| 4. CNC router Količina: 1 komad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Radna površina |  |  |  | X-os: Min. 1600 mm Y-os: Min. 4200 mm Z-os: Min. 200 mm |  |  |
| 4.2 |  | Vakuumska pumpa (snaga) |  |  |  | Min. 7,5 kW |  |  |
| 4.3 |  | Vretenasti motor |  |  |  | - Snaga: Min. 4 kW - Broj okretaja: Min. 24000 okr/min - Držač alata: ISO30 ER32 ili jednakovrijedan |  |  |
| 4.4 |  | Električni priključak |  |  |  | 400V/50Hz |  |  |
| 4.5 |  | Dimenzije stroja |  |  |  | Max. 5100 × 2300 × 2100 mm |  |  |
| 4.6 |  | Oprema |  |  |  | - Zupčaste letvice na X i Y osi - Navojno vreteno na Z osi - Uključen senzor za mjerenje visine alata - Automatski sustav za podmazivanje - Odsis u dvije vreće - Ugrađeni PAC kontroler s ekranom na dodir - Uključen set alata: - Glodalo promjera 8 mm za savijanje alubond ili jednakovrijednog materijala pod kutem od 90° - Glodalo promjera 8 mm za savijanje alubond ili jednakovrijednog materijal pod kutem od 135° - Glodalo – promjer prihvata: 6 mm; promjer rezanja: 3 mm; duljina rezanja: 9 mm; ukupna duljina: 50 mm - Glodalo – promjer prihvata: 6 mm; promjer rezanja: 4 mm; duljina rezanja: 12 mm; ukupna duljina: 50 mm - Glodalo – promjer prihvata: 6 mm; promjer rezanja: 6 mm; duljina rezanja: 18 mm; ukupna duljina: 50 mm - Glodalo – promjer prihvata: 6 mm; promjer rezanja: 8 mm; duljina rezanja: 20 mm; ukupna duljina: 50 mm - Glodalo – promjer prihvata: 10 mm; promjer rezanja: 10 mm; duljina rezanja: 30 mm; ukupna duljina: 75 mm |  |  |
| 5. Pomoćni strojevi za oblikovanje lima odvajanjem čestica Količina: 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Stroj za odsjecanje kutova (1 kom) |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |
|  |  |  |  |  |  | - Dužina rezanja: Max. 200 mm - Kut rezanja: 30 – 140 stupnjeva - Promjer probijanja: Max. 40 mm - Dimenzije stroja: Max. 110 x 90 x 130 cm |  |  |
| 5.2 |  | Bušilica-glodalica (1 kom) |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Kapacitet bušenja (željezo): Max. 35 mm - Kapacitet bušenja (sivi ljev): Max. 45 mm - Promjer glodala: Min. Ø 80 mm - Hod vretena: Min. 110 mm - Razmak između pinole i stola: Min. 450 mm - Razmak između pinole i stupa: Min. 250 mm - Morse konus: MK4 - Dimenzije stola: Min. 820 x 240 mm - Hod stola: Min. 540 x 170 mm - Snaga motora: Min. 1,5 kW |  |  |
| 5.3 |  | Tračna pila (2 kom) |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Snaga pogonskog motora: Min. 1,5 kW - Brzina rezanja: Min. 36 m/min - Promjer pogonskog kotača: Min. Ø 300 mm - Otvor škripca: Min. 350 mm - Dimenzije stroja: Max. 2100 x 1400 x 2000 mm - Poluautomatska - Automatski posmak - Bimetalni list pile - Uključen sustav hlađenja tekućinom sa elektro pumpom - Uključen hidraulični škripac - Uključena pumpa za polijevanje - Uključen bočni držač valjka za pridržavanje materijala za rezanje - Jedna tračna pila uključuje dva transportna stola s valjcima |  |  |
| 5.4 |  | Tokarski stroj (1 kom) |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Promjer iznad postelje: Min. 350 mm - Promjer iznad poprečnog suporta: Min. 220 mm - Promjer u prostoru mosta: Min. 500 mm - Raspon šiljaka: Min. 1000 mm - Radna širina mosta: Min. 180 mm - Konus vretena: D1-4 - Provrt glavnog vretena: Min. 38 mm - Konus provrta glavnog vretena: MK5 - Brzo izmjenjiva glava s minimalno 4 držača alata |  |  |
| 6. Alati za strojnu površinsku obradu lima Količina: 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |
| 6.1 |  | Ručna pjeskara (1 kom) |  |  |  | - Ukupne dimenzije: Max. 1300 x 950 x 1800 mm - Radni prostor: Min. 1200 x 600 x 600 mm - Radni pritisak: Min. 6,5 bar - Potrošnja zraka: Max. 650 l/min - Sapnice: Ø 6 – 7 mm - Napajanje: 230 V, 50 Hz - Filtracija: Min. 5 mikrona |  |  |
| 6.2. |  | Tračna brusilica (1 kom) |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Dimenzije remena: Min. 1200 x 150 mm - Promjer diska: Min. Ø 230 mm - Dimenzije radne površine: Min. 330 x 150 mm - Brzina remena: Min. 330 m/min - Brzina diska: Min. 1400 m/min - Ukupna veličina: Max. 750 x 550 x 1000 mm - Napajanje: 230V, 50Hz - Uključen bočni disk |  |  |
| 6.3 |  | Polirka (1 kom) |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Snaga motora: Min. 2,2 kW - Napajanje: 400V/50 Hz - Broj okretaja: Min. 1400 okr/min - Dimenzija polirnog platna: Min. 350 x 40 x 15 mm - Dimenzije stroja: Max. 1100 x 350 x 550 mm |  |  |
| 6.4 |  | Brusilica (1 kom) |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Dimenzije brusne ploče: Min. 250 x 25 x 30 mm - Napajanje: 380 V/50 Hz - Brzina bez opterećenja: Min. 2900 okr/min |  |  |
| 6.5 |  | Brusilica i polirka (1 kom) |  |  |  | Naziv proizvođača: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naziv modela: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Snaga motora: Min. 2.2 kW - Napajanje: 400 V/50 Hz - Lijevi promjer polirnog platna: Min. 250 x 50 mm - Desni promjer polirnog platna: Min. 200 x 50 mm - Brusni papir: Min. 2000 x 50 mm - Brzina brusnog papira: Min. 2 m/s - Slobodni kotač: Min. 70 x 70 mm - Broj okretaja motora: 200 – 2800 okr/min - Dimenzije stroja: Max. 1200 x 1100 x 1400 mm |  |  |