TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NARUČITELJ: KROMA d.o.o., IX. gardijske brigade Vukovi 7, 53000 Gospić, OIB: 35854227025

PREDMET NABAVE: Nabava i implementacija digitalne/zelene proizvodne opreme

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 06

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu III detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne, osim ukoliko to nije istaknuta opcija). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| Grupa 3: Oprema za zavarivanje i odsis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Br. stavke |  | II Tražene specifikacije |  |  | III Ponuđene specifikacije |
| 1. Mobilni odsis Količina: 1 komad |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |
| Redni broj |  | Parametar / stavka |  | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 1.1 |  | Kapacitet ekstrakcije |  | 2 x min. 700 m³/h |  |
| 1.2 |  | Dimenzije |  | Max. 800 x 850 x 1000 mm |  |
| 1.3 |  | Snaga motora |  | Min. 1,1 kW |  |
| 1.4 |  | Napajanje |  | 400 V/50 Hz |  |
| 1.5 |  | Fleksibilna usisna ruka |  | - Količina: 2 - Promjer: min. 150 mm - Duljina: min. 4 m |  |
| 1.6 |  | Dodatna oprema |  | - Klasa filtera prema EN 1822 ili jednakovrijednom standardu: minimalno E12 - Površina filtera: min. 17 m2 - Stupnjevi filtracije: 2 - Uključen predfilter |  |
| 2. Stroj za REL zavarivanje Količina: 1 komad |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Napajanje |  | 230 V |  |
| 2.2 |  | Učinkovitost |  | Min. 85% (pri 120 A) |  |
| 2.3 |  | Raspon struje zavarivanja elektroda |  | - 10min/40 °C 40% ED: 180 A - 10min/40 °C 60% ED: 150 A - 10min/40 °C 100% ED: 120 A |  |
| 2.4 |  | Stupanj zaštite |  | Prema EN 60 529 ili jednakovrijednom standardu: min. IP 23 |  |
| 2.5 |  | Kabel za REL |  | Min. 4 m |  |
| 3. Stroj za točkasto zavarivanje Količina: 1 komad |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Snaga |  | Min. 25 kVA |  |
| 3.2 |  | Radna dubina |  | 230 – 550 mm |  |
| 3.3 |  | Upravljanje |  | TE101 ili jednakovrijedno |  |
| 3.4 |  | Stezanje |  | Pneumatski |  |
| 3.5 |  | Oprema |  | - Polužno stezanje gornje elektrode - Uključen uređaj za hlađenje vode za strojeve za zavarivanje tip IR14 ili jednakovrijedno |  |
| 4. Stroj za zavarivanje svornjaka Količina: 1 komad |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Snaga |  | Min. 1,8 kVA |  |
| 4.2 |  | Napajanje |  | 230 V/50 Hz |  |
| 4.3 |  | Raspon zavarivanja |  | 2 – 10 mm |  |
| 4.4 |  | Stupanj zaštite |  | Prema EN 60 529 ili jednakovrijednom standardu: min. IP 21 |  |
| 5. Stol za zavarivanje Količina: 2 komada |  |  |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Dimenzije |  | Min. 1500 x 1000 x 100 mm |  |
| 5.2 |  | Mreža rupa |  | 50 x 50 mm |  |
| 5.3 |  | Oprema stola |  | - Plazmanitracija + BAR premaz - Prilagodljiva visina noge Noge stola: - visina noge 550 – 950 mm - visina stola 650 – 1050 mm |  |
| 5.4 |  | Dodatna oprema |  | Alati: - stega standard (6 kom) - stega 45°/90° (2 kom) - prizma za cijevi 90°/120° (4 kom) - trn brzostezajući kratki (18 kom) - graničnik 80 mm (4 kom) - graničnik 115 mm (6 kom) - kutnik 25 mm (6 kom) - kutnik 90 mm (6 kom) - kutnik 300 m (2 kom) |  |
| 6. Industrijski strojevi i oprema za zavarivanje lima Količina: 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Stroj za zavarivanje MIG MAG postupkom (1 kom) |  | Naziv proizvođača: |  |  |
|  |  |  | Naziv modela: |  |  |
|  |  |  |  | - Mrežni napon: 380 V - Raspon struje zavarivanja: 10 – 400 A - Struja zavarivanja: 10 min/40°C 40% ED – 400 A 10 min/40°C 100% ED – 340 A - Stupanj zaštite prema EN 60 529 ili jednakovrijednom standardu: min. IP 23 - Uključen dodavač žice - Uključen hladnjak s filterom - Uključen senzor protoka i temperature - Uključen gorionik - Uključena kolica - Uključen regulator tlaka - Uključen provodnik mase |  |
| 6.2 |  | Stroj za zavarivanje TIG postupkom (1 kom) |  | Naziv proizvođača: |  |
|  |  |  |  | Naziv modela: |  |
|  |  |  |  | - Struja zavarivanja: 10 min/40°C 45% ED – 400 A 10 min/40°C 60% ED – 360 A 10 min/40°C 100% ED – 300 A - Stupanj zaštite prema EN 60 529 ili jednakovrijednom standardu: min. IP 23 - Uključen hladnjak - Uključena kolica - Uključen regulator tlaka - Uključen provodnik mase |  |