Prilog 4 – Tehničke specifikacije – Grupa 1

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.2.15.0138

Naziv nabave: Nabava CNC postrojenja hidraulične tračne pile trupčare, automatske linije prikrajčivaća, podstolnog prečnog cirkulara u okviru projekta „Najbolje od drveta za međunarodno konkurentan Arbor-Ars“

Zahtjevi definirani ovim tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Ponuditelj ispunjava stupce 3 i 4 tablica danih u nastavku dok ostatak sadržaja danih tablica nije dozvoljeno mijenjati ili korigirati. Stupac 3 „Ponuđeno (DA/NE)“ ponuditelji ispunjavaju na način da odgovore DA ili NE ovisno o ispunjenju traženih zahtjeva po pitanju tehničkih specifikacija te uz taj navod po potrebi upisuju i vrijednost/opis koju ponuđeno rješenje posjeduje u odnosu na pripadajući traženi minimalni zahtjev.

Napominjemo kako za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u Pozivu ili prilozima ovog Poziva, primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Na sve takve i slične primjere primjenjuje se načelo jednakovrijednosti te su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja.

Tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda- Grupa 1 CNC postrojenje hidraulične tračne pile trupčare

| Red br. | Tražene tehničke specifikacije stroja (minimalni zahtjevi) | Ponuđeno (DA/NE i vrijednost/opis) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CNC postrojenje hidraulične tračne pile trupčare |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
| 1. | HIDRAULIČNA TRAČNA PILA |  |  |
|  | Kotači osnovnog stroja lijevani promjera 1300-1500mm |  |  |
|  | Širina pilne trake 200-210 mm. |  |  |
|  | hidraulička vaga, sila napinjanja 8-12 t |  |  |
|  | Glavni pogonski el. motor 60-80 kW |  |  |
|  | ## Tapeta - lančani transporter |  |  |
|  | ## Frekventni pretvarač glavnog motora Tračne pile |  |  |
|  | Predrezač - čistač reza |  |  |
|  | Centralno podmazivanje tračne pile i kotača |  |  |
|  | Laser za liniju reza 30-40 mV |  |  |
|  | Instalacija za vodu |  |  |
| 2. | Hidraulička kolica |  |  |
|  | Broj blokova 4 kom |  |  |
|  | Otvor blokova 1000 mm |  |  |
|  | Hidraulički agregat 7,5-9,5kW sa akumulatorom 15-20 l |  |  |
|  | Centralno podmazivanje pod pritiskom svih kliznih staza |  |  |
|  | Centralno podmazivanje ravne i profilne tračnice |  |  |
|  | regulacija sile stezanja trupaca automatski |  |  |
|  | ## servomotor za numeričko zauzimanje debljine |  |  |
|  | ## Hidraulički okretači dvostruki, broj ruku tri plus tri |  |  |
|  | ## Hidrostatski prigon kolica |  |  |
|  | Hidrauličko natezanje čeličnog užeta prigona kolica |  |  |
| 3. | Ulazna i izlazna linija transportera |  |  |
|  | Poprečni lančani transporter za trupce 4-6m, 4 grane |  |  |
|  | Podizni lančani hidraulički stol - ubacivač trupaca |  |  |
|  | Pogonjeni valjkasti transporter 7-8m Širina valjak 1000-1100mm, promjer valjka 180-200mm |  |  |
|  | Hidraulički prihvatač dasaka-samopodesivi |  |  |
|  | Podizni lančani izbacivači 4 grane |  |  |
|  | Hidraulička podizna brana |  |  |
|  | Četka za daske samostojeća sa pogonskom gornjom i donjom četkom |  |  |
|  | Pogonjeni valjkasti transporter 10-11m Širina valjak 1000-1100mm, promjer valjka 180-200mm |  |  |
|  | Lančani izbacivači 5+4 grana |  |  |
|  | Poprečni lančani transporter za dasku, 2-3m, 5 grana |  |  |
|  | Trakasti transporter za otpad 16-17m Širina trake 300-500mm |  |  |
|  | Reverzibilni lančani transporter 5 lančanih grana, 3-4m dužine |  |  |
|  | Hidraulički agregat i hidraulička instalacija transportne linije |  |  |
|  | Upravljački elementi i elektrorazvod transportne linije |  |  |

Ispuniti podatke, a koji se ocjenjuju u sklopu kriterija za odabir ponude za grupu 1:

- Jamstveni rok na CNC postrojenje: ____________ mjeseci (upisati broj)

- Brzina izlaska na servisnu intervenciju: ____________ sati (upisati broj)

U ______________, __/__/20__.

Za ponuditelja:

_______________________________

(ime, prezime i potpis predstavnika ponuditelja te pečat)