Prilog 4 – Tehničke specifikacije – Grupa 2

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.2.15.0138

Naziv nabave: Nabava CNC postrojenja hidraulične tračne pile trupčare, automatske linije prikrajčivaća, podstolnog prečnog cirkulara u okviru projekta „Najbolje od drveta za međunarodno konkurentan Arbor-Ars“

Zahtjevi definirani ovim tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja. Ponuditelj ispunjava stupce 3 i 4 tablica danih u nastavku dok ostatak sadržaja danih tablica nije dozvoljeno mijenjati ili korigirati. Stupac 3 „Ponuđeno (DA/NE)“ ponuditelji ispunjavaju na način da odgovore DA ili NE ovisno o ispunjenju traženih zahtjeva po pitanju tehničkih specifikacija te uz taj navod po potrebi upisuju i vrijednost/opis koju ponuđeno rješenje posjeduje u odnosu na pripadajući traženi minimalni zahtjev.

Napominjemo kako za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u Pozivu ili prilozima ovog Poziva, primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Na sve takve i slične primjere primjenjuje se načelo jednakovrijednosti te su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja.

Tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda-Grupa 2 Nabava automatske linije prikrajčivaća

| Red br. | Tražene tehničke specifikacije stroja (minimalni zahtjevi) | Ponuđeno (DA/NE i vrijednost/opis) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Automatska linija prikrajčivaća |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
| 1 | pogonjeni poprečni lančani – deponijsko dodajni transporter 3-3,5m sa 5 pneumatskih graničnika, brzina 15-20 m/min |  |  |
| 2 | ulazni stol sa dozirno mjernim uređajem, dužina 4,5m-5,5m, širina 600mm-800mm, broj kamera za čitanje markacija 3 kom |  |  |
| 4 | automatska elektronska jednostrana sortirnica sa 8. pneumatskih izbacivača – sortirnih boksova, dužina 14m-15m, širina trake 200mm—300mm, Broj pneumatskih izbacivača 8 kom |  |  |
| 5 | pogonjeni trakasti rebrasti transporter za odvoz odpadaka, dužina 2m-3m, širina trake 200mm—300mm, |  |  |
| 6 |  |  |  |

Ispuniti podatke, a koji se ocjenjuju u sklopu kriterija za odabir ponude za grupu 2:

- Jamstveni rok na automatsku liniju prikrajčivaća : ____________ mjeseci (upisati broj)

- Brzina izlaska na servisnu intervenciju: ____________ sati (upisati broj)

U ______________, __/__/20__.

Za ponuditelja:

_______________________________

(ime, prezime i potpis predstavnika ponuditelja te pečat)