TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

Jačanje konkurentnosti tvrtke Jedinstvo-PNO ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

KOD PROJEKTA:

KK.11.1.1.01.0319

NAZIV POZIVA:

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Roba – Postupak nabave s obveznom objavom

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

EV-03

PREDMET NABAVE:

Nabava uređaja za automatsko skidanje srha

Zagreb, prosinac 2022.

|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametar/Stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 1. | # Tip uređaja | Uređaj za automatsko mokro skidanje srha s dvostrukim pogonom |  |  |  |  |
| # 2. | # Vrata za punjenje | Uključena automatska vrata za punjenje |  |  |  |  |
| # 3. | # Vrsta uranjanja | Elektromehaničko uranjanje |  |  |  |  |
| # 4. | # Mogućnost pred-izbora smjera rotacije | Uključena mogućnost pred-izbora smjera rotacije |  |  |  |  |
| # 5. | # Mogućnost prikaza i pred-izbora položaja radnog komada | Uključena mogućnost prikaza i pred-izbora položaja radnog komada |  |  |  |  |
| # 6. | # Mogućnost podešavanja brzine rotacije | Uključena mogućnost podešavanja brzine rotacije |  |  |  |  |
| # 7. | # Mogućnost memoriranja programa obrade | Uključena mogućnost memoriranja minimalno 100 programa obrade |  |  |  |  |
| # 8. | # Mogućnost kreiranja sigurnosne kopije programa obrade | Uključena mogućnost kreiranja sigurnosne kopije programa obrade na vanjskom memorijskom mediju |  |  |  |  |
| # 9. | # Osovina sa spojkom za prihvat držača radnih komada | Uključeno minimalno 5 osovina sa spojkom za prihvat držača radnih komada |  |  |  |  |
| # 10. | # Maksimalna nosivost pojedine osovine sa spojkom za prihvat držača radnih komada | Minimalno 10 kg |  |  |  |  |
| # 11. | # Držač za prihvat radnih komada 1 (Opruga 1), 2 (Opruga 2) i 3 (Opruga 3) sukladno priloženim tehničkim nacrtima predmetnih radnih komada. Držač mora omogućiti prihvat svakog od navedenih radnih komada. # Držač mora biti izrađen od nehrđajućeg čelika 1.4301 ili jednakovrijedno. | Uključeno minimalno 10 držača za prihvat radnih komada 1 (Opruga 1), 2 (Opruga 2) i 3 (Opruga 3). |  |  |  |  |
| # 12. | # Držač za prihvat radnog komada 4 (WIN sapnica 4) sukladno priloženom tehničkom nacrtu predmetnog radnog komada. # Držač mora biti izrađen od nehrđajućeg čelika 1.4301 ili jednakovrijedno. | Uključeno minimalno 10 držača za prihvat radnog komada 4 (WIN sapnica 4) |  |  |  |  |
| # 13. | # Priključak komprimiranog zraka | Maksimalno 6 bar |  |  |  |  |
| # 14. | # Priključni napon | 400 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |
| # 15. | # Upravljanje radnim procesom stroja putem PLC-a | Uključen sustav za upravljanje radnim procesom stroja putem PLC-a |  |  |  |  |
| # 16. | # Stupanj mehaničke zaštite uređaja | Minimalno IP 54 ili jednakovrijedno |  |  |  |  |
| # 17. | # Radna posuda za mokru obradu | Uključena radna posuda za mokru obradu: materijal izrade nehrđajući čelik 1.4301 ili jednakovrijedno, površina pjeskarena staklenim kuglicama, unutrašnjost posude sadrži poliuretanski (PU) premaz |  |  |  |  |
| # 18. | # Zapremnina radne posude za mokru obradu | Maksimalno 150 L |  |  |  |  |
| # 19. | # Visina radne posude za mokru obradu | Maksimalno 500 mm |  |  |  |  |
| # 20. | # Kolica za radnu posudu | Uključena kolica za radnu posudu na rolama, sa sigurnosnim zabravljenjem |  |  |  |  |
| # 21. | # Priključak vode | Uključen priključak vode s filtrom za uklanjanje čestica nečistoće na ulazu vode |  |  |  |  |
| # 22. | # Jedinica za doziranje za mokru obradu | Uključena jedinica za doziranje za mokru obradu s mogućnošću automatske pripreme mješavine vode i tekućine za brušenje, s automatskim isključivanjem u slučaju da je posuda za tekućinu za brušenje prazna i/ili u slučaju nedostatka vode, s uključenim automatskim uređajem za ispiranje te mogućnošću podešavanja količine ispiranja |  |  |  |  |
| # 23. | # Stanica za prepumpavanje procesnog medija | Uključena stanica za prepumpavanje procesnog medija |  |  |  |  |
| # 24. | # Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju | Maksimalno dozvoljeno vrijeme odaziva na servisnu intervenciju iznosi 72 sata po zaprimanju prijave o kvaru opreme od strane Naručitelja. Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju odnosi se na sve sastavnice predmeta nabave. |  |  |  |  |
| # 25. | # Jamstveni rok | Minimalno 12 mjeseci od potpisa zapisnika o konačnom prihvatu robe. Navedeno se odnosi na sve sastavnice predmeta nabave. |  |  |  |  |

Mjesto i datum																Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)