TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Naziv nabave: Nabava automatske punilice kozmetičkih proizvoda

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj

Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno

Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),

- Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.

| 1. Redni broj | 2. Zahtjevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatska punilica kozmetičkih proizvoda |  |  |
| 1.1. | AUTOMATSKA PUNILICA KOZMETIČKIH PROIZVODA (minimalno): - Automatsko punjenje tester vrećica (sachete) - Punjenje čepova s prahom – mogućnost automatske detekcije čepa i punjenje - Mogućnost varenja tester vrećica uz jednostavnu promjenu čeljusti: - Vrećice – s 3 i 4 vara ili više - Mogućnost punjenja u volumenu: - Tekući i kremasti proizvodi – od 2-15 mL ili bolje - Praškasti proizvodi – od 5 do 30 g ili bolje - Vrećice: - Kapacitet: minimalno 700 kom/h - Širina: minimalno 20 – 95 mm ili bolje - Čepovi: - Kapacitet: minimalno 400 kom/h - Promjer: do 50 mm ili bolje - Sve površine u kontaktu s proizvodom od AISI 316 nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno |  |  |

Datum i mjesto						M.P.				Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

_______________________________