TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Naziv nabave: Nabava opreme i softvera

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj

Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno

Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),

- Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

- Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije grupa za koju podnosi ponudu. Sve ostale grupe ostavlja prazno.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.

| 1. Redni broj | 2. Zahtjevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRUPA 1 OPREMA |  |  |
| 1.1. | LASERSKI REZAČ Karakteristike: - Radna površina: maksimalno 3000 x 2000 mm - Snaga lasera: maksimalno 320w/ CO2 cijev - Stabilizator napona: maksimalno 10 kw - Mogućnost rezanja pleksiglasa do maksimalno 30 mm - Mogućnost rezanja nemetala: pleksiglas, drvo, koža, tekstil graversku plastiku, keramiku, karton ili jednakovrijedno Ostale karakteristike: - Mogućnost ekstrakcije ispušnih dimova - Kamera za rezanje - Računalo - Hladnjak - Ventilator za odvod dima s cijevima |  |  |
| 1.2. | STROJ ZA VARENJE LASEROM Karakteristike: - Snaga: maksimalno 2000w - Materijal za varenje: aluminij, čelik, inox ili jednakovrijedno - Automatsko dodavanje žice - Dodatni nastavci za sve vrste varenja - Debljine materijala za varenje: - Aluminij maksimalno 4 mm - Čelik maksimalno 10 mm - Inox maksimalno 8 mm |  |  |
| 1.3. | LASER ZA GRAVIRANJE Karakteristike: Mogućnost graviranja i markiranja svih vrsta metala (čelik, zlato, srebro, mesing, aluminij ili jednakovrijedno, te pojedine nemetale: tvrdi PVC, koža, umjetna koža ili jednakovrijedno ) - Snaga: maksimalno 50 W - Radna površina: maksimalno 210x210 mm - Brzina graviranja: maksimalno 7000 mm/s - Valna duljina: maksimalno 1070 nm - Mogućnost laserskog označavanja predmeta rada i fokusne duljine Ostale karakteristike: - Računalo - Pomična ladica za tipkovnicu ili jednakovrijedno - Roto stalak za kružno graviranje - Zračno hlađenje - Pomični stalak po horizontali: maksimalno +- 200 mm - Pomični stalak po visini: maksimalno +- 200 mm - Papučica za nogu za mogućnost nožnog upravljanja |  |  |
| 2. | GRUPA 2 SUHI POTLAČNI FILTER SA STOLOM – 2 komada |  |  |
| 2.1. | SUHI POTLAČNI FILTER SA STOLOM – 2 komada Karakteristike: - Suhi potlačni filtar u protueksplozijskoj izvedbi sukladno ATEX direktivama ili jednakovrijedno - Ukupna filtarska površina primjerena za prihvat količine zraka: maksimalno 4.000 m³/h. Elementi filtra: - Dimenzije filtra: maksimalno 1.3 x 1.3 x 3.5 m - Kućište iz poc. lima ili jednakovrijedno - Ventilator u protueksplozijskoj izvedbi za Zonu 22, kategorija 3D u kompletu s motorom od maksimalno 4Kw ili jednakovrijedno - Elektrokomadni ormarić za upravljanje radom filtra i zaštitu motora ventilatora - antistatik filtar patrone - pokazni manometar za kontrolu zapunjenosti patrona - sustav otresanja komprimiranim zrakom - dobavni strop s maksimalno 2kom lampe - kinete za sakupljanje prašine Otsisni stol za brušenje: - Kapacitet maksimalno 4.000 m3/h - Dimenzije stola maksimalno 2.060 x 1.060 x 900mm - otsisni priključak korita maksimalno 1x Φ250 - tip radne površine stola - perforacija s letvicama od jelovog drveta sa PVC profilom ili jednakovrijedno - revizijski otvor korita |  |  |
| 3. | GRUPA 3 REZAČ CIJEVI |  |  |
| 3.1. | Karakteristike: - Nosivost: maksimalno 3000kg - Bruto težina glavnog stroja: maksimalno 13500 KGS - Vanjske dimenzije (D × Š × V): maksimalno 13400x5240x2500mm - Raspon duljine cijevi: maksimalno 1500~6500mm - Raspon promjera cijevi: maksimalno Φ20~Φ350mm - Z-os: maksimalno 300mm - Točnost pozicioniranja X/Yaxis: maksimalno ±0.05mm - X/Yaxis ponovljena točnost pozicioniranja: maksimalno ±0.05mm - Maksimalna brzina praznog hoda: 60m/min - Maksimalna brzina stezne glave: 60r/min - Maksimalno ubrzanje: 0.6G - Kut zakretanja glave za rezanje: maksimalno ±45° - Maksimalno opterećenje rezača cijevi: maksimalno 700KGS - Parametri snage: maksimalno 3 faze 380V 50Hz - Stupanj zaštite glavnog napajanja: IP54 ili jednakovrijedno - Sustav podrške za istovar: maksimalno 4000mm - Sustav podrške za istovar: funkcija sprječavanja njihanja cijevi - Sustav podrške utovara - funkcija praćenja kretanja - Radna površina – funkcija praćenja kretanja - Machine host sa vratima gore-dolje: maksimalno 4seta - Sigurnosna vrata s CE zaštitnim staklom ili jednakovrijedno - Podržavanje kvadratnih i okruglih cijevi različite potporne strukture - Maksimalno 3 seta dodatnih mehaničkih komponenata - Radni zaslon: pomična i konzolna ruka - Veličina ekrana: maksimalno 17inch Ostale karakteristike: - Funkcija odvodnje dima iz cijevi - Samostalni upravljački ormar - Mogućnost rezanja H, U, L, te ostalih posebnih profila - Pneumatske precizne stezne glave - Poluautomatski sustav za dodavanje i spuštanje cijevi |  |  |
| 4. | GRUPA 4 PROČIŠČIVAĆ ZRAKA ZA BRAVARIJU |  |  |
| 4.1. | Karakteristike: - Stroj za filtriranje zraka odvajanjem kroz maksimalno tri vrste filtera - Snaga: maksimalno 700W - Težina: maksimalno 100 kg - Mogućnost brušenja i varenja metala - Protok: maksimalno 750 m3 zraka Brzina ispuha: maksimalno 35m/s |  |  |
| 5. | GRUPA 5 SOFTVER |  |  |
| 5.1. | Baza partnera i kontakata - Centralizirana baza svih kupaca i vezanih kontakata Lead / Opportunity management: - Upravljanje poslovnim prilikama kroz različite faze prodajnog procesa - Cjelovitost upravljanja prodajnim procesom od prodajne prilike do ponude kupcu, potvrđene narudžbe i lansiranih proizvodnih naloga - Kvalifikacija izgubljenih prilika - Mail notifikacije Kontrola utroška električne energije: - korištenje informatičkog rješenja za kontrolu utroška električne energije u realnom vremenu uz dostupni hardware i/ili uz pomoć formule predviđanja - evidencija svih trošila unutar poduzeća - mogućnost dodavanja i brisanja trošila kroz administraciju - mjerenje potrošnje električne energije za sva trošila unutar poduzeća - planer za definiranje radnog vremena pojedinog trošila po danima i satima - optimizacija proizvodnje unutar radnog vremena/smjenskog rada te modifikacija proizvodnih procesa unutar radnog vremena - podaci o trenutnoj potrošnji, minimalnoj potrošnji, prosječnoj potrošnji - smanjenje utroška električne energije za minimalno 20% Mogućnost dodatne uštede energije –modul kontrola nadzora nad ventilacijskom sustavom i klimatizacijskim sustavom - evidencija svih ventilacijskih i klimatizacijskih jedinica - kontrola potrošnje po zonama proizvodnje - automatsko paljenje i gašenje uređaja nakon ispunjenja parametara - Filtracija zraka - nadzor ventilacijskog sustava putem kontrolnog modula na hardveru korištenjem informatičkog rješenja u realnom vremenu putem modula organizacije proizvodnih procesa kroz radne naloge. - Predviđeni utrošak električne energije smanjen za minimalno 3% - Nadogradnja: -indirektno utopljivanje-korištenjem informatičkog rješenja u realnom vremenu putem kontrolnog modula na hardware-u korištenjem organizacije proizvodnih procesa kroz radne naloge za nadzor ventilacijskog sustava reciklaže čistog toplog zraka. Mogućnost zbrinjavanja plastičnog otpada: - unos svih parametara vezanih za projekt proizvodnje - izrada plana korištenja materijala u više opcija - povezivanje više radnih naloga po jednom materijalu - podaci o količini otpadnih materijala po projektu i vrsti materijala - podaci o postotku uštede - grafički prikaz podataka - predviđeno smanjenje otpada plastičnih masa sa minimalno 20% na 5% Mogućnost smanjenja utroška fosilnih goriva i amortizacije vozila i opreme: - unos podataka -naziv rute, unos vozila te unos ruta za određeni vremenski interval, dnevni, tjedni, te upis planiranog vremena za određenu rutu - optimizacija rute za pojedino vozilo, najbrža ruta, najmanja potrošnja goriva - upozorenje u slučaju skretanja s rute - povijest pojedine rute sa izvještaj i izračunom provedenog vremena djelatnika na terenu Mogućnost povezivanja putnih naloga za montažu te evidencija radnog vremena - Povezivanje putnih naloga / radnih naloga za montažu korištenjem informatičkog rješenja za planiranje i nadzor flote i resursa - Smanjenje putnih troškova -Administratori: - -mogućnost određivanja radnog vremena svakog pojedinog djelatnika - -mogućnost praćenja kašnjenja ili prekovremenih kroz administracijsko sučelje -Djelatnici: - prijava početka i završetka radnog dana - dodavanje komentara uz start i stop - pokretanje i zaustavljanje pauze Zaštita tajnih podataka poduzeća - nemogućnost neovlaštenog transfera podataka - mogućnost pohrane bitnih dokumenata u sustav pod lozinkom - mogućnost dijeljenja dokumenata samo uz odobrenje administratora implementacija višerazinske autentifikacije pomoću e-maila |  |  |

Datum i mjesto						M.P.				Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

_______________________________