PRILOG III DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nabava : Alata/kalupa

Evidencijski broj nabave: SIBO A2/2023

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja

Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona

Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

| Redni broj | Zahtijevane tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije |
| --- | --- | --- |
| 1. | Potpuno automatski alat/ kalup za injekcijsko brizganje plastike za serijsku proizvodnju ramena cijevi promjera 35 mm sukladno Prilogu A-Tehničkom nacrtu (Shoulder dia 35) koji definira potreban proizvod x 1 kom |  |
| 2. | Broj jezgri alata : min 24 |  |
| 3. | Sustav klizača za vađenje proizvoda iz kalupa, min. dva klizača po jezgri |  |
| 4. | Izbacivanje proizvoda putem standardnih komponenti za izbacivanje |  |
| 5. | Sustav toplih kanala koji se sastoji od standardnih toplih mlaznica, vrhova toplih mlaznica, senzora i grijača koji se mogu kataloški naručivati: kao (Husky, Moldmasters ili Ewicon) |  |
| 6. | Potpuni sustav vrućeg toka, minimalno 24 otvorene mlaznice izravno u jezgru alata |  |
| 7. | Točka ubrizgavanja s unutarnje strane ubrizganog proizvoda sukladno Prilogu A-Tehničkom nacrtu (Shoulder dia 35) |  |
| 8. | Krugovi hlađenja odvojeni za umetke i ploče, Umetci za jezgre od kaljenog čelika min.tvrdoće HRC45 prema Rockwellovoj skali tvrdoće (HRC), Tip materiala: 1.2343 |  |
| 9. | Sve ploče od nekorozivnog materijala Tip 1.2085 |  |
| 10. | Ciklus alata 9s (+- 1sek) |  |
| 11. | Max dimenzije alata: 400 x 650 x 560; |  |

ZA PONUDITELJA:

________________________________________________________________

(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

________________________________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta