TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Naziv nabave: Nabava linije za izradu visokotlačnih cijevi

Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj

Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno

Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi

Tehnička ponuda isporučitelja opreme:

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:

- Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacija (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),

- Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne),

- Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki.

Svi tipovi, proizvođači, brendovi, standardi i norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama smatra se da se i na njih odnosi izraz „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije, od minimalnih.

| 1. Redni broj | 2. Zahtjevane tehničke specifikacije | 3. Ponuđene tehničke specifikacije | 4. Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROIZVODNA LINIJA ZA IZRADU VISOKOTLAČNIH CIJEVI |  |  |
| 1.1. | HIDRAULIČKA PREŠA – 1 komad Karakteristike: - Maksimalna razina buke 70 db (A) - Minimalni raspon presanja: 4 do 95 mm - Minimalna sila presanja: 400 - Minimalno uključene matrice: 6, 10,12,14,16,19,22,26,30,34,39,45,51,57,63,69,74 - Minimalni kapacitet 2“ do 6 SP - Motor minimalne snage: 4kW – 230/400V - Minimalne dimenzije: 680 x 600 x 1400 mm STOL SA PIŠTOLJEM ZA BRZU IZMJENU PAKNI – 1 komad Karakteristike: - Minimalno 15 pozicija za crijeva - Minimalne dimenzije: 685 x 420 x 715 mm (L x W x H) REZALICA ZA HIDRAULIČKA CRIJEVA – 1 komad Karakteristike: - Mogućnost rezanja: minimalno do 250 mm - Minimalne dimenzije: 800 x 550 x 1150 mm - Brzina vrtnje (RPM): minimalno 2900 rpm - Kapacitet: minimalno 2“ – 4SP - Motor: minimalno 3kW – 400V 50 hz GULILICA ZA HIDRAULIČKA CRIJEVA – 1 komad Karakteristike: - Minimalne dimenzije: 640 x 520 x 360 mm - Brzina vrtnje (RPM): minimalno 300 rpm - Kapacitet: minimalno 2“ - Motor: minimalno 0,75kW – 400V 50 hz STALAK ZA CRIJEVA – 1 komad Karakteristike: - Mogućnost nošenja tereta po pojedinačnom nosaču – minimalno 70 kg - Mogućnost nošenja ukupnog kapaciteta tereta: minimalno 490 kg - Minimalno 7 nivoa |  |  |

Datum i mjesto						M.P.				Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

_______________________________