TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

BioReact – ulaganje u povećanje kapaciteta te zelenu i digitalnu tranziciju tvrtke BioGnost

KOD PROJEKTA:

KK.11.1.1.01.0316

NAZIV POZIVA:

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Roba – Postupak nabave s obveznom objavom

PREDMET NABAVE:

Laboratorijska oprema

Grupa 3: PCR oprema

Zagreb, studeni 2023.

| # 1 | # Uređaj za proizvodnju ultra-čiste vode – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Ulazni medij | # Vodovodna voda |  |  |  |  |
| # 1.2 | # Proizvodni kapacitet | # Min. 10 L/h |  |  |  |  |
| # 1.3 | # Vodljivost | # Max. 18.2 M Ω cm (pri 25 ℃) |  |  |  |  |
| # 1.4 | # TOC (total organic carbon) | # <10 ppb |  |  |  |  |
| # 1.5 | # Broj bakterija | # < 0.1 cfu/mL |  |  |  |  |
| # 1.6 | # Endotoksini | < 0.001 Eu/mL |  |  |  |  |
| # 1.7 | # Čestice >0.22 μm | <1/mL |  |  |  |  |

| # 2 | # Mikrovolumenski UV/VIS spektrofotometar za mjerenje koncentracije nukleinskih kiselina – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Volumen uzorka | # Min. 0.5μL |  |  |  |  |
| # 2.2 | # Valna duljina skeniranja | # Minimalno unutar raspona 190 - 850 nm |  |  |  |  |
| # 2.3 | # Brzina testiranja | # Max. 5 s |  |  |  |  |
| # 2.4 | # Izvor svjetlosti | # Ksenon lampa |  |  |  |  |

| # 3 | # Izvor struje za elektroforezu nukleinskih kiselina – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 3.1 | # Ekran | # LCD zaslon koji istovremeno prikazuje minimalno: napon, naboj, snagu i vrijeme trajanja elektroforeze |  |  |  |  |
| # 3.2 | # Raspon napona | # 5-600 V |  |  |  |  |
| # 3.3 | # Rezolucija napona | Min. 1 V |  |  |  |  |
| # 3.4 | # Raspon naboja | # 4-600 mA |  |  |  |  |
| # 3.5 | # Rezolucija naboja | Min. 1 mA |  |  |  |  |
| # 3.6 | # Priključci | Min. 4 para +/- priključaka |  |  |  |  |
| # 3.7 | # Mogućnost podešavanja trajanja elektroforeze | Minimalno unutar raspona 1 min – 99 h 59 min |  |  |  |  |

| # 4 | # Automatski sustav za vizualizaciju i analizu gelova – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Vrijeme ekspozicije | # Minimalno unutar raspona 1 ms – 3000 ms |  |  |  |  |
| # 4.2 | # Predmet detekcije | # Nukleinske kiseline obojene različitim fluorescentnim bojama, minimalno: etidijev bromid, SYBR Gold, SYBR Green |  |  |  |  |
| # 4.3 | # Filter | # 590 nm |  |  |  |  |
| # 4.4 | # Pikseli | Min. 2592*1944 |  |  |  |  |
| # 4.5 | # Područje UV ekspozicije | # Min. 20 cm x 20 cm |  |  |  |  |
| # 5 | # Digitalni termociklički amplifikator (PCR) – 1 kom |  |  |  |  |  |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Broj uzoraka | # Minimalno 96 (pločica s 96 jažica za epruvetice 0,2 mL, jažice raspoređene u 12 stripova s 8 epruvetica) |  |  |  |  |
| # 5.2 | # Tehnologija bloka | # Peltier |  |  |  |  |
| # 5.3 | # Ekran | # LCD |  |  |  |  |
| # 5.4 | # Temperaturni raspon | # Minimalno od 4.0°C do 99.9℃ |  |  |  |  |
| # 5.5 | # Brzina zagrijavanja | # Max. 5℃/sec |  |  |  |  |
| # 5.6 | # Brzina hlađenja | Max. 5℃/sec |  |  |  |  |
| # 5.7 | # Temperaturna uniformnost | ≤±0.2℃ |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Kapacitet za pohranu programa | # Min. 200 programa |  |  |  |  |
| # 5.9 | # Maksimalan broj ciklusa | # Minimalno 99 |  |  |  |  |

| # 6 | # Inkubator za uzorke na različitim temperaturama – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 6.1 | # Temperaturni raspon | # Minimalno od 10°C do 100°C |  |  |  |  |
| # 6.2 | # Mogućnost podešavanja vremena inkubacije | # Minimalno unutar raspona 1 min - 99 h 59 min |  |  |  |  |
| # 6.3 | # Mogućnost rada bez vremenskog ograničenja | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 6.4 | # Temperaturna točnost | # ≤±0.3 °C |  |  |  |  |
| # 6.5 | # Vrijeme zagrijavanja od 25°C do 100°C | # Max. 15 min |  |  |  |  |
| # 6.6 | # Vrijeme hlađenja od 100°C do 25°C | Max. 15 min |  |  |  |  |
| # 6.7 | # Uključeni blokovi | Minimalno: 1) 15 x 0,5 mL + 20 x 1,5 mL; 2) 35 x 2,0 mL; 3) 12 x 15 mL; 4) 6 x 50 mL; 5) 96 x 0,2 mL |  |  |  |  |

| # 7 | # Uređaj za horizontalnu elektroforezu DNA – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 7.1 | # Sastav | # Uređaj minimalno uključuje : tank, poklopac, kalupe za gelove i češljeve |  |  |  |  |
| # 7.2 | # Kalupi za gelove | # Min. 120 mm x 120 mm |  |  |  |  |
|  |  | # Min. 120 mm x 60 mm |  |  |  |  |
|  |  | # Min. 60 mm x 120 mm |  |  |  |  |
|  |  | # Min. 60 mm x 60 mm |  |  |  |  |
| # 7.3 | # Češljevi | # debljina 1 mm, broj zubaca 24 ili 25 |  |  |  |  |
|  |  | # debljina 1 mm, broj zubaca 5 ili 6 |  |  |  |  |
|  |  | # debljina 1 mm, broj zubaca 7 ili 8 |  |  |  |  |
|  |  | # debljina 1 mm, broj zubaca 9-11 |  |  |  |  |
|  |  | # debljina 1 mm, broj zubaca 12-15 |  |  |  |  |
|  |  | # debljina 1 mm, broj zubaca 16-20 |  |  |  |  |
|  |  | # debljina 1,5 mm, broj zubaca 2 |  |  |  |  |
|  |  | # debljina 1,5 mm, broj zubaca 3 ili 4 |  |  |  |  |

| # 8 | # Laboratorijska stolna centrifuga s hlađenjem – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 8.1 | # Maksimalan broj okretaja | # Minimalno 16 000 okretaja u minuti |  |  |  |  |
| # 8.2 | # Rotor | # Kutni rotor 24 x 1,5 mL/2,0 mL |  |  |  |  |
| # 8.3 | # Sustav hlađenja | # Bez klorofluorougljika |  |  |  |  |
| # 8.4 | # Radna temperatura | # Minimalno unutar raspona od 20°C do 40°C |  |  |  |  |
| # 8.5 | # Mogućnost podešavanja temperature | # Min. ±1 °C |  |  |  |  |
| # 8.6 | # Mogućnost reguliranja vremena vrtnje | Minimalno unutar raspona 1 min - 99 h 59 min |  |  |  |  |

| # 9 | # Radna stanica za pripremu uzoraka i PCR - 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 9.1 | # Raspored radnih sekcija/pozicija | # Tri odvojene radne sekcije/pozicije: 1) sekcija/pozicija za pripremu reagensa; 2) sekcija/pozicija za pripremu uzorka; 3) sekcija/pozicija za amplifikacijsku analizu |  |  |  |  |
| # 9.2 | # Vrsta tlaka i dimenzije sekcije/pozicije za pripremu reagensa | # Min. dimenzije 600 mm x 550 mm x 500 mm; pozitivan tlak |  |  |  |  |
| # 9.3 | # Vrsta tlaka i dimenzije sekcije/pozicije za pripremu uzorka | # Min. dimenzije 600 mm x 550 mm x 500 mm; negativan tlak |  |  |  |  |
| # 9.4 | # Vrsta tlaka i dimenzije sekcije/pozicije za amplifikacijsku analizu | # Min. dimenzije 600 mm x 550 mm x 500 mm; negativan tlak |  |  |  |  |
| # 9.5 | # Prednji zaslon | # Anti-UV staklo |  |  |  |  |
| # 9.6 | # Karakteristike UV svjetla | Minimalno 1 lampa (15 W) po sekciji; uključen mjerač vremena UV svjetla i indikator trajanja UV lampe za svaku sekciju/poziciju |  |  |  |  |
| # 9.7 | # Ekran | Zaslon osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| # 9.8 | # Vrste alarma | # Minimalno za potrebe alarmiranja pri: 1) nužnosti zamjene filtera; 2) previsoko podignutom staklenom zaslonu; 3) brzini strujanja zraka van specifikacija. |  |  |  |  |
| # 9.9 | # Materijal radne zone | # Nehrđajući čelik |  |  |  |  |

| # 10 | # Termociklički amplifikator u realnom vremenu (Real-time PCR) – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 10.1 | # Kapacitet uzoraka | # 96 |  |  |  |  |
| # 10.2 | # Broj fluorescentnih kanala | # 6 |  |  |  |  |
| # 10.3 | # Kompatibilni fluorofori | kanal 1: FAM, SYBR GREEN I, SYTO 9, Eva Green, LC Green; kanal 2: VIC, JOE, HEX, TET; kanal 3: ROX, TEXAS-RED; kanal 4: Cy5; kanal 5: Alexa Fluor 680; # kanal 6: FRET |  |  |  |  |
| # 10.4 | # Ekscitacijske valne duljine | # kanal 1: 450-470 nm; # kanal 2: 520-530 nm; # kanal 3: 550-590 nm; # kanal 4: 630-640 nm; # kanal 5: 660-690 nm; # kanal 6: 450-470 nm |  |  |  |  |
| # 10.5 | # Detekcijske valne duljine | # kanal 1: 500-520 nm; # kanal 2: 550-570 nm; # kanal 3: 600-630 nm; # kanal 4: 650-675 nm; # kanal 5: 710-740 nm; # kanal 6: 600-630 nm |  |  |  |  |
| # 10.6 | # Tehnologija kontrole temperature | Peltier |  |  |  |  |
| # 10.7 | # Operativni sustav | Windows 10 ili jednakovrijedno |  |  |  |  |

| # 11 | # Magnetska miješalica – 3 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 11.1 | # Funkcija | # Grijanje i miješanje |  |  |  |  |
| # 11.2 | # Kapacitet | # Minimalno 15 L |  |  |  |  |
| # 11.3 | # Materijal izrade radne ploče | # Keramika |  |  |  |  |
| # 11.4 | # Radna temperatura | # Minimalno unutar raspona od 5°C do 500°C |  |  |  |  |
| # 11.5 | Broj okretaja | Minimalno unutar raspona 60 - 1.600 okretaja u minuti |  |  |  |  |
| # 11.6 | # Upravljanje | Digitalno |  |  |  |  |
| # 11.7 | # Zaslon | Prilagođeni LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem |  |  |  |  |
| # 11.8 | # Napajanje | # 230V, 6.0A, 50/60Hz |  |  |  |  |

| # 12 | # Vibrirajuća miješalica za epruvete – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 12.1 | # Promjer epruveta | # Maksimalno 30 mm |  |  |  |  |
| # 12.2 | # Način pomaka | # Orbitalna vibracija maksimalno 5 mm u promjeru |  |  |  |  |
| # 12.3 | # Mogućnost podešavanja brzine vrtnje | # Minimalno unutar raspona 0 - 2500 okretaja u minuti |  |  |  |  |
| # 12.4 | # Mogućnost odabira načina rada | # 1) na dodir ili 2) kontinuirano |  |  |  |  |
| # 12.5 | # Postolje | # Silikonske nožice i aluminijska baza postolja za stabilnost i smanjenje vibracija |  |  |  |  |
| # 12.6 | # Zaštita | Minimalno IP 21 ili jednakovrijedno |  |  |  |  |

| # 13 | # Pulsirajuća miješalica za epruvete – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 13.1 | # Način pomaka | # Orbitalna vibracija maksimalno 50 mm u promjeru |  |  |  |  |
| # 13.2 | # Način rada | # Isprekidan |  |  |  |  |
| # 13.3 | # Brzina vrtnje | # Fiksna, 2500 rpm |  |  |  |  |
| # 13.4 | # Napajanje | # 230 V, 0.6 A, 50/60 Hz |  |  |  |  |

| # 14 | # Analitička vaga – 2 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 14.1 | # Zapremnina | # Max. 140 g |  |  |  |  |
| # 14.2 | # Razlučivost | # Min. 0.1 mg |  |  |  |  |
| # 14.3 | # Ponovljivost | # Maksimalno 0.1 mg |  |  |  |  |
| # 14.4 | # Promjer površine za vaganje | # Maksimalno 100 mm |  |  |  |  |
| # 14.5 | # Vrijeme smirivanja | # Maksimalno 2 s |  |  |  |  |
| # 14.6 | # Materijal izrade kućišta | Lijevani aluminij, plastični ABS |  |  |  |  |
| # 14.7 | # Zaslon | LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem |  |  |  |  |

| # 15 | # Stol za analitičku vagu – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 15.1 | # Materijal | # Kamen u potpunosti |  |  |  |  |
| # 15.2 | # Antivibracijska šipka | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 15.3 | # Antivibracijske gume između gornje ploče i nogu stola, te nogu stola i poda | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 15.4 | # Masa | # Unutar raspona 400 - 450 kg |  |  |  |  |

| # OPĆI ZAHTJEVI PRIMJENJIVI NA SVE SASTANICE GRUPE 3 PREDMETA NABAVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # Ponuđene specifikacije | # Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |
| # 1. Odaziv na servisnu intervenciju | # Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju se odnosi na sve sastavnice predmeta nabave. | # Maksimalno dozvoljeno vrijeme odaziva na servisnu intervenciju iznosi 72 sata po zaprimanju prijave o kvaru opreme od strane Naručitelja. |  |  |  |
| # 2. Jamstveni rok | # Jamstveni rok se odnosi na sve sastavnice predmeta nabave. | # Minimalni jamstveni rok iznosi 12 mjeseci od potpisa zapisnika o konačnom prihvatu robe. |  |  |  |

Mjesto i datum																Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)