Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Trg žrtava fašizma 16

10 000 Zagreb

06. rujna 2024.

Temeljem točke 6.1. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, u postupku nabave Izvedba radova cjelovite i energetske obnove na Domu hrvatskih likovnih umjetnika („Meštrovićev paviljon“), evidencijski broj nabave EU-P-03/24, Naručitelj ovime objavljuje 3. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda i pojašnjenje dokumentacije – Podnesak 4.

- IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA– PODNESAK 4.

Naručitelj je dana 08. kolovoza 2024. na stranici www.strukturnifondovi.hr objavio Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima za nabavu Izvedba radova cjelovite i energetske obnove na Domu hrvatskih likovnih umjetnika („Meštrovićev paviljon“), Naziv naručitelja: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, evidencijski broj nabave EU-P-03/24.

1. Dana 05. rujna 2024. Naručitelj je zaprimio upite zainteresiranih gospodarskih subjekata koji glase:

__________________________________________________________________________________

Upit 1:

Naručitelj pojašnjava:

Radove mikrotuneliranja poželjno je izvesti prilikom radova rekonstrukcije etaže podruma i to nakon zemljanih radova iskopa, a prije daljnjih radova, a sve kako bi se iskoristila što veća radna visina, kao i mogućnost većeg manevarskog prostora. Kao napomenu, potrebno je istaknuti da je zbog ograničenosti prostora za dopremu i rad, potrebno birati prikladne alate i opremu za predmetne radove.

Kako bi se došlo do prilaznih pozicija podrumu, sav alat i opremu potrebno je prvo dopremiti do etaže prizemlja. Podrumu se pristupa putem dva stubišta (ulazi u osi 6 te osi 31), najmanje svijetle širine na početku stubišta 190 cm te visine 210 cm. Ako je potrebno, alat i oprema se niz stubište mogu dopremiti preko privremene radne rampe koja bi se izvela na stubištu od drvene građe. Podrumu se također može pristupiti i preko otvora za okno lifta, a čija je izvedba predviđena razgradnjom međukatne konstrukcije između etaža prizemlja i podruma, pri čemu je najmanji svijetli otvor širine 180 cm i duljine 250 cm, a najmanja svjetla visina etaže prizemlja je 300 cm. Ako je potrebno, alat i oprema se do etaže podruma mogu dopremiti preko privremene radne skele opremljene ručnom lančanom dizalicom. Alat i oprema se dalje kroz etažu podruma do mjesta rada mogu dopremiti po ravnom zemljanom terenu i/ili nasutim zemljanim rampama, pri čemu je najmanja svjetla širina komunikacijske trase 190 cm, a visina 250 cm. Ako bi se radovi mikrotuneliranja izvodili prilikom radova rekonstrukcije etaže podruma i to nakon zemljanih radova iskopa, a prije daljnjih radova, tada se na pozicijama odakle kreće bušenje može osigurati radna površina najmanjih svijetlih tlocrtnih dimenzija od 220 cm širine (paralelno s licem u koje se buši) i 350 cm duljine (okomito na lice u koje se buši), odnosno, 160 cm širine i 600 cm duljine (konusna ploha koja se sužava kako se udaljava od pozicije odakle kreće bušenje) te 250 cm visine.

Pozicije A1 i A2 odakle kreće bušenje, nalaze se na relativnoj visini -2,10 m i to između osi 22 i osi 23 (pozicija A1) te između osi 30 i 31 (pozicija A2). Dakle, ne postoji ulazna jama, već se s bušenjem započinje na visini cca 210-230 cm od nivoa tla (nivoa poda podruma) kroz postojeći armiranobetonski zid, dalje kroz tlo do vanjskog prostora. Točne tlocrtne pozicija A1 i A2 odredit će se od strane projektantskog nadzora prije početka bušenja, odnosno, prilikom izrade geodetske snimka prije bušenja.

Situacijski prikaz sa shemom pozicija za radove mikrotuneliranja (Mapa 5)

Tlocrtni prikaz etaže podruma s shemom pozicija A1 i A2 za radove mikrotuneliranja

Što se tiče detalja bušenja, u troškovničkoj stavci su točno definirani tip, promjer i duljine segmenata cijevi koje se uvlače u bušotinu. Sav ostali rad je tipski za stručnjake koji trebaju obavljati predmetnu vrstu radova.

Upit 2:

Naručitelj pojašnjava:

Sjenila se zatvaraju stropno, prema shemi 11.10. SHEMA KROVNIH SJENILA.

Upit 3:

Naručitelj pojašnjava:

Dimenzije kućice za prodaju karata su 215x210x265 cm.

Dimenzije unutarnje stolarije koja se ne zadržava:

60-90x210 cm – 27 kom

165-215x220-265 cm – 2 kom

Dimenzije unutarnje bravarije koja se ne zadržava:

120-190x200-225 cm – 4 kom

60-95x200 cm – 5 kom

60x80 cm – 2 kom

Dimenzije kamene obloge prikazane su na nacrtu 13.2 PODIZNA PLATFORMA.

Kamena obloga vanjskih zidova je dimenzija 150x50-60 cm, na poziciji zatvorenih sporednih vrata 20x50 cm, 70x50 cm i 100x50 cm.

Upit 4:

Naručitelj pojašnjava:

Kameno popločenje je u radijusu i promjenjivih dimenzija, dimenzija većih ploča je 90-130x60-70 cm, manjih 50-60x20 cm.

Dimenzije postojeće unutarnje i vanjske stolarije navedene su na shemama postojeće stolarije, nacrti 11.1.2.-11.1.10.

Dimenzije kamenih ploča su 150x50-60 cm, odnosno 20x50 cm, 70x50 cm i 100x50 cm

Upit 5:

Naručitelj pojašnjava:

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta i objavljuje izmjenu Troškovnika_3. izmjena. Dimenzije pločica su 1,5-3,5 x 9-15 cm. Naručitelj objavljuje 3. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda kojom se mijenja Troškovnik te se mijena rok za dostavu ponuda sukladno članku 6.2. Pravilnika NOJN i točki 1.5. Poziva na dostavu ponuda. Prilikom izrade i dostave ponude uzeti u obzir sve izmjene obuhvaćene 3. Izmjenom poziva na dostavu ponuda.

Sukladno članku 6.2. Pravilnika NOJN i točki 1.5. Poziva na dostavu ponuda objavljuje se 3. Izmjena poziva na dostavu ponuda te Naručitelj ovime mijenja Poziv na dostavu ponuda u slijedećim dijelovima:

- Mijenja se točka 6.2. Rok i način dostave ponude koja sada glasi:

Rok za dostavu ponuda je   09. 09. 2024. do 12:00h.

Rok za dostavu ponuda je 16.09.2024. do 12:00h.

- Mijenja se prilog HDLU troškovnik_3.izmjena sukladno upitima zainteresiranog gospodarskog subjekta. Dimenzije iz pojašnjenja Naručitelja su dodane i u troškovnik. Nove ćelije su označene zelenom bojom, promijenjene žutom. Prilikom izrade i dostave ponude uzeti u obzir sve izmjene obuhvaćene 3. Izmjenom poziva na dostavu ponuda.

Predmetne izmjene objavljuju se u zasebnim dokumentima kao izmjena:

- Izmjena Poziva na dostavu ponuda

HDLU Troškovnik_CO_3.izmjena

koji predstavljaju pročišćenu verziju sa uključenim izmjenama.

Ostatak Poziva ostaje neizmijenjen.

Naručitelj:

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika